Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Реконструкция, ремонт и усиление зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. При расширении действующих предприятий производится:

А) строительство дополнительных производств на ранее созданном предприятии, возведение новых и расширение существующих отдельных цехов и комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе

Б) реконструируемых зданий

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

2. Под физическим износом объекта недвижимости понимается:

А) утрата первоначальной несущей способности основных конструкций

Б) утрата его первоначальных технических свойств под воздействием различных факторов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

Выберите все правильные варианты ответов

3. Жилой фонд – это:

А) совокупность жилых зданий и их инженерной инфраструктуры на территории

Б) совокупность основных фондов жилищного хозяйства непроизводственного назначения, для проживания

В) совокупность всех зданий

Правильный ответ: А, Б

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

4. Применительно к жилым зданиям моральный износ заключается в:

А) несоответствии архитектурно-планировочных решений современным требованиям

Б) в переуплотнении застройки и недостаточном уровне благоустройства и озеленения

В) в устаревшем инженерном оборудовании

Г) потеря несущей способности конструкций

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между определениями:

| 1) Повреждение конструкции 2) Разрушение конструкции | А) Разделение сплошной конструкции на от- дельные части под внешним воздействием Б) Нарушение исправности строительной конструкции в целом или частично под внешним воздействием |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

2. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Неисправность элемента 2) Переустройство здания | А) Состояние элемента, когда не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований Б) Комплекс организационно-технических работ, осуществляемых в рамках реконструкции или капитального ремонта, для улучшения эксплуатационных качеств объекта недвижимости |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

3. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Реновация 2) Реставрация | А) Комплекс научно-художественных и организационно-технических мероприятий по воссозданию утерянного архитектурно-исторического облика объекта недвижимости (обычно осуществляется в рамках комплексной реконструкции городской застройки или объектов недвижимости различного функционального назначения) Б) Замещение (воссоздание) основных фондов, выбывших из процесса жизнедеятельности в результате физического и морального износов ( в сфере строительства сводится к реконструкции или капитальному ремонту) |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

4. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Усиление конструкций 2) Переустройство здания | А) Восстановление утраченных характеристик строительных конструкций или их повышение для приведения в соответствие с изменившимися условиями эксплуатации Б) Комплекс организационно-технических работ, осуществляемых в рамках реконструкции или капитального ремонта, для улучшения эксплуатационных качеств объекта недвижимости |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

5.Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Экспертиза 2) Переустройство здания | А) Квалифицированная оценка проектно-сметной документации, а также условий эксплуатации и причин возникновения дефектов и повреждений Б) Комплекс организационно-технических работ, осуществляемых в рамках реконструкции или капитального ремонта, для улучшения эксплуатационных качеств объекта недвижимости |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность этапов выполнения работ по реконструкции зданий и сооружений:

А) обоснование необходимости реконструкции

Б) обследование, оценка технического состояния и получение данных для проектирования

В) конструктивные решения и проектирование реконструкции объектов, подбора   сечения прокатной балки

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

2.  Указать последовательность при выполнении работ при обследовании оснований и фундаментов с целью разработки проекта надстройки, реконструкции или капитального ремонта с полной сменой всех перекрытий, устранения деформации стен:

А) проверочные расчеты оснований и фундаментов

Б) лабораторные анализы грунтов и грунтовых вод, лабораторное исследование материалов фундаментов

В) детальное обследование оснований и фундаментов

Г) исследование грунтов участка бурением

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

3. Указать последовательность при выполнении работ при обследовании оснований и фундаментов с целью выявления причин появления воды или сырости стен в подвале и на первом этаже:

А) проверка наличия и состояния гидроизоляции

Б) исследование грунтов участка бурением

В) контрольные шурфы

Г) наблюдения за уровнем грунтовых вод

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Проект усиления стальных конструкций разрабатывается с учетом заключения о техническом состоянии эксплуатируемых конструкций, составленного по результатам их ___________ и проверочных расчетов.

Правильный ответ: обследования

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

2. В зависимости от цели (общее ознакомление, освидетельствование и др.) обследования могут быть ___________ или полными.

Правильный ответ: выборочным

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

3. С целью сокращения объемов работ по усилению, а в некоторых случаях и отказа от усиления необходимо выявлять и использовать резервы несущей способности сохраняемых конструкций путем: уточнения усилий, действующих в перенапряженных элементах, за счет учета пространственной работы каркаса; фактических условий соединения и закрепления, учета фактических значений_________, воздействий и их сочетаний.

Правильный ответ: нагрузок

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

4. Конструкцию ______ определяют контрольным зондированием кладки.

Правильный ответ: стены

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. При обследовании зданий с деформированными стенами необходимо определить причину _______деформации.

Правильный ответ: появления / возникновения / образования

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

2. Гипсовые и стеклянные маяки помещают на стене, очищенной от_____, на алебастроом или цементном растворе.

Правильный ответ: штукатурки / наружного слоя / до материала стены

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

3. Основной задачей реконструкции гражданских зданий является обеспечение сохранности основных фондов непроизводственной сферы, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и ____, а также их переустройство с целью частичного или полного изменения функции, улучшения их потребительских качеств, повышения комфортности проживания.

Правильный ответ: сноса / разрушения / потери несущей способности

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

4. Реконструкция связана с восстановлением эксплуатационных показателей и усилением несущих ________ зданий и сооружений.

Правильный ответ: элементов / конструкций.

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

5. Градостроительные задачи реконструкции заключаются в ________ планировочной структуры города, оздоровлении городской среды, повышении архитектурно-пространственных качеств застройки, совершенствовании сети магистралей улиц, площадей, транспортных и пешеходных связей, а также в упорядочении систем инженерного оборудования и коммунального хозяйства.

Правильный ответ: улучшении / изменении

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

6.    Под сроком службы конструкции понимается календарное время, в течении которого под воздействием различных факторов они приходят в состояние, когда дальнейшая _________ становится невозможной, а восстановление – экономически нецелесообразным.

Правильный ответ: эксплуатация / работа / использование

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу.

Исходные данные: изгибающий момент М0 = 477120 кН см; момент сопротивления сечения с учетом коррозионного износа Wefx = 19855 cм3. Расчетное сопротивление R0  =250 МПа.

Проверить несущую способность главной балки по нормальным напряжениям

Время выполнения - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

24,03 кН/ < =25 кН/

Ответ: несущую способность главной балки по нормальным напряжениям обеспечена.

Критерии оценивания: приведите полное решение задачи.

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6

2. Решите задачу.

Исходные геометрические размеры сечения сварной составной балки:

=1400 мм

=580 мм

=10 мм

=22 мм

Вследствие коррозии толщина стенки и полок балки соответственно равны: =8,95мм,=20,95 мм

Определить собственный вес металлической балки составного сечения с учетом коррозионного износа.

Время выполнения - 20 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

=∙+2∙∙=140∙1+2∙58∙2,2=395,2 см

=∙+2∙∙=140∙0,895+2∙58∙2,095=368,32

Потеря части сечения составляет 6,8%

Собственный вес балки с учетом коррозионного износа:

=368,32∙7,85∙10=2,89 кг п.см.∙100=289,1 кг

Ответ: Собственный вес балки с учетом коррозионного износа 289,1 кг

Критерии оценивания: приведите полное решение задачи.

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-4, ПК-6