Комплект оценочных материалов по дисциплине

««Конструкции из дерева и пластмасс»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Клееные конструкции изготавливают из древесины:

А) влажностью до 20 %

Б) влажностью до 12%

В) влажностью до 15%

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Стандартная влажность при испытаниях деревянных образцов:

А) 12%

Б) 20 %

В) 18 %

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. При повышении температуры предел прочности и модуль упругости Е древесины:

А) снижаются

Б) повышается

В) не изменяется

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

Выберите все правильные варианты ответов

4. Плотность древесины зависит от:

А) породы

Б) количество пустот

В) толщины стенок клеток

Г) содержании влаги

Д) возраста

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

5. Достоинствами строительных пластмасс являются следующие свойства:

А) высокая прочность 50 – 100 МПа и выше (кроме пенопластов)

Б) небольшая плотность 20 – 2000 кг/м3 (стеклопластик)

В) химическая стойкость, т.е. способность сохранять свои свойства в агрессивных средах, в которых другие материалы коррозируют

Г) биостойкость – стойкость против гниения

Д) низкая стоимость

Правильный ответ: А, Б. В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) В конструкциях из дерева и пластмасс могут возникнуть следующие предельные состояния первой группы 2) Вторая группа предельных состояний – это такие состояния, при которых конструкция | А) Становится непригодной лишь к нормальной эксплуатации Б) Разрушение, потеря устойчивости, опрокидывание, недопустимая ползучесть |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Отклонения нагрузок учитываются 2) Расчетная нагрузка получается | А) Умножением нормативной на соответствующий коэффициент надежности Б) Коэффициентами надежности по нагрузке γf |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Предельные прогибы изгибаемой деревянной балки междуэтажного перекрытия 2) Предельные прогибы изгибаемой деревянной балки чердачных перекрытий | А) 1/200 Б) 1/250 |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность расчета деревянных элементов на центральное растяжение:

А) определяют расчетное сопротивление древесины

Б) определяют усилие растяжения N

В) определяют Fнт

Г) выполняют проверку по формуле σр=NFНТ≤Rp⋅m0

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

2.  Указать последовательность расчета изгибаемых элементов:

А) расчет ведут по первому предельному состоянию

Б) расчет ведут по второму предельному состоянию, определяют прогиб

В) определяют нормальные напряжения в элементах, обеспеченных от потери устойчивости плоской формы деформирования

Г) выполняют расчет на прочность от касательных напряжений

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Клеефанерные __________ с плоской стенкой состоят из фанерных стенок и дощатых поясов и ребер, склеенных между собой.

Правильный ответ: балки

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Колонны рассчитывают: на _________нагрузки от веса покрытия, стенового ограждения и собственного веса; временные нагрузки от снега и технологического оборудования; горизонтальные временные ветровые нагрузки и нагрузки, возникающие при торможении кранов.

Правильный ответ: постоянные

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. Расчет трехслойных панелей производится по двум предельным состояниям (по _________ и деформативности).

Правильный ответ: прочности

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

4. Генеральными размерами фермы являются ___________ и высота.

Правильный ответ: пролет

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Минимальная высота балки hmin определяется из условия обеспечения __________.

Правильный ответ: жесткости / прогиба

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Прогоны воспринимают нагрузку от ______________ и передают ее на стропильные фермы.

Правильный ответ: покрытия / кровли

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. В покрытиях, отапливаемых _________ для укладки утеплителя применяют одинарный дощатый настил.

Правильный ответ: зданий / сооружений / помещений

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

4. Жесткость_______ зависит от её высоты.

Правильный ответ: балки / изгибаемого элемента

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Определить расчетные сопротивления древесины изгибу в зависимости от условий работы и эксплуатации корректируются путем умножения их на соответствующие коэффициенты.

Исходные данные: древесина - кедр сибирский.  - расчетное сопротивление древесины сосны или ели изгибу для элементов прямоугольного сечения высотой до 50 см;

- переходный коэффициент на породу древесины кедра сибирского (кроме Красноярского края);

- коэффициент условий работы в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации А2;

- коэффициент условий работы при воздействии монтажной нагрузки, для снеговой нагрузки ;

- коэффициент, учитывающий абсолютную высоту клееного деревянного элемента при высоте сечения менее 50 см;

и  - коэффициенты, применяемые для клееной древесины.

Время выполнения - 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Расчетное сопротивление древесины кедра сибирского изгибу для расчета с учетом монтажной нагрузки

,

Ответ: 18.7 МПа.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Выполнить сбор постоянной нагрузки на 1м2 покрытия утепленной панели. Состав нагрузки представлен в таблице. Конструкция панели: дно панели состоит из плоских асбестоцементных листов по ГОСТ 18124-75*.  Ширина асбестоцементного листа для плиты покрытия 1,5 м.  Шурупами, поставленными через 15-20 см плоский лист крепится к черепным брускам с размерами поперечного сечения 50 х 50мм. Черепные бруски прибиты к продольным боковым рёбрам стальными гвоздями 4 х100мм через 15-20 см.    Продольные боковые рёбра изготовлены из досок второго сорта поставленных на ребро. Толщина досок 40-50 мм. Высота ребра h =20см. Толщина доски, а =40мм

Время выполнения - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

| Вид нагрузки | q,кН/м2 |  | qкН/м |
| --- | --- | --- | --- |
| - Постоянная. 1.1 Волнистые асбестоцементные листы 1.2 Собственный вес прогона =6 кН/м 1.3 Черепные бруски = 1.4 Гвозди и шурупы. 1.5 Плоский асбестоцементный лист 1.6 Пароизоляция – 1 слой пергамина. 1.7 Утеплитель |  | 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 |  |
| Всего |  |  |  |

Ответ: q= 0.479 кН/м2 ; q= 0.56 кН/м

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7