Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Металлические конструкции»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Сталь — это:

А) полимер

Б) железоуглеродистый сплав

В) комплексный материал

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Свойства, предъявляемые к материалам МК:

А) пластичность

Б) твердость

В) устойчивость

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. При содержании углерода более 0.6% стали являются:

А) малоуглеродистые

Б) среднеуглеродистые

В) высокоуглеродистыми

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

4. С235 – это обозначение:

А) класса прочности стали

Б) марки стали

В) категории стали

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между областями применения строительных конструкций:

| 1) Металлические конструкции | А) Применяют для промышленных зданий |
| --- | --- |
| 2) Конструкции из алюминиевых сплавов | Б) Перекрытия гражданских зданий |
| 3) Железобетонные конструкции | В) Применяют для изготовления ограждающих конструкций |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Установите соответствие между определениями в классификации строительных сталей:

| 1) По степени раскисления | А) Кипящие |
| --- | --- |
| 2) По содержанию углерода | Б) Малоуглеродистые |
| 3) По состоянию поставка | В) Термообработанные |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. Установите соответствие между назначениями зданий и их уровнем надежности:

| 1) Склады, одноэтажные жилые постройки, временные здания и сооружения со сроком службы до 5 лет) | А) Относятся к зданиям второго уровня надежности |
| --- | --- |
| 2) Гражданские здания | Б) Относятся к зданиям первого уровня надежности |
| 3) Стадионы | В) Относятся к зданиям третьего уровня надежности |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

4. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Численные значения коэффициента надежности по материалу принимаются в зависимости | А) Статистических данных (результатов испытаний) при их обработке методами теории вероятностей и теории надёжности |
| --- | --- |
| 2) Конкретные значения нормативных характеристик определяются на основе | Б) От свойств материала, их статистической изменчивости, а также от нестатистических факторов, например, от уровня прочности материала. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность подбора   сечения прокатной балки:

А) выполняют проверку прочности балки

Б) определяется требуемый момент сопротивления сечения

В) по сортаменту подбирают ближайший больший номер балки

Г) выполняют проверку жесткости балки

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

2.  Указать последовательность подбора   сечения составных балок:

А) определяются усилия в балке

Б) определяют требуемый момент сопротивления балки

В) определяется нагрузка на балку

Г) определяют высоту балки

Д) компонуют сечение

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. Указать последовательность подбора сечения сплошной колонны:

А) компонуют сечение

Б) определяют расчетную длину

В) задавшись гибкостью, определяют требуемую площадь, радиус инерции, ширину сечения

Г) проверяют подобранное сечение по требованиям общей устойчивости

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

4. Указать последовательность проектирования базы сплошной колонны:

А) по максимальному моменту определяют толщину плиты

Б) вычисляют изгибающие моменты на разных участках плиты

В) рассчитывают напряжение под плитой базы

Г) определяют требуемую площадь плиты базы

Правильный ответ: Г, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Расчеты по 1-ой группе предельных состояний выполняются на действие расчетных нагрузок, а по 2-ому на действие __________________.

Правильный ответ: нормативных

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Главные балки опираются непосредственно на стены и колонны, второстепенные - на ______________.

Правильный ответ: главные балки

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. Ручная сварка выполняется при помощи _____________, тип и марка которых зависит от марки стали свариваемых элементов, рода сварочного тока и пространственного положения шва.

Правильный ответ: электродов

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

4. Генеральными размерами фермы являются ___________ и высота.

Правильный ответ: пролет

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Минимальная высота балки hmin определяется из условия обеспечения ___________.

Правильный ответ: жесткости / прогиба

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Прогоны воспринимают нагрузку от ______________ и передают ее на стропильные фермы.

Правильный ответ: покрытия / кровли

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. Для уменьшения трудоемкости изготовления балочной клетки, балки настила и вспомогательные балки обычно принимают из ____________________.

Правильный ответ: прокатного профиля / прокатного двутавра

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

4. Жесткость_______ зависит от её высоты.

Правильный ответ: балки / изгибаемого элемента

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Проверить несущую способность стыковых сварных швов.

Исходные данные: сталь С390 (Ry=380 МПа= 38 кН/см2).

Размеры соединяемых листов: ширина - a=30 см, толщина - t=1,60 см. Усилия, действующие в стыке: M=46 кН∙м, N=200 кН, Q=280 кН. Принять сварку ручную электродом типа Э50А. γс = 0.9.

Время выполнения - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Стыковой сварной шов находится под воздействием усилий N, M, Q в сложном напряженном состоянии. Несущая способность такого шва в общем случае определяется приведенными напряжениями:

Принимаем визуальный контроль качества шва, тогда Rwy=0,85Ry=0,85∙38=32,3 кН/см2

;

;

Ответ: несущую способность стыкового сварного шва обеспечена.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

2. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Рассчитать соединение листов из стали С235 на болтах нормальной точности, растянутой осевой силой N.

Исходные данные:

N=600 кН, диаметр болтов - d=18 мм, толщина соединяемых листов -tл=20 мм, толщина накладок - tн=12 мм. Класс прочности болтов 4,6, Rbs=150 мПа=15 кН/см2, γb=0,9. Rbp=430 мПа=43 кН/см2, в зависимости от Ry=360 мПа.

Время выполнения - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Определяем несущую способностью одного болта из условия среза

ns=2

Определяем несущую способность одного болта из условия смятия листов.

Определяем требуемое число болтов на полунакладке по минимальной несущей способности:

Проверяем прочность листов (или накладок), ослабленных отверстиями под болты:

где Аn – площадь листов нетто.

Ответ: в соединении принято 9 болтов на одной полунакладке.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

3. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Рассчитать соединение листов на высокопрочных болтах, растянутое осевым усилием N.

Исходные данные:

N=6000 кН, диаметр болтов - d=18 мм (Abh=1,92 см2, γb=0,9), толщина соединяемых листов - tл=20 мм, толщина листов накладок - tн=12 мм. Принять болты, изготовленные из низколегированной стали 30Х2НМФА, тогда Rbun=1350 кН/см2. Коэффициент трения μ =0.58 (принимаем способ обработки дробеструйный, способ регулирования натяжения болтов по моменту); γh=1,35, при статической нагрузки.

Время выполнения - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Диаметры отверстий принимаются на 1-6 мм больше диаметров болтов.

Соединения на высокопрочных болтах работают с использованием сил трения между листами, создаваемых натяжением болтов при закручивании гаек.

Расчетное усилие, которое может быть воспринято одной поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом, находится по формуле:

Количество высокопрочных болтов на половине стыка:

, принимаем

Ответ: в соединении принято 5 болтов на одной полунакладке.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7

4. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Подобрать толщину настила и его пролет при заданной равномерно распределенной временной нагрузке  на настил  кПа.

Время выполнения - 20 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

МПа.

.

Ответ: Назначаем: мм;  м.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3, ПК-7