Комплект тестовых заданий по дисциплине

«Профессиональная архитектурно-реставрационная практика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Срок службы здания зависит от:

А) условий эксплуатации и стратегического выбора проектировщика

Б) меняющихся социальных запросов

В) управляющего компанией

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-6

2.  Самый сложный процесс реконструкции, который связан с увеличением нагрузки на несущие конструкции и основание здания:

А) надстройка здания

Б) перестройка здания

В) перепланировка здания

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Признаки износа определяются в основном путем осмотра:

А) метода сложения величин конструкций

Б) метода вычитания величин конструкции

В) визуального

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Показатель, характеризующий степень несоответствия основных параметров, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг учреждением общественного обслуживания уровню современных требований:

А) моральный износ здания

Б) физический износ здания

В) диссонанс

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Реставрация 2) Реконструкция 3) Консервация | А) Действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов Б) Изменение параметров здания или его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение здания В) Процесс восстановления первоначального вида и состояния зданий |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Реставраторы 2) Архитекторы 3) Урбанисты | А) Создание гармоничного взаимодействия между историческими и современными элементами городской среды Б) Оценка состояния объектов и планирование работ по их восстановлению В) Разработка новых функциональных решений для исторических зданий |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Оригинальность 2) Подлинность 3) Устойчивость | А) Учитывается исторический контекст и культурные традиции при восстановлении Б) Объект должен сохранять свою историческую ценность и аутентичность В) Объект должен быть пригодным для использования в современных условиях |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Экспертиза 2) Проектирование 3) Выполнение работ 4) Приемка работ | А) Создание и утверждение проектной документации для реставрационных работ Б) Оценка состояния объекта и составление технического заключения В) Проверка качества выполненных работ и соответствия проектной документации Г) Непосредственное проведение работ по восстановлению и ремонту объекта |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий при подготовке к реконструкции здания:

А) разработка проектной документации

Б) получение разрешения на строительство (реконструкцию)

В) проведение обследования и технического заключения

Г) согласование проектной документации

Д) разработка концепции реконструкции

Правильный ответ: В, Д, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Определите последовательность действий при реставрации фасада:

А) очистка поверхности фасада

Б) восстановление поврежденных элементов (лепнина, кладка)

В) грунтовка поверхности

Г) покраска (или иная отделка) фасада

Д) диагностика состояния фасада

Правильный ответ: Д, А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Расположите этапы реставрации кирпичной кладки исторического здания в правильной последовательности:

А) очистка кладки от загрязнений и высолов

Б) удаление разрушенного кирпича и раствора

В) заполнение швов реставрационным раствором

Г) гидрофобизация кладки (при необходимости)

Д) замена поврежденных кирпичей

Правильный ответ: А, Б, Д, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. ___________ износ здания - показатель, характеризующий степень несоответствия основных параметров, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг учреждением общественного обслуживания уровню современных требований.

Правильный ответ: моральный

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. _____________ - установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая установленному уровню физического износа (60-80%).

Правильный ответ: ветхость

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Ремонт с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей – это ___________ ремонт.

Правильный ответ: капитальный

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. ___________ износ зданий и их элементов состоит в утрате ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств под воздействием эксплуатационных нагрузок или сил природы.

Правильный ответ: физический

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Охранная зона — это территория, непосредственно примыкающая к архитектурно-историческим _____________.

Правильный ответ: памятникам / зданиям

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Экспертиза – это квалифицированная оценка проектов, технологических и технических решений, условий строительства, эксплуатации и переустройства зданий, причин возникновения _________ и повреждений.

Правильный ответ: дефектов / неисправностей / недостатков

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Для улучшения инсоляция застройки:

- увеличение ________ проемов (лучше по высоте);

- достройка или изменение функции помещений на не требующие инсоляции.

Правильный ответ: оконных / световых

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Для улучшения аэрации придомовых территорий применяется ________ малоценной застройки.

Правильный ответ: снос / удаление / демонтаж

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте определение понятию аэрация?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: аэрация – это организованный и управляемый воздухообмен в помещении или на территории застройки.

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Дайте определение понятию ремонт здания?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: ремонт здания – это комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технических свойств здания.

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Дайте определение понятию перепланировка?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: перепланировка – это мероприятие, направленное на изменение планировочной структуры квартиры, секции и здания в целях модернизации.

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1