Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Конструкции гражданских и промышленных зданий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Свойства, предъявляемые к материалам МК:

А) пластичность

Б) твердость

В) устойчивость

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2

2. При содержании углерода более 0.6% стали являются:

А) малоуглеродистые

Б) среднеуглеродистые

В) высокоуглеродистыми

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. С235 – это обозначение:

А) класса прочности стали

Б) марки стали

В) категории стали

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Как называется арматура с условным обозначением А 600?

А) проволочная высокопрочная

Б) стержневая горячекатаная

В) стержневая термически упрочнённая

Г) канатная

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-5

4. Какая характеристика бетона является расчётным сопротивлением бетона осевому сжатию для предельных состояний первой группы:

А) Rbn

Б) Rbtn

В) Rb,ser

Г) Rb

Д) Rbt

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между областями применения строительных конструкций:

| 1) Металлические конструкции | А) Применяют для промышленных зданий |
| --- | --- |
| 2) Конструкции из алюминиевых сплавов | Б) Перекрытия гражданских зданий |
| 3) Железобетонные конструкции | В) Применяют для изготовления ограждающих конструкций |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите соответствие между определениями в классификации строительных сталей:

| 1) По степени раскислению | А) Кипящие |
| --- | --- |
| 2) По содержанию углерода | Б) Малоуглеродистые |
| 3) По состоянию поставка | В) Термообработанные |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-5

3. Установите соответствие между назначениями зданий и их уровнем надежности:

| 1) Склады, одноэтажные жилые постройки, временные здания и сооружения со сроком службы до 5 лет | А) Относятся к зданиям второго уровня надежности |
| --- | --- |
| 2) Гражданские здания | Б) Относятся к зданиям первого уровня надежности |
| 3) Стадионы | В) Относятся к зданиям третьего уровня надежности |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4.	Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Численные значения коэффициента надежности по материалу принимаются в зависимости | А) Статистических данных (результатов испытаний) при их обработке методами теории вероятностей и теории надёжности |
| --- | --- |
| 2) Конкретные значения нормативных характеристик определяются на основе | Б) От свойств материала, их статистической изменчивости, а также от нестатистических факторов, например, от уровня прочности материала |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность подбора   сечения прокатной балки:

А) выполняют проверку прочности балки

Б) определяется требуемый момент сопротивления сечения

В) по сортаменту подбирают ближайший больший номер балки

Г) выполняют проверку жесткости балки

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-5

2.  Указать последовательность подбора   сечения составных балок:

А) определяются усилия в балке

Б) определяют требуемый момент сопротивления балки

В) определяется нагрузка на балку

Г) определяют высоту балки

Д) компонуют сечение

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Указать последовательность подбора сечения сплошной колонны:

А) компонуют сечение

Б) определяют расчетную длину

В) задавшись гибкостью, определяют требуемую площадь, радиус инерции, ширину сечения

Г) Проверяют подобранное сечение по требованиям общей устойчивости

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Указать последовательность проектирования базы сплошной колонны:

А) по максимальному моменту определяют толщину плиты

Б) вычисляют изгибающие моменты на разных участках плиты

В) рассчитывают напряжение под плитой базы

Г) определяют требуемую площадь плиты базы

Правильный ответ: Г, В,  Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Расчеты по 1-ой группе предельных состояний выполняются на действие расчетных нагрузок, а по 2-ому на действие __________________.

Правильный ответ: нормативных

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Главные балки опираются непосредственно на стены и колонны, второстепенные - на ______________.

Правильный ответ: главные балки

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Нагрузки, отвечающие предельным максимальным значениям, появление которых возможно в результате влияния неучтенных факторов – называют __________.

Правильный ответ: расчетными

Компетенции (индикаторы): ПК-5

4. _______сопротивления бетона получают путем деления нормативных сопротивлений на соответствующие коэффициенты надежности по материалу.

Правильный ответ: расчетное

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Прогоны воспринимают нагрузку от ______________ и передают ее на стропильные фермы.

Правильный ответ: покрытия / кровли

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Для уменьшения трудоемкости изготовления балочной клетки, балки настила и вспомогательные балки обычно принимают из ____________________.

Правильный ответ: прокатного профиля / прокатного двутавра

Компетенции (индикаторы): ПК-5

3. Жесткость_______ зависит от её высоты.

Правильный ответ: балки / изгибаемого элемента

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Минимальный диаметр ____________арматуры – 12 мм. Минимальный диаметр поперечной арматуры в сварных каркасах задается из условия свариваемости.

Правильный ответ: рабочей / продольной

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Подобрать толщину настила и его пролет при заданной равномерно распределенной временной нагрузке  на настил  кПа.

Время выполнения - 20 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

МПа.

.

Ответ: Назначаем: мм;  м.

Компетенции (индикаторы): ПК-5

2. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Толщина плиты перекрытия– 6 см. Нормативная нагрузка от веса пола – 0.56 кПа. Временная полезная нагрузка	4,00 кПа. Выполнить сбор нагрузок на плиту перекрытия.

Время выполнения – 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Сбор нагрузок на 1 м2 плиты, кПа

| Вид нагрузки | Нормативное значение | f | Расчетное предельное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| От веса пола | 0,56 | - | 0,70 |
| От веса монолитной плиты 0,06  25 | 1,50 | 1,1 | 1,65 |
| Всего постоянная нагрузка | 2,06 | - | 2,35 |
| Временная полезная нагрузка | 4,00 | 1,2 | 4,8 |
| Всего полная | 6,06 | - | 7,15 |

Найдем расчетную нагрузку на 1 погонный метр (при n  = 0,95):

= 7,15 × 1 × 0,95 = 7,15 .

Ответ: расчетную нагрузку на 1 погонный метр плиты 7.15 кН/м.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Исходные данные:

Пролет второстепенной балки  = 6 м;

Ширина сечения главной балки  = 200 мм.

Определить длину второго расчетного пролета плиты.

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Второй (третий, четвертый) расчетный пролет:

Ответ: 5800 мм.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Исходные данные:

Высота сечения плиты  = 6 см;

Высота сечения второстепенной балки  = 40 см;

Ширина сечения второстепенной балки  = 15 см;

Определить площадь сечения второстепенной балки.

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Площадь сечения второстепенной балки определяется по следующей формуле

Ответ: 0.051 м2

Компетенции (индикаторы): ПК-5