Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Современное инженерное оборудование зданий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Активный дом может расходовать:

А) куда больше тепла и электричества, все это компенсируется тем, что здание самостоятельно вырабатывает энергию

Б) значительно меньше тепла и электричества по сравнению со стандартным проектированием

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-5

2. Гелиосистема — это современная система для преобразования солнечной энергии в другие виды энергии:

А) современная система для преобразования солнечной энергии в другие виды энергии

Б) современная система для преобразования ветровой энергии в другие виды энергии

В) современная система для преобразования термальной энергии в другие виды энергии

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Автономные системы устраиваются для водоснабжения жилых домов при:

А) отсутствии централизованной присоединения к ней

Б) недостаточных параметрах

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Выберите все правильные варианты ответов

4. Принцип действия теплового (геотермального) насоса:

А) теплоноситель, проходя по внешнему трубопроводу, нагревается на несколько градусов и возвращается во внутренний контур насоса – первый теплообменник (испаритель)

Б) попав в испаритель, теплоноситель отдает тепло хладагенту, имеющему очень низкую температуру кипения

В) от нагрева хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное, газ попадает в компрессор, который сжимает его до высокого давления и температуры

Г) аналогичен принципу действия всех насосов

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Солнечный коллектор | А) Крупная городская агломерация, включающая многочисленные жилые поселения, т.е. функциональное соединение ряда городских агломераций |
| --- | --- |
| 2) Гелиосистема | Б) Современная система для преобразования солнечной энергии |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Важнейшими климатическими параметрами, используемыми для расчета теплопотерь, являются | А) Температура наружного воздуха |
| --- | --- |
| 2) Наиболее значимым параметром холодного периода года для выбора теплозащитных качеств наружных ограждений и определения мощности системы отопления является температура наружного воздуха | Б) Температура наружного воздуха, средняя температура наружного воздуха за отопительный период, длительность отопительного периода |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Тепловое излучение | А) Способность материалов сохранять свои основные свойства при воздействии положительных (температуростойкость, температуроустойчивость, теплостойкость) или отрицательных (хрупкость, морозостойкость) температур |
| --- | --- |
| 2) Теплоустойчивость | Б) Процесс распространения тепловой энергии в виде электромагнитных волн |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Теплопередача | А) Процесс распространения тепловой энергии при непосредственном соприкосновении твердых, жидких и газообразных тел или их частей, имеющих различные температуры |
| --- | --- |
| 2) Теплопроводность | Б) Физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному либо непосредственно (при контакте), либо через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Воздухопроницаемость | А) Способность материалов пропускать водяные пары, содержащиеся в воздухе, под действием разности их парциальных давлений на противоположных поверхностях слоя материала |
| --- | --- |
| 2) Паропроницаемость | Б) Способность материалов и конструкций пропускать воздух под влиянием перепада давления воздуха |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность работы центрального водяного отопления:

А) нагретый вторичный теплоноситель движется по системе, постепенно отдавая тепло трубам и отопительным приборам, и далее - нагреваемому помещению

Б) от источника (ТЭЦ, котельная) по первому отопительному контуру (внешнему) тепло передаётся к локальным теплообменникам посредством циркулирующего по трубопроводу первичного нагретого теплоносителя

В) далее в теплообменниках тепло передается вторичному теплоносителю (воде), циркулирующему во внутренних отопительных контурах здания

Г) отработанный вторичный теплоноситель (охлажденный) возвращается к локальному теплообменнику, нагревается снова и далее по кругу; за бесперебойное движение теплоносителя по кругу отвечают циркуляционные насосы

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Указать последовательность этапов работы автономного водяного отопления с принудительной циркуляцией:

А) водяная автономная система отопления - это замкнутая цепочка, состоящая из соединённых между собой труб, отопительного котла, отопительных приборов, заполненных жидкостью. в систему отопления входят и другие составляющие: краны, расширительный бак, термоманометр, блок безопасности и т.п.

Б) нагретый в котле теплоноситель движется по системе, постепенно отдавая тепло трубам и отопительным приборам, и далее - нагреваемому помещению

В) тепло передаётся от отопительного котла к отопительным приборам (радиаторам, конвекторам, тёплым полам) посредством циркулирующей по трубопроводу нагретой жидкости (теплоносителя)

Г) поскольку трубы, котёл и радиаторы образуют замкнутую систему, то теплоноситель постоянно движется по кругу

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Указать последовательность этапов работы автономного водяного отопления с принудительной циркуляцией:

А) тепло передаётся от отопительного котла к отопительным приборам (радиаторам, конвекторам, тёплым полам) посредством циркулирующей по трубопроводу нагретой жидкости (теплоносителя)

Б) водяная автономная система отопления - это замкнутая цепочка, состоящая из соединённых между собой труб, отопительного котла, отопительных приборов, заполненных жидкостью. в систему отопления входят и другие составляющие: краны, расширительный бак, термоманометр, блок безопасности и т.п.

В) нагретый в котле теплоноситель движется по системе, постепенно отдавая тепло трубам и отопительным приборам, и далее - нагреваемому помещению

Г) поскольку трубы, котёл и радиаторы образуют замкнутую систему, то теплоноситель постоянно движется по кругу

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Основное требование к микроклимату — поддержание условий, благоприятных и комфортных для находящихся в помещении__________.

Правильный ответ: людей

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Значения параметров микроклимата следует принимать в зависимости от назначения помещения, категории работ и периода года, исходя из требований __________ для находящихся в помещении людей и нормального протекания технологического процесса.

Правильный ответ: комфорта

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Допустимые параметры микроклимата – сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на ________ могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.

Правильный ответ: человека

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Тепловой _________ здания – совокупность всех факторов и процессов, определяющих тепловую обстановку в его помещениях.

Правильный ответ: режим

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Параметры микроклимата в помещении, определяющие_______: температура воздуха, средняя радиационная температура, относительная влажность воздуха, его влагосодержание, точка росы, подвижность воздуха, состав, запыленность и др.

Правильный ответ: комфорт / комфортные условия

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Наружные ограждения защищают от непосредственных климатических воздействий, специальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (собирательно их можно называть системами кондиционирования микроклимата) поддерживают в помещениях в течение всего года определенные __________ внутренней среды.

Правильный ответ: параметры / показатели

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. При наличии холодных и нагретых поверхностей в _________ возникают конвективные потоки воздуха, которые тем интенсивнее, чем больше температура поверхностей отличается от температуры внутреннего воздуха.

Правильный ответ: помещении / здании / сооружении

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Ниспадающие холодные потоки от наружных ограждений могут заметно переохладить нижнюю зону помещения, а восходящие потоки ________ у горячих поверхностей воздуха создают тепловую подушку под потолком помещения

Правильный ответ: нагретого / горячего

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите основные сферы применения гелиосистем, их преимущества и недостатки.

Время выполнения – 40 минут.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Сферы применения гелиосистем (солнечных батарей и солнечных коллекторов): - отопление и горячее водоснабжение частных домов, коттеджей и дач; - гелиосистема для отопления и горячего водоснабжение небольших пансионатов, гостиниц и домов отдыха; - горячее водоснабжение загородных ресторанов, баров и придорожных кафе; - солнечные водонагреватели для бассейнов в загородных домах и пансионатах; - солнечные коллекторы, предназначенные для автономного водоснабжения и использования в системах «теплый пол» в квартирах многоэтажных городских домов; - портативные солнечные водонагреватели для водоснабжения временных построек и бытовок строителей; - отопление и обеспечение горячей водой крупных промышленных объектов. Преимущества использования гелиосистемы: - высокая экономичность (экономия от 30% до 70% на энергоносителях); - долговечность (срок службы солнечного коллектора от 25 лет); - надежность (гарантийный срок составляет 2 года). Недостатки гелиосистемы отопления: - зависимость от погодных и климатических условий; - сезонная зависимость; - требовательность к правильной установке.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Опишите основные системы стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов

Время выполнения – 40 минут.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Энергоэффективные решения, реализованные в здании:

- выбор формы здания, обеспечивающей минимальные теплопотери в холодный период и минимальные теплопоступления в теплый период года;

- использование элементов наружных ограждающих конструкций в качестве солнцезащитных устройств для снижения теплопоступлений с солнечной радиацией в теплый период года;

- широкое применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций для использования в здании преимущественно естественного освещения;

- выбор высокоэффективной теплоизоляции и использование светопрозрачных ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными характеристиками;

- использование в теплый период года главным образом естественной вентиляции посредством двойных вентилируемых фасадов;

- утилизация тепла удаляемого воздуха для подогрева приточного воздуха;

- применение охлаждающих потолков вместо традиционной системы кондиционирования воздуха;

использование низкотемпературных грунтовых вод в качестве источника холодоснабжения;

- применение в системе водяного отопления насосов с автоматически регулируемой скоростью вращения для снижения затрат энергии и получения комфортной температуры воздуха в обслуживаемых помещениях;

- использование системы автоматизации и управления зданием для поддержания комфортных параметров микроклимата в помещениях и энергосбережения.

Компетенции (индикаторы): ПК-3