Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.05.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой инструмент является основным для разметки заготовки из листового металла?

А) Напильник

Б) Кернер

В) Чертилка

Г) Штангенциркуль

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 5.1, ОК 01

2. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой вид пайки обеспечивает наиболее прочное и надежное соединение токоведущих частей?

А) Мягкая пайка

Б) Твердая пайка

В) Точечная сварка

Г) Склеивание

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 5.2, ОК 01

3. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой документ является основным для выполнения электромонтажных работ?

А) Схема принципиальная

Б) Схема структурная

В) Схема монтажная

Г) Схема функциональная

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 5.1, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между инструментом и видом выполняемой им слесарной операции.

| Инструмент | Операция |
| --- | --- |
| 1) Напильник | А) Резка заготовки |
| 2) Ножовка | Б) Нарезание резьбы |
| 3) Лерка | В) Опиливание поверхности |
| 4) Зубило | Г) Рубящая операция |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 5.2, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между материалом и рекомендуемым для него флюсом при пайке.

| Материал | Флюс |
| --- | --- |
| 1) Медь | А) Ортофосфорная кислота |
| 2) Сталь | Б) Канифоль |
| 3) Алюминий | В) Бура |
| 4) Латунь | Г) Специальные флюсы для алюминия |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 5.2, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите в правильной последовательности этапы подготовки провода к монтажу.

А) Снять изоляцию

Б) Залудить оголенную жилу

В) Обжать наконечник (при необходимости)

Г) Пропустить провод через кабельный канал

Д) Обезжирить контактную площадку

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 5.1, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы изготовления простейшего приспособления – скобы из пруткового материала.

А) Разметка заготовки

Б) Отрезка по размерам

В) Гибка на оправке

Г) Опиливание заусенцев

Д) Сверление монтажных отверстий

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 5.3, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите в правильном порядке этапы сборки резьбового соединения с контргайкой.

А) Наживить контргайку

Б) Затянуть основную гайку

В) Наживить основную гайку

Г) Затянуть контргайку

Д) Навернуть шайбу

Правильный ответ: В, Д, Б, А, Г

Компетенции: ПК 5.2, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы ремонта поврежденной резьбы метчиком.

А) Нанести на метчик смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ)

Б) Установить метчик в вороток

В) Очистить отверстие от стружки

Г) Ввернуть метчик в поврежденное отверстие

Д) Пройти резьбу до конца

Правильный ответ: Б, А, Г, Д, В

Компетенции: ПК 5.2, ОК 03

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы пайки медных проводов мягким припоем.

А) Прогреть место пайки

Б) Залудить концы проводов

В) Внести припой в место соединения

Г) Скрутить провода

Д) Обработать место пайки флюсом

Правильный ответ: Г, Д, Б, А, В

Компетенции: ПК 5.2, ОК 03

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Задание на дополнение

Вопрос: Инструмент для нарезания наружной резьбы называется _______________.

Правильный ответ: плашка

Компетенции: ПК 5.2, ОК 09

12. Задание на дополнение

Вопрос: Материал, применяемый для очистки поверхности металла от окислов и улучшения растекания припоя, называется _______________.

Правильный ответ: флюс

Компетенции: ПК 5.2, ОК 09

13. Задание на дополнение

Вопрос: Слесарная операция по точной подгонке одной детали к другой называется _______________.

Правильный ответ: пригонка

Компетенции: ПК 5.2, ОК 01

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какой инструмент используется для контроля перпендикулярности детали при сборке?

Правильный ответ: Угольник

Компетенции: ПК 5.2, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова основная цель применения паяльного жира при пайке?

Правильный ответ: Защита поверхности от окисления и улучшение адгезии припоя.

Компетенции: ПК 5.2, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите последовательность действий при замене поврежденного участка электропроводки.

Правильный ответ: Отключить напряжение. Удалить поврежденный участок кабеля. Заготовить новый кабель. Соединить жилы нового и старого кабеля с помощью клеммников или пайки. Заизолировать соединения. Включить напряжение и проверить работу.

Компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте технологическую последовательность изготовления монтажного кронштейна из стального листа толщиной 3 мм по чертежу.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

- полнота операций,

- правильная последовательность,

- учет технологии.

Компетенции: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ОК 03

Полный ответ:

- Подготовка: Изучить чертеж. Подобрать заготовку.

- Разметка: Разметить контур кронштейна на заготовке чертилкой по шаблону.

- Резка: Отрезать заготовку по контуру ножовкой или высечь зубилом.

- Обработка: Опилить кромки напильником до линии разметки.

- Гибка: Выполнить гибку в тисках с помощью оправки.

- Сверление: Разметить и просверлить монтажные отверстия.

- Чистовая обработка: Удалить заусенцы, зачистить поверхности.

- Контроль: Проверить соответствие чертежу.

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте длину заготовки для изготовления П-образной скобы из прутка диаметром 6 мм, если по чертежу внешние размеры составляют 50х30 мм.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

- правильность учета радиуса гибки,

- точность расчета.

Компетенции: ПК 5.3, ОК 01

Полное решение:

Длина заготовки (L) = (50 - 2*(d/2)) + (30 - 2*(d/2)) + (50 - 2*(d/2)) + Длины дуг.

Упрощенный расчет: L = (50-6) + (30-6) + (50-6) = 44 + 24 + 44 = 112 мм.

Ответ: 112 мм.

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по безопасной работе на сверлильном станке.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

- полнота мер безопасности,

- четкость изложения.

Компетенции: ПК 5.1, ОК 04

Полный ответ:

Инструкция:

- До работы: Надеть спецодежду, убрать волосы под головной убор. Проверить исправность станка и заземления. Надежно закрепить деталь и сверло.

- Во время работы: Не отвлекаться. Подавать сверло плавно, без усилия. Не охлаждать сверло тряпкой. Не сдувать стружку.

- После работы: Отвести сверло, выключить станок. Убрать стружку щеткой. Сдать рабочее место.

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Задание: Проанализируйте причины некачественной пайки: припой не растекается, а собирается в каплю. Предложите способы устранения дефекта.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

- глубина анализа,

- техническая грамотность рекомендаций.

Компетенции: ПК 5.2, ОК 02

Полный ответ:

Анализ дефекта:

- Причины: Недостаточный нагрев; грязная или окисленная поверхность; неправильно подобранный или неактивный флюс; несоответствие припоя материалу.

- Устранение: Увеличить температуру паяльника. Тщательно зачистить и обезжирить поверхности. Использовать более активный флюс. Убедиться в правильности выбора припоя.