Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы автоматики и элементы систем автоматического управления» для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой элемент системы автоматического управления выполняет функцию сравнения заданного и фактического значений регулируемой величины?

А) Исполнительный механизм

Б) Регулятор

В) Задатчик

Г) Обратная связь

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01, ПК 4.1

2. Выберите один правильный ответ

Для плавного регулирования скорости насоса в системе отопления применяется:

А) Магнитный пускатель

Б) Частотный преобразователь

В) Релейный контроллер

Г) Стабилизатор напряжения

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01, ПК 4.2

3. Выберите один правильный ответ

Какой тип датчика используется для измерения температуры теплоносителя в системе отопления?

А) Фоторезистор

Б) Термопара

В) Инклинатор

Г) Пьезоэлемент

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01, ПК 4.1

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между элементами САУ и их функциями:

| - Датчик давления | А) Точное позиционирование регулирующего органа |
| --- | --- |
| - ПИД-регулятор | Б) Измерение давления теплоносителя |
| - Серводвигатель | В) Передача данных в диспетчерскую |
| - Блок связи | Г) Выработка управляющего сигнала |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Компетенции: ОК 02, ПК 4.1

5. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между видами регуляторов и их характеристиками:

| - П-регулятор | А) Имеет пропорциональную, интегральную и дифференциальную составляющие |
| --- | --- |
| - ПИ-регулятор | Б) Работает в ключевом режиме (включено/выключено) |
| - ПИД-регулятор | В) Обеспечивает регулирование без статической ошибки |
| - Релейный регулятор | Г) Пропорциональное регулирование со статической ошибкой |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

Компетенции: ОK 02, ПК 4.2

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы наладки системы автоматического регулирования температуры:

А) Настройка параметров ПИД-регулятора

Б) Проверка работы исполнительного механизма

В) Калибровка датчиков температуры

Г) Пробный пуск системы

Д) Анализ переходных процессов

Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 4.2

7. Установите правильную последовательность

Расположите элементы системы регулирования давления в порядке прохождения сигнала:

А) Регулирующий клапан

Б) Контроллер

В) Датчик давления

Г) Объект регулирования (трубопровод)

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции: ОК 02, ПК 4.1

8. Установите правильную последовательность

Расположите этапы ввода в эксплуатацию системы АСКУЭ:

А) Программирование контроллеров

Б) Монтаж измерительных трансформаторов

В) Настройка каналов связи

Г) Тестирование системы

Д) Ввод в промышленную эксплуатацию

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 1.5

9. Установите правильную последовательность

Расположите действия при поиске неисправности в цепи управления:

А) Проверка наличия управляющего сигнала

Б) Визуальный осмотр элементов

В) Проверка напряжения питания

Г) Поиск обрыва в цепи

Д) Замена неисправного элемента

Правильный ответ: Б, В, А, Г, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 4.3

10. Установите правильную последовательность

Расположите системы по сложности их автоматизации (от простой к сложной):

А) Система освещения

Б) Система вентиляции

В) Система отопления

Г) Система диспетчеризации инженерного оборудования

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции: ОК 02, ПК 4.1

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство, предназначенное для автоматического включения и отключения электрических цепей при изменении контролируемого параметра, называется _______________.

Правильный ответ: реле

Компетенции: ОК 02, ПК 4.4

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Способ управления, при котором выходное воздействие системы влияет на ее вход, называется _______________.

Правильный ответ: обратная связь

Компетенции: ОК 02, ПК 4.1

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Элемент системы автоматики, преобразующий входной сигнал в механическое перемещение, называется _______________.

Правильный ответ: исполнительный механизм

Компетенции: ОК 02, ПК 4.2

14. Дайте краткий ответ

Как называется регулятор, закон регулирования которого включает пропорциональную, интегральную и дифференциальную составляющие?

Правильный ответ: ПИД-регулятор

Компетенции: ОК 02, ПК 4.1

15. Дайте развёрнутый ответ

Какие основные функции выполняет контроллер в системе автоматики?

Правильный ответ: Прием сигналов от датчиков, обработка информации, выдача управляющих сигналов на исполнительные механизмы

Компетенции: ОК 02, ПК 4.5

16. Дайте развёрнутый ответ

Что такое датчик Холла и где он применяется?

Правильный ответ: Датчик, основанный на эффекте Холла, применяется для измерения магнитного поля, в бесконтактных выключателях, датчиках положения

Компетенции: ОК 02, ПК 4.5

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Разработайте структурную схему системы автоматического контроля освещенности

Задание: Разработайте структурную схему системы автоматического включения/выключения освещения в зависимости от уровня естественной освещенности. Укажите все основные элементы и связи между ними.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Наличие всех основных элементов системы

– Правильность связей между элементами

– Логичность построения схемы

Компетенции: ОК 01, ПК 4.2

Полный ответ:

Структурная схема:

- Датчик освещенности (фоторезистор/фотодиод)

- Блок сравнения и формирования сигнала (компаратор)

- Релейный выходной каскад

- Исполнительное устройство (контактор освещения)

- Источник питания системы

Связи: Датчик → Блок сравнения → Релейный каскад → Контактор → Осветительные приборы

18. Рассчитайте экономическую эффективность внедрения системы автоматизации

Условие: Затраты на внедрение системы автоматизации освещения составляют 150 000 руб. Экономия электроэнергии после внедрения - 25 000 кВт·ч в год. Тариф на электроэнергию - 5 руб./кВт·ч. Срок службы системы - 8 лет.

Рассчитайте:

- Годовую экономию в денежном выражении

- Срок окупаемости системы

- Общую экономию за срок службы

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Правильность расчетов

– Полнота решения

– Обоснованность выводов

Компетенции: ОK 03, ПК 1.5

Полное решение:

Годовая экономия = 25 000 × 5 = 125 000 руб.

Срок окупаемости = 150 000 / 125 000 = 1,2 года

Общая экономия = 125 000 × 8 - 150 000 = 850 000 руб.

19. Составьте инструкцию по безопасному проведению работ в системе автоматизации

Задание: Разработайте инструкцию по мерам безопасности при проведении ремонтных работ в системе автоматизации вентиляции производственного помещения.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота охвата мер безопасности

– Соответствие требованиям нормативных документов

– Логичность изложения

Компетенции: ОК 03, ПК 4.3

Полный ответ:

Меры безопасности:

- Отключить питание системы автоматизации и вывесить плакат "Не включать! Работают люди"

- Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях

- Использовать инструмент с изолированными ручками

- Работать в составе не менее двух человек

- При работе на высоте использовать предохранительный пояс

- После ремонта проверить изоляцию и правильность подключения

20. Проанализируйте неисправность в системе автоматического управления

Условие: В системе автоматического поддержания температуры не срабатывает нагревательный элемент при подаче управляющего сигнала. Напряжение на выходе регулятора присутствует.

Проанализируйте:

- Возможные причины неисправности

- Методы диагностики

- Способы устранения неисправности

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота анализа возможных причин

– Правильность методов диагностики

– Обоснованность предложенных способов устранения

Компетенции: ОК 01, ПК 4.3

Полный ответ:

Возможные причины:

- Обрыв цепи питания нагревателя

- Неисправность промежуточного реле или контактора

- Перегорание нагревательного элемента

- Неисправность в силовой цепи

Методы диагностики:

- Проверка напряжения на входе нагревателя

- Проверка сопротивления нагревательного элемента

- Проверка срабатывания промежуточного реле

- Визуальный осмотр соединений