Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Экономика энергетической отрасли» для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой показатель характеризует эффективность использования электроэнергии в здании?

А) Удельный расход электроэнергии на 1 м²

Б) Стоимость электрооборудования

В) Количество электроприборов

Г) Напряжение в сети

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 02, ОК 07

2. Выберите один правильный ответ

Какой метод расчета используется для определения экономической эффективности энергосберегающих мероприятий?

А) Расчет срока окупаемости

Б) Расчет сопротивления изоляции

В) Расчет токов короткого замыкания

Г) Расчет освещенности помещений

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 01, ОК 03

3. Выберите один правильный ответ

Какой документ определяет правовые основы энергосбережения в Российской Федерации?

А) Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"

Б) Правила устройства электроустановок

В) ГОСТ Р 50571.1

Г) СанПиН 2.2.4.3359-16

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 06, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между видами затрат и их характеристиками:

| - Капитальные затраты | А) Ежегодные расходы на обслуживание и ремонт |
| --- | --- |
| - Эксплуатационные затраты | Б) Первоначальные вложения в оборудование |
| - Амортизационные отчисления | В) Стоимость производства единицы электроэнергии |
| - Себестоимость электроэнергии | Г) Ежегодное списание стоимости оборудования |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ОК 02, ОК 03

5. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между энергосберегающими технологиями и их экономическим эффектом:

| - Светодиодное освещение | А) Снижение расходов на электроэнергию для двигателей |
| --- | --- |
| - Частотные преобразователи | Б) Уменьшение затрат на освещение |
| - Солнечные батареи | В) Снижение расходов на отопление и вентиляцию |
| - Системы автоматизации зданий | Г) Производство собственной электроэнергии |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ОК 02, ОК 07

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы расчета экономической эффективности энергосберегающего мероприятия:

А) Определение годовой экономии

Б) Расчет капитальных затрат

В) Расчет срока окупаемости

Г) Определение эксплуатационных расходов

Д) Анализ полученных результатов

Правильный ответ: Б, Г, А, В, Д

Компетенции: ОК 01, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите источники финансирования энергосберегающих проектов по доступности (от наиболее доступных к менее доступным):

А) Собственные средства предприятия

Б) Банковский кредит

В) Государственные субсидии

Г) Инвестиционные фонды

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции: ОК 03, ОK 06

8. Установите правильную последовательность

Расположите этапы разработки энергосервисного контракта:

А) Энергетическое обследование

Б) Заключение договора

В) Реализация мероприятий

Г) Оценка достигнутого эффекта

Д) Расчет вознаграждения энергосервисной компании

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ОK 03, ОК 05

9. Установите правильную последовательность

Расположите виды тарифов на электроэнергию по сложности расчета (от простых к сложным):

А) Одноставочный тариф

Б) Двухставочный тариф

В) Тариф, дифференцированный по зонам суток

Г) Тариф для предприятий с максимальной мощностью свыше 670 кВт

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции: ОК 02, ОК 09

10. Установите правильную последовательность

Расположите мероприятия по энергосбережению по приоритетности внедрения:

А) Замена ламп накаливания на светодиодные

Б) Установка частотных преобразователей на насосы

В) Модернизация системы отопления

Г) Установка солнечных панелей

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ОК 01, ОК 07

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Совокупность мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов называется _______________.

Правильный ответ: энергосбережение

Компетенции: ОК 07, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Договор, по которому исполнитель обязуется осуществить энергосберегающие мероприятия, а заказчик - оплатить их за счет достигнутой экономии, называется _______________.

Правильный ответ: энергосервисный контракт

Компетенции: ОК 03, ОК 05

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Показатель, характеризующий эффективность использования капитальных вложений, называется _______________.

Правильный ответ: срок окупаемости

Компетенции: ОК 03, ОК 09

14. Дайте краткий ответ

Как называется система добровольной сертификации энергетической эффективности?

Правильный ответ: энергетический паспорт

Компетенции: ОК 02, ОК 09

15. Дайте развёрнутый ответ

Какие основные статьи затрат включаются в себестоимость электроэнергии?

Правильный ответ: Топливная составляющая, амортизация оборудования, заработная плата персонала, ремонт и обслуживание, прочие расходы

Компетенции: ОК 02, ОК 03

16. Дайте развёрнутый ответ

Что такое "зеленая" энергетика и какие экономические преимущества она имеет?

Правильный ответ: Производство энергии из возобновляемых источников. Преимущества: снижение зависимости от ископаемого топлива, экологичность, долгосрочная экономия

Компетенции: ОК 06, ОК 07

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Рассчитайте экономическую эффективность внедрения светодиодного освещения

Условие: В офисе площадью 500 м² планируется замена люминесцентных светильников на светодиодные. Суточное время работы - 10 часов. Стоимость электроэнергии - 5 руб./кВт·ч.

Исходные данные:

- Люминесцентные светильники: мощность 40 Вт, срок службы 2 года, стоимость 500 руб.

- Светодиодные светильники: мощность 20 Вт, срок службы 5 лет, стоимость 1500 руб.

- Количество светильников: 50 шт.

Рассчитайте:

- Годовую экономию электроэнергии

- Срок окупаемости проекта

- Годовой экономический эффект

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Правильность расчетов энергопотребления

– Точность расчета срока окупаемости

– Учет всех составляющих экономического эффекта

Компетенции: ОК 01, ОК 03

Полное решение:

- Экономия мощности: (40-20)×50 = 1000 Вт

- Годовая экономия электроэнергии: 1 кВт × 10 ч/день × 365 дней = 3650 кВт·ч

- Годовая экономия в денежном выражении: 3650 × 5 = 18 250 руб.

- Дополнительные капитальные затраты: (1500-500)×50 = 50 000 руб.

- Срок окупаемости: 50 000 / 18 250 ≈ 2,74 года

- Годовой экономический эффект: 18 250 руб.

18. Разработайте бизнес-план энергосберегающих мероприятий для жилого дома

Задание: Составьте бизнес-план по внедрению энергосберегающих мероприятий в многоквартирном жилом доме. Включите расчет затрат, ожидаемой экономии и срока окупаемости.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота бизнес-плана

– Обоснованность расчетов

– Практическая реализуемость предложений

Компетенции: ОК 03, ОК 04

Полный ответ:

Бизнес-план:

- Установка светодиодного освещения в общественных местах

- Модернизация системы отопления с установкой тепловых счетчиков

- Утепление фасада здания

Расчеты:

Общие затраты: 2 000 000 руб.

Ожидаемая годовая экономия: 400 000 руб.

Срок окупаемости: 5 лет

19. Составьте энергетический паспорт здания

Задание: Разработайте структуру энергетического паспорта офисного здания. Укажите основные разделы и показатели, которые должны быть в нем отражены.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Соответствие требованиям нормативных документов

– Полнота охвата энергетических показателей

– Логичность структуры документа

Компетенции: ОК 05, ОК 09

Полный ответ:

Структура энергетического паспорта:

- Общие сведения о здании

- Тепловая характеристика здания

- Показатели энергетической эффективности

- Энергосберегающие мероприятия

- Фактические расходы энергетических ресурсов

- Рекомендации по повышению энергоэффективности

20. Проанализируйте экономическую целесообразность установки солнечных панелей

Условие: Рассматривается проект установки солнечных панелей мощностью 10 кВт на крыше производственного здания. Стоимость оборудования и монтажа - 600 000 руб. Годовая выработка электроэнергии - 12 000 кВт·ч. Стоимость электроэнергии из сети - 5 руб./кВт·ч. Срок службы системы - 20 лет.

Проанализируйте:

- Экономическую эффективность проекта

- Влияние на экологию

- Возможные риски и пути их минимизации

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Глубина экономического анализа

– Учет экологических аспектов

– Обоснованность оценки рисков

Компетенции: ОК 01, ОК 07

Полный ответ:

Анализ:

- Годовая экономия: 12 000 × 5 = 60 000 руб.

- Срок окупаемости: 600 000 / 60 000 = 10 лет

- Чистый доход за срок службы: 60 000 × 20 - 600 000 = 600 000 руб.

- Экологический эффект: снижение выбросов CO₂ на 6 тонн в год

- Риски: изменение тарифов, снижение эффективности оборудования

- Минимизация: страхование оборудования, регулярное обслуживание