Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Теоретическая механика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильных ответов

1. Принцип утверждающий, что при упругих деформациях в большинстве случае перемещения, возникающие в конструкции, малы и форма конструкции при этом изменяется незначительно, называется:

А) принципом начальных размеров

Б) принципом независимости действия сил

В) принципом Сен-Венана

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

2. Совокупность линейных и угловых деформаций по множеству направлений и плоскостей, проходящих через данную точку, называется:

А) деформированным состоянием в точке

Б) недеформированным состоянием в точке

В) напряженным состоянием в точке

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

3. Момент инерции сечения составной фигуры относительно некоторой оси равен:

А) сумме моментов инерций его составных частей относительно той же оси и определяется по формуле:

Б) сумме полярных моментов инерций его составных частей относительно той же оси и определяется по формуле:

В) сумме моментов сопротивления его составных частей относительно той же оси и определяется по формуле:

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

4. Формулируйте гипотезу плоских сечений:

А) любое поперечное сечение балки, первоначально плоское, не остается после изгиба плоским

Б) любое поперечное сечение балки, первоначально плоское, остается после изгиба плоским и нормальным к продольным волокнам.

В) любое поперечное сечение балки, первоначально плоское, после изгиба искривляется

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

5. При поперечном изгибе в сечении балки возникают изгибающий момент и поперечная сила. Изгибающий момент – это:

А) равнодействующий момент внутренних сил, перпендикулярных плоскости сечения

Б) равнодействующая внутренних сил, перпендикулярных плоскости сечения

В) равнодействующий момент внутренних сил, лежащих в плоскости сечения

Г) равнодействующий момент внутренних сил, параллельных оси стержня

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите соответствие между элементами левого и правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Стержень круглого поперечного сечения из хрупкого материала работает на растяжение. В расчетах по допускаемым напряжениям за предельное напряжение принимается 2) Стержень круглого поперечного сечения из пластичного материала работает на кручение. В расчетах по допускаемым напряжениям за предельное напряжение принимается | А) Предел прочности при чистом изгибе Б) Предел прочности при растяжении В) Предел текучести при чистом сдвиге Г) Предел прочности при чистом сдвиге |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

2. Установите соответствие размерности для геометрических характеристик плоских сечений

| 1) м⁴ 2) м³ 3) м³ | А) Осевой момент сопротивления Б) Полярный момент инерции В) Полярный момент сопротивления |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

3. Установите соответствие размерности для геометрических характеристик плоских сечений

| 1) м⁴ 2) м³ 3) м³ | А) Осевой момент сопротивления Б) Статический момент площади В) Центробежный момент инерции |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 1– Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Укажите правильную последовательность для формулирования условия устойчивости сжатого стержня:

А) нормальное напряжение

Б) сжимающая сила

В) произведение коэффициента продольного изгиба на площадь сечения

Г) умножить на

Д) меньше или равно

Правильный ответ: А, Д, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Формула для нормальных напряжений при изгибе имеет вид __________

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

2. Отношение ___________называется моментом сопротивления при изгибе.

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

3. На рисунке показан стержень, растянутый силами, направленными вдоль оси стержня.

Продольная сила в сечении 1-1 равна ___________

Правильный ответ: N = 2F

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

4. Консольная балка круглого поперечного сечения длиной l нагружена моментом М.

Допускаемое нормальное напряжение [σ] задано. Из расчета на прочность по нормальным напряжениям максимально допустимое значение диаметра поперечного сечения равно___________

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

5. Балка длиной l нагружена моментом М. Поперечная сила по длине балки ___________ .

Правильный ответ: постоянная

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Для определения касательных напряжений в точках поперечного сечения балки при плоском изгибе используется формула ___________.

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

2. Условие прочности при кручении формулируется следующим образом: максимальные касательные напряжения, возникающие в опасном сечении вала, не должны превышать допускаемых напряжений и записывается в виде ___________

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

3. В недеформированном теле расстояние между точками А и В равно S. В деформированном теле это расстояние изменяется на Δ𝑆.

Величина  называется _____________ деформацией в точке А по направлению АВ

Правильный ответ: линейной

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Крутящий момент Мк в сечении вала численно равен ___________.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: алгебраической сумме внешних скручивающих моментов, действующих по одну сторону от сечения, при этом могут рассматриваться как левая, так и правая отсеченные части вала.

Критерии оценивания: содержательное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-3