Комплект оценочных материалов по дисциплине:

«Техническая механика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Материал, у которого при переходе от одной точки к другой свойства не изменяются, называется:

А) анизотропным

Б) однородным

В) неоднородным

Г) изотропным

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. Правый конец балки должен быть закреплен таким образом, чтобы сечение C не перемещалось вдоль оси у, но могло бы перемещаться вдоль оси х и поворачиваться. Опора, отвечающая таким требованиям, называется:

А) шарнирно подвижной

Б) шарнирно неподвижной

В) c жесткой заделкой

Г) защемлением

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Совокупность линейных и угловых деформаций по множеству направлений и плоскостей, проходящих через данную точку, называется:

А) деформированным состоянием в точке

Б) недеформированным состоянием в точке

В) напряженным состоянием в точке

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. Статическим моментом Sz сечения относительно оси z называется геометрическая характеристика, определяемая интегралом вида:

A) Sz=y2dA

Б) Sz=ydA

В) Sz=ydA

Г) Sz=yzdA

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

5. Статическим моментом Sz сечения относительно оси z называется геометрическая характеристика, определяемая интегралом вида:

A) Sz=y2dA

Б) Sz=ydA

В) Sz=ydA

Г) Sz=yzdA

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

6. При плоском изгибе максимальные нормальные напряжения действуют в точках поперечного сечения:

А) наиболее приближенных к нейтральной линии

Б) наиболее удаленных от нейтральной линии

В) на нейтральной линии

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

7. Сформулируйте гипотезу плоских сечений:

А) любое поперечное сечение балки, первоначально плоское, не остается после изгиба плоским
Б) любое поперечное сечение балки, первоначально плоское, остается после изгиба плоским и нормальным к продольным волокнам.

В) любое поперечное сечение балки, первоначально плоское, после изгиба искривляется.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

8. Консольная балка круглого поперечного сечения длиной l нагружена моментом М. Допускаемое нормальное напряжение [σ] задано. Из расчета на прочность по нормальным напряжениям максимально допустимое значение диаметра поперечного сечения равно:

А)  d≥332Mπσ  ;

Б)  d ≥32Mπσ ;

В) d ≥16Mπσ .

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

9. Консольная балка круглого поперечного сечения длиной l нагружена моментом М.  Максимальное нормальное напряжение равно:

А) σmax=16Mπd3;

Б) σmax=12Mπd3;

В) σmax=32Mπd3 .

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

10. Напряженное состояние «чистый сдвиг» показано на рисунке. Углом сдвига  называется угол:

А) DCB

Б) BDC

В) АСD

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

11. Несущая способность балки (допускаемый изгибающий момент) определяется по формуле:

А) Mz ma  ≤   Wzσ

Б) Mz max  ≤  σ Wz

В) Mz max ≤ Wz ‧ [σ]

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

12. Касательные напряжения при кручении прямо пропорциональны расстоянию от центра тяжести сечения до рассматриваемой точки и одинаковы в точках, одинаково удаленных от центра тяжести сечения и определяются по формуле:

А) τ= MkWp ρ

Б) τ= Mkρ Jp

В) τ=MkJpρ

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует два элемента правого столбца.

| 1) Закон Гука при чистом изгибе – это линейная зависимость 2) Закон Гука при чистом сдвиге – это линейная зависимость | А) между касательным напряжением Б) и углом сдвига В) между нормальным напряжением Г) и относительной деформацией. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 –В, Г, 2 – А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Каждому элементу левого столбца соответствует два элемента правого столбца.

| 1) Элемент конструкции, образованный двумя поверхностями или плоскостями, отстоящими друг от друга на малом расстоянии, называется | А) пластиной Б) массивом В) оболочкой Г) стержнем |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Установите соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует два элемента правого столбца.

| 1) На рисунке показана эпюра поперечных сил | А) Правильным является утверждение, что в сечении, где к балке приложена сосредоточенная сила, на эпюре поперечных сил будет скачок на величину этой силы и в направлении этой силы. |
| --- | --- |
|  | Б) Правильным является утверждение: в сечениях А, В, С к балке приложены сосредоточенные силы; на участке АВ распределенной нагрузки нет. |
| 2) На рисунке показана эпюра изгибающих моментов | В) Правильным является утверждение, что поперечная сила в сечении В равна нулю. |
|  | Г) Правильным является утверждение, что в сечении A к балке приложен сосредоточенный момент. |

Правильный ответ: 1-А, Б, 2-В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. Установите соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

| 1) Консоль длиной l прямоугольного сечения с размерами b и h нагружена силой F. Максимальное нормальное напряжение в балке равно | А) σmax=12F∙lbh2 |
| --- | --- |
| 2) Консоль длиной l прямоугольного сечения с размерами b и h нагружена силой F. Максимальное нормальное напряжение в балке равно | Б) σmax=6F∙lbh2 |
|  | В) σmax=3F∙lbh2 |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Укажите последовательность проверки на устойчивость сжатого стержня:

А) Определить коэффициент приведения длины стержня

Б) Определить радиус инерции сечения

В) Определить гибкость стержня

Г) Определить коэффициент продольного изгиба

Д) Определить напряжение в сечении стержня и сравнить его с расчётным сопротивлением материала

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Для того чтобы перемещения отдельных точек конструкции не превышали определенных наперед заданных величин, конструкция должна обладать свойством___________.

Правильный ответ: жесткости

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. Свойство материала сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки называется ___________

Правильный ответ: пластичностью

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Способность твердого тела сопротивляться внешним нагрузкам, не разрушаясь (способность сопротивляться разрушению), называется ___________

Правильный ответ: прочностью

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. Основным объектом, изучаемым в сопротивлении материалов, является ___________

Правильный ответ: стержень

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

5. Под ___________ понимают независимость его свойств от величины выделенного из тела объема.

Правильный ответ: однородностью материала

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

6. При плоском изгибе максимальные нормальные напряжения действуют в точках поперечного сечения___________

Правильный ответ: наиболее удаленных от нейтральной линии

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

7. Прямолинейный стержень, работающий на изгиб, называют ___________.

Правильный ответ: балкой

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

8. В точках тела, достаточно удаленных от мест приложения нагрузок, величина внутренних сил весьма мало зависит от конкретного способа приложения этих нагрузок. Этот принцип называется ___________

Правильный ответ: принципом Сен-Венана

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Величина, являющаяся основной мерой механического взаимодействия материальных тел, называется ______________

Правильный ответ: силой / сила

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. ____________________ сила Qz в произвольном сечении балки равна алгебраической сумме всех внешних сил, приложенных к отсеченной части балки, то есть действующих на балку по одну сторону от данного сечения

Правильный ответ: Поперечная/ поперечная

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Условие прочности при кручении формулируется следующим образом: максимальные касательные ___________, возникающие в опасном сечении вала, не должны превышать допускаемых напряжений

Правильный ответ: напряжения

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. Аналитическое выражение закона ___ при чистом сдвиге имеет вид

Правильный ответ: Гука

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

5. Крутящий момент Мк в сечении вала численно равен алгебраической сумме внешних __________________, действующих по одну сторону от сечения, при этом могут рассматриваться как левая, так и правая отсеченные части вала.

Правильный ответ: скручивающих моментов

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

6. Материал стержня из однонаправленного стеклопластика является материалом_____________

Правильный ответ: анизотропным

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Решить задачу:

Консольная балка прямоугольного сечения длиной l нагружена равномерно распределенной нагрузкой интенсивности q. Допускаемое нормальное напряжение [σ] задано. Определить из расчёта на прочность по нормальным напряжениям максимальное допустимое значение интенсивности нагрузки.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат:

Решение: σ=MW; W=b×h26=b×(2b)26=2b36

M=σ×W=σ×2b36

M=ql22

Подставляем момент в соотношение для момента:

ql22= σ×2b36

Откуда допустимое значение нагрузки будет определятся:

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2.  Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Чему численно равен крутящий момент Мк в сечении вала:

Время выполнения – 6 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат: алгебраической сумме внешних скручивающих моментов, действующих по одну сторону от сечения, при этом могут рассматриваться как левая, так и правая отсеченные части вала; (метод сечений).

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6