Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Обследование и испытание зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1.  Расчётный срок службы строительного объекта это…

А) время использования до полного физического износа

Б) время использования до полного морального износа

В) время использования до первого детального (инструментального) обследования

Г) время использования до капитального ремонта или реконструкции

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

2.  Сроком службы строительного объекта считают…

А) срок, равный 10 годам

Б) продолжительность эксплуатации до состояния, когда дальнейшая эксплуатация объекта не допустима

В) продолжительность эксплуатации до состояния, когда требуется проведение капитального ремонта или реконструкции

Г) продолжительность эксплуатации до первого инструментального обследования

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

3.  Дефект строительной конструкции — это отклонение фактического состояния от проектного вследствие…

А) действия нагрузок, не предусмотренных проектом

Б) отсутствия комплекта рабочих чертежей строительного объекта

В) нарушения правил производства работ

Г) действия нагрузок в процессе эксплуатации

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

4.  В соответствии с ГОСТ 27751 примерный срок службы зданий и сооружений массового строительства составляет…

А) не менее 25 лет

Б) 10 лет и более

В) не менее 50 лет

Г) 100 лет и более

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

5.  Под степенью воздействия агрессивных воздействий на строительную конструкцию понимают

А) относительное снижение прочности в течение одного года

Б) расчётную ситуацию по второй группе предельных состояний

В) численное значение скорости карбонизации цементного камня

Г) относительное снижение прочности в течение расчётного срока службы

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

6. По физическому состоянию агрессивные среды классифицируют следующим образом…

А) агрессивные, слабоагрессивные и не агрессивные

Б) газообразные, жидкие и твёрдые

В) снижающие прочность на 5%, 10% и 25%

Г) биологические, атмосферные и техногенные

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

7.  В ГОСТ 31937 предусмотрены следующие этапы обследования…

А) составление программы, испытание основных несущих конструкций, разработка проекта усиления

Б) составление программы работ, составление заключения, усиление основания

В) подготовительный, предварительное обследование, детальное обследование

Г) изучение технической документации, обмерные работы и усиление конструкций

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

8.  Результаты первого этапа работ по обследованию обязательно должны содержать…

А) результаты проверки прочности основных несущих конструкций

Б) ведомости дефектов

В) результаты испытаний материалов

Г) результаты инженерно-геологических изысканий

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

9.  Аварийному состоянию железобетонной конструкции соответствует

А) выпучивание сжатых стержней

Б) снижение прочности бетона на 20%

В) снижение прочности бетона на 10%

Г) уменьшение сечения элемента на 10%

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Испытание бетонного образца в прессе 2) Испытание бетонного образца ультразвуком | А) Разрушающий метод Б) Прямой неразрушающий метод В) Косвенный неразрушающий метод |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

2. Установите соответствие:

| 1) Определение ширины раскрытия трещин 2) Расчёт по прочности | А) 1я группа предельных состояний Б) 2я группа предельных состояний В) 3я группа предельных состояний |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

3. Установите соответствие:

| 1) Определение положения арматуры 2) Определение прочности бетона | А) Мир-2 Б) ОНИКС-1.ОС В) Поиск-2 |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

4. Установите соответствие:

| 1) Определение толщины защитного слоя бетона 2) Определение ширины раскрытия трещин | А) Поиск-2 Б) МПБ-2 В) ИПА-МГ4 |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Работы по оценке технического состояния фундаментов:

А) камеральные работы

Б) полевые работы

В) лабораторные испытания

Г) подготовительные работы

Д) подготовка отчёта (заключения)

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Для измерения ширины раскрытия трещин используют ___________.

Правильный ответ: микроскоп

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

2. Для измерения относительных деформаций используют _________.

Правильный ответ: тензодатчики

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

3. Гипсовые маяки на кирпичных стенах используют для наблюдения за _________.

Правильный ответ: трещинами

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

4. При определении прочности бетона сжатию эталонным образцом считается куб с ребром __________.

Правильный ответ: 150мм

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

5.  Прочность (марку) кирпича определяют по результатам испытаний кирпича на __________.

Правильный ответ: сжатие и изгиб

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

6.  Под расчётным сроком службы строительного объекта понимают время использования объекта до капитального ремонта или ___________.

Правильный ответ: реконструкции

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Влияние окружающей среды не силового характера (температура, агрессивные среды и т.п) называют _________.

Правильный ответ: воздействием / воздействие

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

2. Внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, людей, снега и др.), действующие на строительные объекты, называют ________.

Правильный ответ: нагрузкой / нагрузками / нагрузка

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

3. Коэффициент, учитывающий возможное отклонение нагрузки в неблагоприятную сторону от нормативного значения, называется коэффициентом __________.

Правильный ответ: надёжности / надёжности по нагрузке

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

4.  Поверочные расчёты строительных конструкций выполняют методом _____________.

Правильный ответ: предельных состояний / состояний предельных

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные методы неразрушающих исследований.

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: по физическим принципам неразрушающих исследований различают следующие основные методы:

- при помощи проникающих сред (жидких, газообразных и др.)

- механические методы испытания;

- физические методы испытания.

Критерии оценивания: в сформулированном ответе должны быть два из трех методов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ОПК-10, ПК-2