Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Укажите типы общественных зданий:

А) школы, детские сады, больницы, поликлиники, предприятия обслуживания населения и т.д.

Б) жилые дома, производственные здания

В) жилые дома, инженерные сооружения

Г) плотины, мосты, сельскохозяйственные здания

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Крупноблочными называют здания, стены которых возводят из:

А) силикатного кирпича

Б) крупных камней (блоков) массой от 0,3 до 3т и более

В) сборных железобетонных панелей

Г) кирпича, сборных панелей из ячеистого бетона

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. В каркасно-панельных зданиях различают системы каркасов:

А) рамно-связевые, объемно-связевые и плоские

Б) рамные, рамно-связевые и связевые

В) рамно-связевые, объемно-связевые и пространственно-связевые

Г) рамные, рамно-связевые и объемно-связевые

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. К каким перекрытиям предъявляются теплотехнические требования?

А) к междуэтажным и чердачным

Б) к чердачным, над подвальным, мансардным

В) к надподвальным и нижним

Г) к перекрытиям, отделяющим жилые помещения от чердаков, подвалов, подполий и т. п.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между видами стен и их характеристиками:

| 1) Монолитные | А) Из блоков, изготовленных на заводе |
| --- | --- |
| 2) Из каменной кладки | Б) Выложены из естественного или искусственного камня |
| 3) Крупноблочные | В) Отлитые в специальной форме (опалубке) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Установите соответствие между характеристиками классификаций фундаментов:

| 1) По материалу конструкций | А) Ленточные, столбчатые, сплошные, свайные |
| --- | --- |
| 2) По конструктив-ному типу | Б) Сборные, монолитные, |
| 3) По глубине заложения | В) Бутобетонные, деревянные, металлические |
| 4) По способу монтажа | Г) Глубокие и мелкие |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Г | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Установите соответствие элементов фундаментов с маркировкой:

| 1) ПБ 3.28-12. | А) Плиты перекрытия |
| --- | --- |
| 2) ФБС L-B-H. | Б) Перемычки |
| 3) ПК 63-16. 8 Ат. | В) Фундаментные подушки |
| 4) ФЛ L-B. | Г) Стеновые блоки фундамента |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Установите соответствие между группами конструктивных элементов и частей зданий с их расположением в пространстве

| 1) Стены | А) Наклонные линейные конструкции |
| --- | --- |
| 2) Столбы, стойки и колонны | Б) Горизонтальные линейные конструкции |
| 3) Балки и фермы перекрытий и покрытий | В) Плоские вертикальные конструкции |
| 4) Косоур, тетива, стропило | Г) Вертикальные линейные (точечные) конструкции |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность ответов буквами слева направо.

1. Указать последовательность элементов и частей ленточного сборного железобетонного фундамента от грунта до низа перекрытия:

А) подошва

Б) обрез

Г) блок-подушка

В) горизонтальная гидроизоляция

Е) стеновые блоки

Д) цоколь

Ж) основание

И) вертикальная гидроизоляция

К) отмостка

Правильный ответ: Ж, А, Г, Е, И, К, Д, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Указать последовательность строительства (возведения) зданий:

А) возведение надземной части

Б) возведение подземной части

В) отделочные

Г) кровельные

Д) земляные

Правильный ответ: Д, Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Указать последовательность структурных частей зданий по мере их дробления:

А) строительные изделия

Б) объемно-планировочные элементы

В) строительные конструкции

Г) изделия и элементы инженерных коммуникаций обеспечения

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Установить правильную последовательность выполнения каменной кладки:

А) расшивки швов

Б) подготовки постели, подачи и разравнивания раствора

В) укладки камней на постель с образованием швов

Г) проверки правильности кладки

Д) установки порядовок и натягивания причалки

Правильный ответ: Д, Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Конструкции перекрестных систем покрытий, в которых применены балки, называют перекрестно-__________________.

Правильный ответ: ребристыми

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Для связи между различными уровнями и этажами в общественных и промышленных зданиях наряду с лестницами используют____________ – плоские наклонные конструкции без ступеней.

Правильный ответ: пандусы

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Предназначенная по назначению для основного пользования и эвакуации лестница называется ________________

Правильный ответ: основной

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Многопустотные плиты перекрытий, расположенные в створе колонн, называются _____________ (плиты - распорки), передающие горизонтальные усилия на колонны.

Правильный ответ: связевые

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Для защиты подвалов от проникновения в _____ ___________ _____ используют дренажные системы для водопонижения.

Правильный ответ: них грунтовых вод

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Конструкции перекрытий обеспечивают совместную работу несущих элементов конструктивной системы и рассматриваются как ________ __________ ________, передающие вертикальные нагрузки.

Правильный ответ: жесткие горизонтальные диски

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Мозаичные полы состоят из цементно-песчаного раствора, мелкого заполнителя из _________ _________ __________ и песка. Толщина покрытия 20…25 мм

Правильный ответ: мрамора, гранита, базальта

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Аэрационные фонари используют в производственных зданиях, где верхнее освещение не требуется, но необходима__________ ___________ ______ и вредных веществ.

Правильный ответ: вытяжка избыточного тепла

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте ответы на поставленные вопросы:

- правильно назовите узел стены панельного здания;

- дайте названия всем элементам узла под их цифровым обозначением.

Ожидаемый результат:

Узел стены панельного здания - горизонтальный стык однослойных стеновых панелей.

1 ‒ железобетонная панель перекрытия;

2 – цементный раствор;

3 – стеновая панель;

4 – противодождевой барьер;

5 – герметизирующая мастика;

6 – пароизол или гернит;

7 – термовкладыш в гидроизоляционной оболочке.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех элементов узла.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Дайте ответы на поставленные вопросы:

- правильно назовите узел сопряжения ригеля с колонной;

- дайте названия всем элементам узла под их цифровым обозначением.

Ожидаемый результат:

Узел сопряжения ригеля с колонной - шарнирное сварное сопряжения ригеля с колонной со скрытой консолью.

1 ‒ скрытая опорная консоль колонны;

4 – закладная деталь консоли колонны;

5 – закладная деталь ствола колонны;

6 – закладная деталь ригеля;

7 – соединительная пластина;

8 – сварка

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех элементов узла.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Дайте наиболее полный ответ на вопрос:

Каким образом и какими элементами обеспечивается жёсткость этого здания в продольном направлении?

Приведите эти элементы теми цифрами, которыми они обозначены на рисунке.

Ожидаемый результат: совместной работой колонн, вертикальных связей, располагаемых между ними, и горизонтальным диском покрытия. Элементы: 2; 14; 6.

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Дайте наиболее полный ответ на вопрос.

Назовите этот тип каркасного здания и все элементы на рисунке, обозначенные цифрами.

Ожидаемый результат:

– безригельный рамно-связевый или связевый каркас (система КУБ – конструкция универсальная безбалочная);

– элементы: 1– фундамент; 2– колонна; 3– надколонная плита; 4– капитель; 5– стык; 6– межколонная плита; 7– средняя плита.

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3