Комплект оценочных материалов по дисциплине 

«Металлические конструкции»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Сталь — это:

А) полимер

Б) железоуглеродистый сплав

В) комплексный материал

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Свойства, предъявляемые к материалам МК:

А) пластичность

Б) твердость

В) устойчивость

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. При содержании углерода более 0.6% стали являются:

А) малоуглеродистые

Б) среднеуглеродистые

В) высокоуглеродистыми

Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
4. С235 – это обозначение:

А) класса прочности стали

Б) марки стали

В) категории стали

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между областями применения строительных конструкций:

	1) Металлические конструкции
	А) применяют для промышленных зданий

	2) Конструкции из алюминиевых сплавов
	Б) перекрытия гражданских зданий

	3) Железобетонные конструкции
	В) применяют для изготовления ограждающих конструкций


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	А
	В
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Установите соответствие между определениями в классификации строительных сталей:

	1) По степени раскисления
	А) Кипящие

	2) По содержанию углерода
	Б) Малоуглеродистые


	3) По состоянию поставка
	В) Термообработанные


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	А
	Б
	В


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. Установите соответствие между назначениями зданий и их уровнем надежности:

	1) Склады, одноэтажные жилые постройки, временные здания и сооружения со сроком службы до 5 лет)
	А) Относятся к зданиям второго уровня надежности



	2) Гражданские здания
	Б) Относятся к зданиям первого уровня надежности

	3) Стадионы
	В) Относятся к зданиям третьего уровня надежности


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	В
	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
4.
Установите соответствие между левым и правым столбцами:
	1) Численные значения коэффициента

надежности по

материалу принимаются в зависимости 
	А) Статистических данных (результатов испытаний) при их обработке методами теории вероятностей и теории надёжности



	2) Конкретные значения

нормативных характеристик определяются на основе 
	Б) От свойств материала, их статистической изменчивости, а также от нестатистических факторов, например, от уровня

прочности материала. 


Правильный ответ: 
	1
	2

	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность подбора   сечения прокатной балки:
А) выполняют проверку прочности балки

Б) определяется требуемый момент сопротивления сечения
В) по сортаменту подбирают ближайший больший номер балки

Г) выполняют проверку жесткости балки
Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2.  Указать последовательность подбора   сечения составных балок:
А) определяются усилия в балке

Б) определяют требуемый момент сопротивления балки

В) определяется нагрузка на балку

Г) определяют высоту балки

Д) компонуют сечение.

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. Указать последовательность подбора сечения сплошной колонны:
А) компонуют сечение

Б) определяют расчетную длину

В) задавшись гибкостью, определяют требуемую площадь, радиус инерции, ширину сечения
Г) Проверяют подобранное сечение по требованиям общей устойчивости

Правильный ответ: Б, В, А, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
4. Указать последовательность проектирования базы сплошной колонны:
А) по максимальному моменту определяют толщину плиты

Б) вычисляют изгибающие моменты на разных участках плиты

В) рассчитывают напряжение под плитой базы

Г) определяют требуемую площадь плиты базы

Правильный ответ: Г, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово
1. Расчеты по 1-ой группе предельных состояний выполняются на действие расчетных нагрузок, а по 2-ому на действие __________________.

Правильный ответ: нормативных
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Главные балки опираются непосредственно на стены и колонны, второстепенные - на ______________ балки.

Правильный ответ: главные
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. Ручная сварка выполняется при помощи _____________, тип и марка которых зависит от марки стали свариваемых элементов, рода сварочного тока и пространственного положения шва.
Правильный ответ: электродов
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
4. Генеральными размерами фермы являются ___________ и высота.

Правильный ответ: пролет
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Минимальная высота балки hmin определяется из условия обеспечения __________.
Правильный ответ: жесткости / прогиба

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Прогоны воспринимают нагрузку от ______________ и передают ее на стропильные фермы.

Правильный ответ: покрытия / кровли

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. Для уменьшения трудоемкости изготовления балочной клетки, балки настила и вспомогательные балки обычно принимают из ____________________. 

Правильный ответ: прокатного профиля / прокатного двутавра

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
4. Жесткость_______ зависит от её высоты.

Правильный ответ: балки / изгибаемого элемента

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания открытого типа с развернутым ответом 

1. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.
Проверить несущую способность стыковых сварных швов.

Исходные данные: сталь С390 (Ry=380 МПа= 38 кН/см2 ).

Размеры соединяемых листов: ширина - a=30 см, толщина - t=1,60 см. Ксилия, действующие в стыке:  M=46 кН∙м, N=200 кН, Q=280 кН. Принять сварку ручную электродом типа Э50А. γс =  0.9.

Время  выполнения  - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:
[image: image1.png]



Стыковой сварной шов находится под воздействием усилий N, M, Q в сложном напряженном состоянии. Несущая способность такого шва в общем случае определяется приведенными напряжениями: 


[image: image2.wmf](

)

c

wy

Q

M

N

пр

R

g

t

s

s

s

15

,

1

3

2

2

£

×

+

+

=



[image: image3.wmf]c

wy

w

w

N

R

t

l

N

A

N

g

s

£

×

=

=



[image: image4.wmf]см

 

8

,

26

2

,

3

30

2

=

-

=

-

=

t

a

l

w


Принимаем визуальный контроль качества шва, тогда Rwy=0,85Ry=0,85∙38=32,3 кН/см2


[image: image5.wmf]2

2

07

,

29

9

,

0

3

,

32

66

,

4

6

,

1

8

,

26

200

см

кН

см

кН

N

=

×

<

=

×

=

s

;

[image: image6.wmf]c

ws

w

Q

R

A

Q

g

t

£

=

; 

[image: image7.wmf] 

73

,

18

3

,

32

58

,

0

58

,

0

2

см

кН

R

R

wy

ws

=

×

=

=



[image: image8.wmf]2

2

85

,

16

9

,

0

73

,

18

52

,

6

88

,

42

280

см

кН

см

кН

Q

=

×

<

=

=

t



[image: image9.wmf]c

wy

w

w

M

R

t

l

M

W

M

g

s

£

×

×

=

=

2

6



[image: image10.wmf]2

2

2

2

07

,

29

01

,

24

6

,

1

8

,

26

10

46

6

см

кН

см

кН

M

<

=

×

×

×

=

s



[image: image11.wmf](

)

2

2

22

4,6624,0136,5230,811,1529,0733,43

пр

кНкН

смсм

s

=++×=<×=


Ответ: несущую способность стыкового сварного шва обеспечена.  

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.
Рассчитать соединение листов из стали С235 на болтах нормальной точности, растянутой осевой силой N.

Исходные данные:

N=600 кН, диаметр болтов - d=18 мм, толщина соединяемых листов -tл=20 мм, толщина накладок - tн=12 мм. Класс прочности болтов 4,6, Rbs=150 мПа=15 кН/см2, γb=0,9. Rbp=430 мПа=43 кН/см2, в зависимости от Ry=360 мПа.

Время выполнения  - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Определяем несущую способностью одного болта из условия среза


[image: image12.wmf]s

b

bs

b

n

A

R

N

×

×

×

=

g



[image: image13.wmf]2

2

2

см

 

54

,

2

4

8

,

1

14

,

3

4

=

×

=

=

d

A

p


ns=2


[image: image14.wmf]кН

 

58

,

68

2

54

,

2

9

,

0

15

=

×

×

×

=

b

N


Определяем несущую способность одного болта из условия смятия листов.


[image: image15.wmf]å

×

×

×

=

t

d

R

N

b

bp

b

g



[image: image16.wmf]кН

 

59

,

83

2

,

1

8

,

1

9

,

0

43

=

×

×

×

=

b

N



[image: image17.wmf]кН

 

58

,

68

min

=

b

N


Определяем требуемое число болтов на полунакладке по минимальной несущей способности:


[image: image18.wmf]шт

 

9

58

,

68

600

min

»

=

³

b

b

N

N

n


Проверяем прочность листов (или накладок), ослабленных отверстиями под болты:


[image: image19.wmf]c

y

n

R

A

N

g

s

×

£

=

2


где Аn – площадь листов нетто.


[image: image20.wmf]2

см

 

10

2

5

=

×

=

отв

A



[image: image21.wmf]см

 

16

10

26

нетто

=

-

=

-

=

отв

n

n

A

l

l



[image: image22.wmf]2

нетто

нетто

см

 

2

,

19

2

,

1

16

=

×

=

×

=

n

n

n

t

l

A



[image: image23.wmf]2

2

см

кН

 

24

см

кН

 

62

,

15

2

,

19

2

600

<

=

×

=

s


Ответ: в соединении принято 9 болтов на одной полунакладке.  

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Рассчитать соединение листов на высокопрочных болтах, растянутое осевым усилием N.

Исходные данные:

N=6000 кН, диаметр болтов - d=18 мм (Abh=1,92 см2, γb=0,9), толщина соединяемых листов - tл=20 мм, толщина листов накладок - tн=12 мм. Принять болты, изготовленные из низколегированной стали 30Х2НМФА, тогда Rbun=1350 кН/см2. Коэффициент трения μ =0.58 (принимаем способ обработки дробеструйный, способ регулирования натяжения болтов по моменту); γh=1,35, при статической нагрузки.

Время выполнения - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Диаметры отверстий принимаются на 1-6 мм больше диаметров болтов.

Соединения на высокопрочных болтах работают с использованием сил трения между листами, создаваемых натяжением болтов при закручивании гаек.

Расчетное усилие, которое может быть воспринято одной поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом, находится по формуле:


[image: image24.wmf]h

bh

b

bh

bh

A

R

Q

g

m

g

×

×

×

=



[image: image25.wmf]bun

bh

R

R

7

,

0

=



[image: image26.wmf]2

кН/см

 

945

1350

7

,

0

=

×

=

bh

R



[image: image27.wmf]кН

 

57

,

701

35

,

1

58

,

0

92

,

1

9

,

0

945

=

×

×

×

=

bh

Q


Количество высокопрочных болтов на половине стыка:


[image: image28.wmf]27

,

4

57

,

701

1

2

6000

=

×

×

=

=

bh

c

b

Q

k

N

n

g

, принимаем 
[image: image29.wmf]шт

 

5

=

b

n


Ответ: в соединении принято 5 болтов на одной полунакладке.  

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
4. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.
Подобрать толщину настила и его пролет при заданной равномерно распределенной временной нагрузке  на настил 
[image: image30.wmf]5

.

23

=

х

р

 кПа.

Время выполнения - 20 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:


[image: image31.wmf]5

2

5

1

10

26

.

2

3

.

0

1

10

06

.

2

´

=

-

´

=

E

 МПа.


[image: image32.wmf]140

10

5

.

23

150

10

26

.

2

72

1

15

120

4

3

4

5

»

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

´

´

´

+

´

=

n

n

t

l

 .

Ответ: Назначаем:
[image: image33.wmf]6

=

n

t

 мм; 
[image: image34.wmf]8

.

0

=

n

l

 м.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
PAGE  
11

_1801297258.unknown

