Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Железобетонные конструкции»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Особо тяжелые бетоны имеют плотность:

А) (ρ > 2000 кг/м3)

Б) (ρ > 2500 кг/м3)

В) (ρ > 2900 кг/м3)

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

2. Временное сопротивление сжатию бетонных кубов с размерами ребра 150 мм, испытанных в соответствии со стандартом через 28 суток хранения при температуре 20±2оС с учетом статистической изменчивости прочности - это:

А) класс бетона по прочности на осевое сжатие B (МПа)

Б) марка бетона по прочности на осевое сжатие B (МПа)

В) класс бетона по нормальной прочности на осевое сжатие B (МПа)

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

3. Марка бетона по морозостойкости – характеризуется:

А) числом выдерживаемых бетоном циклов попеременных замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии

Б) числом выдерживаемых бетоном циклов замораживания

В) классом бетона по нормальной прочности

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

4. W 12 – это обозначение:

А) марки бетона по водонепроницаемости

Б) марки бетона по средней плотности

В) класса прочности бетона

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

5. Как называется арматура с условным обозначением А 600?

А) проволочная высокопрочная

Б) стержневая горячекатаная

В) стержневая термически упрочнённая

Г) канатная

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

6. Какая характеристика бетона является расчётным сопротивлением бетона осевому сжатию для предельных состояний первой группы?

А) Rbn

Б) Rbtn

В) Rb,ser

Г) Rb

Д) Rbt

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Рабочая | А) Это арматура, которая определяется расчетом и обеспечивает прочность конструкции |
| --- | --- |
| 2) Конструктивная | Б) Это арматура, которая обеспечивает прочность конструктивных элементов и узлов, но расчетом не определяется, а устанавливается из практики проектирования и эксплуатации конструкций |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

2. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) По способу изготовления арматура классифицируется, как 2) По виду поверхности арматура классифицируется, как | А) Стержневая, горячекатаная (d = 6…40 мм); проволочная, холоднотянутая (d = 3…6 мм) Б) Гладкая, периодического профиля (рифленая) |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

3. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) По способу применения арматура классифицируется, как 2) По способу упрочнения арматура классифицируется, как | А) термически упрочненная, т.е. подвергнутая термической обработке; упрочненная в холодном состоянии – вытяжкой или волочением Б) напрягаемая, подвергнутая предварительному натяжению до эксплуатации; ненапрягаемая |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

4. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| - 1) Склонность арматуры к хрупкому разрушению при отрицательных температурах (ниже -30оС) - 2) Разрушение арматуры при действии многократно повторяющейся знакопеременной нагрузке и имеет характер хрупкого разрушения | А) Усталостное разрушение Б) Хладноломкость |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность проектирования железобетонных элементов:

А) выбор расчетной схемы, сбор нагрузок

Б) статический расчет

В) выбор материалов

Г) расчет по предельным состояниям

Д) конструирование

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

2. Указать последовательность расчета элементов прямоугольного профиля на прочность по сечениям, нормальных к продольной оси элемента:

А) определение требуемой площади рабочей арматуры

Б) определение коэффициента αm и сравнение его с граничным значением

В) определение ширины, рабочей высоты элемента

Г) определение усилий

Д) выбор материалов

Е) конструирование

Правильный ответ: Д, Г, В, Б, А, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1.	Надежное сцепление _____________с бетоном, препятствующее сдвигу арматуры в бетоне, является основным фактором, обеспечивающим совместную работу арматуры и бетона в железобетоне.

Правильный ответ: арматуры

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

2. По II группе ___________состояний выполняют расчеты по образованию трещин, раскрытию трещин и расчет по перемещениям.

Правильный ответ: предельных

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

3. Нагрузки, отвечающие нормальным условиям эксплуатации, называют_______.

Правильный ответ: нормативными

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

4. Нагрузки, отвечающие предельным максимальным значениям, появление которых возможно в результате влияния неучтенных факторов   – называют __________.

Правильный ответ: расчетными

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

5. _______сопротивления бетона получают путем деления нормативных сопротивлений на соответствующие коэффициенты надежности по материалу.

Правильный ответ: расчетное

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

6. Минимальный процент _______рабочей продольной арматуры в изгибаемых элементах.

Правильный ответ: армирования

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Минимальный диаметр ____________арматуры – 12 мм. Минимальный диаметр поперечной арматуры в сварных каркасах задается из условия свариваемости.

Правильный ответ: рабочей / продольной

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

2. Толщина ______слоя для продольной рабочей арматуры в плитах принимается не менее 10…15 мм.

Правильный ответ: защитного / бетона от арматуры до наружной грани элемента

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Толщина плиты перекрытия– 6 см. Нормативная нагрузка от веса пола – 0.56 кПа. Временная полезная нагрузка	4,00 кПа. Выполнить сбор нагрузок на плиту перекрытия.

Время выполнения – 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Сбор нагрузок на 1 м2 плиты, кПа

| Вид нагрузки | Нормативное значение | f | Расчетное предельное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| От веса пола | 0,56 | - | 0,70 |
| От веса монолитной плиты 0,06 25 | 1,50 | 1,1 | 1,65 |
| Всего постоянная нагрузка | 2,06 | - | 2,35 |
| Временная полезная нагрузка | 4,00 | 1,2 | 4,8 |
| Всего полная | 6,06 | - | 7,15 |

Найдем расчетную нагрузку на 1 погонный метр (при n  = 0,95):

= 7,15 × 1 × 0,95 = 7,15 .

Ответ: расчетную нагрузку на 1 погонный метр плиты 7.15 кН/м.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

2. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Определить длину плоских сеток для армирования монолитной балочной плиты в пристенном участке.

Исходные данные:

пролет второстепенной балки  м,

ширина сечения главных балок  мм .

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Расчет длины сеток.

= 5 000 – 300 + 50 = 4 750 мм.

Ответ: длина сетки 4750 мм.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

3. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Исходные данные:

- Пролет второстепенной балки  = 6 м;

- Ширина сечения главной балки  = 200 мм.

Определить длину второго расчетного пролета плиты.

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Второй (третий, четвертый) расчетный пролет:

Ответ: 5800 мм.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4

4. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Исходные данные:

- Высота сечения плиты  = 6 см;

- Высота сечения второстепенной балки  = 40 см;

- Ширина сечения второстепенной балки  = 15 см;

Определить площадь сечения второстепенной балки.

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Площадь сечения второстепенной балки определяется по следующей формуле

Ответ: 0.051 м2

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4