Комплект оценочных материалов по дисциплине 

«Конструкции из дерева и пластмасс»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Клееные конструкции изготавливают из древесины:

А) влажностью до 20 %

Б) влажностью до 12%

В) влажностью до 15%
Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Стандартная влажность при испытаниях деревянных образцов:

А) 12%

Б) 20 %

В) 18 %

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. При повышении температуры предел прочности и модуль упругости Е древесины:

А) снижаются

Б) повышается

В) не изменяется

Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Выберите все правильные варианты ответов
4. Плотность древесины зависит от:

А) породы
Б) количество пустот
В) толщины стенок клеток

Г) содержании влаги

Д) возраста

Правильный ответ: А, Б, В, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
5. Достоинствами строительных пластмасс являются следующие свойства:

А) высокая прочность 50 – 100 МПа и выше (кроме пенопластов)

Б) небольшая плотность 20 – 2000 кг/м3 (стеклопластик)

В) химическая стойкость, т.е. способность сохранять свои свойства в агрессивных средах, в которых другие материалы коррозируют

Г) биостойкость – стойкость против гниения

Д) низкая стоимость

Правильный ответ: А, Б. В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

	1) В конструкциях из дерева и пластмасс могут возникнуть следующие предельные состояния первой группы
2) Вторая группа предельных состояний – это такие состояния, при которых конструкция 
	А) становится непригодной лишь к нормальной эксплуатации
Б) разрушение, потеря устойчивости, опрокидывание, недопустимая ползучесть


Правильный ответ: 
	1
	2

	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

	1)  Отклонения нагрузок учитываются
 2) Расчетная нагрузка получается 
	А) умножением нормативной на соответствующий коэффициент надежности
Б) коэффициентами надежности по нагрузке γf


Правильный ответ: 
	1
	2

	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

	  1) Предельные прогибы изгибаемой деревянной балки междуэтажного перекрытия

 2) Предельные прогибы изгибаемой деревянной балки чердачных перекрытий
	А) 1/200

Б) 1/250


Правильный ответ: 
	1
	2

	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность расчета деревянных элементов на центральное растяжение:
А) определяют расчетное сопротивление древесины
Б) определяют усилие растяжения N
В) определяют Fнт
Г) выполняют проверку по формуле 
[image: image1.wmf]0

m

R

F

N

p

НТ

р

×

£

=

s


Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2.  Указать последовательность расчета изгибаемых элементов:
А) Расчет ведут по первому предельному состоянию

Б) расчет ведут по второму предельному состоянию, определяют прогиб
В) определяют нормальные напряжения в элементах, обеспеченных от потери устойчивости плоской формы деформирования

Г) выполняют расчет на прочность от касательных напряжений

Правильный ответ: А, В, Г, Б
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово
1. Клеефанерные  ______ с плоской стенкой состоят из фанерных стенок и дощатых поясов и ребер, склеенных между собой.   

Правильный ответ: балки
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Колонны рассчитывают: на _________нагрузки от веса покрытия, стенового ограждения и собственного веса; временные нагрузки от снега и технологического оборудования; горизонтальные временные ветровые нагрузки и нагрузки, возникающие при торможении кранов.
Правильный ответ: постоянные
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. Расчет трехслойных панелей производится по двум предельным состояниям (по ____ и деформативности).
Правильный ответ: прочности
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
4. Генеральными размерами фермы являются ___________ и высота.

Правильный ответ: пролет
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Минимальная высота балки hmin определяется из условия обеспечения __________.
Правильный ответ: жесткости / прогиба.
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Прогоны воспринимают нагрузку от ______________ и передают ее на стропильные фермы.

Правильный ответ: покрытия / кровли

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
3. В покрытиях, отапливаемых ____для укладки утеплителя применяют одинарный дощатый настил.
Правильный ответ: зданий / сооружений / помещений
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
4. Жесткость_______ зависит от её высоты.

Правильный ответ: балки / изгибаемого элемента

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания открытого типа с развернутым ответом 

1. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.
Определить расчетные сопротивления древесины изгибу в зависимости от условий работы и эксплуатации.
Исходные данные:
древесина - кедр сибирский. 
[image: image2.wmf]2

3

,

1

13

см

кН

МПа

R

u

=

=

 - расчетное сопротивление древесины сосны или ели изгибу для элементов прямоугольного сечения высотой до 50 см;


[image: image3.wmf]2

.

1

=

п

m

 - переходный коэффициент на породу древесины кедра сибирского (кроме Красноярского края);


[image: image4.wmf]1

m

в

=

 - коэффициент условий работы в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации А2;


[image: image5.wmf]2

,

1

m

н

=

 - коэффициент условий работы при воздействии монтажной нагрузки, для снеговой нагрузки 
[image: image6.wmf]1

m

н

=

;


[image: image7.wmf]1

m

б

=

 - коэффициент, учитывающий абсолютную высоту клееного деревянного элемента при высоте сечения менее 50 см;


[image: image8.wmf]1

m

сл

=

 и 
[image: image9.wmf]1

m

гн

=

 - коэффициенты, применяемые для клееной древесины.

Время выполнения - 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:
Расчетное сопротивление древесины кедра сибирского изгибу для расчета с учетом монтажной нагрузки


[image: image10.wmf]2

87

,

1

7

,

18

1

1

1

2

,

1

1

2

.

1

13

см

кН

МПа

m

m

m

m

m

m

R

R

гн

сл

б

н

в

п

и

u

=

=

×

×

×

×

×

×

=

=

,

Ответ: 18.7 МПа.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
2. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Выполнить сбор постоянной нагрузки на 1м2 покрытия утепленной панели. Состав нагрузки представлен в таблице. Конструкция панели: дно панели состоит из плоских асбестоцементных листов по ГОСТ 18124-75*.  Ширина асбестоцементного листа для плиты покрытия 1,5 м.  Шурупами, поставленными через 15-20 см плоский лист крепится к черепным брускам с размерами поперечного сечения 50 х 50мм. Черепные бруски прибиты к продольным боковым рёбрам стальными гвоздями 4 х100мм через 15-20 см.    Продольные боковые рёбра изготовлены из досок второго сорта поставленных на ребро. Толщина досок 40-50 мм. Высота ребра h =20см. Толщина доски, а =40мм                    

Время выполнения - 30 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:
	Вид нагрузки
	q
[image: image11.wmf]н

,кН/м2
	
[image: image12.wmf]f

g


	q
[image: image13.wmf]р

кН/м
[image: image14.wmf]2



	1. Постоянная.

1.1 Волнистые асбестоцементные листы  
[image: image15.wmf]мм

8

=

d

 

1.2 Собственный вес прогона 

     
[image: image16.wmf]08

.

1

6

2

.

0

08

.

0

×

×

=

×

×

a

h

b

d

g

        
[image: image17.wmf]d

g

=6 кН/м
[image: image18.wmf]3


1.3 Черепные бруски

     
[image: image19.wmf]2

2

.

.

.

.

×

×

×

d

б

ч

б

ч

h

b

g

=
[image: image20.wmf]08

.

1

2

6

05

.

0

05

.

0

×

×

×


1.4 Гвозди и шурупы.

1.5 Плоский асбестоцементный лист

     
[image: image21.wmf]мм

6

=

d


1.6 Пароизоляция – 1 слой 

      пергамина.

1.7 Утеплитель
[image: image22.wmf]м

1

.

0

=

d


      
[image: image23.wmf]08

.

1

8

,

0

1

1

.

0

×

×


	
	1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2
	

	Всего
	
	
	


Ответ: q
[image: image24.wmf]н

= 0.479 кН/м2 ; q
[image: image25.wmf]р

= 0.56 кН/м
[image: image26.wmf]2


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-4
PAGE  
2

_1419423405.unknown

