Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Производство строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. В каком направлении демонтируют стеновые панели:

А) снизу-вверх

Б) не имеет значения

В) справа-налево

Г) слева-направо

Д) сверху-вниз

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

2. В каких частях здания используется монолитный бетон при усилении различных железобетонных конструкции?

А) надземных и подземных

Б) цокольных

В) кровельных

Г) балконных

Д) крыльцо

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

Выберите все правильные варианты ответов

3. Износ зданий и сооружений бывает:

А) моральный

Б) частичный

В) полный

Г) физический

Д) исторический

Правильный ответ: А, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

4. При реконструкции зданий и сооружений, строительно-монтажные работы разделяют на два вида:

А) внутриплощадочные

Б) придомовые

В) строительно-монтажные

Г) рабочие

Д) внутриобъектные

Правильный ответ: А, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между видами крепления по расчетной схеме:

| 1) Консольные крепления | А) Шпунтовые стенки, стойки которых удерживаются путем забивки их ниже дна котлована |
| --- | --- |
| 2) Распорные крепления | Б) Анкерные тяги, передающие усилия от крепи на анкерные плиты |
| 3) Анкерные крепления | В) Стойки ставят на дно выемки и крепят распорками |
| 4) Подвесные крепления | Г) Горизонтальные элементы, выполняющие роль упорных прогонов |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | В | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

2. Установите соответствие между определениями:

| 1) Перепланировка помещения | А) Капитальное изменение параметров объекта, таких как высота, количество этажей, площадь комнат и прочее |
| --- | --- |
| 2) Переустройство помещения | Б) Изменение конфигураций |
| 3) Реконструкция | В) Установка, замена или перенос инженерных сетей, электрического или санитарно-технического оборудования |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

3. Установить соответствие между работами по передвижке зданий:

| 1) Работы подготовительного периода | А) Отделение здания от фундамента осуществляется по линии среза |
| --- | --- |
| 2) Отделение здания от фундамента и устройство обвязочного пояс | Б) Обследование здания, определение фактического плана, уточнение геометрических размеров толщины стен, колонн, фундаментов и других конструктивных элементов, определение массы здания |
| 3) Устройство путей и механизмов перемещения здания | В) Устройство путей перемещения здания в подвальной части после установки обвязочного пояса |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

4. Установите соответствие между видами ремонта:

| 1) Капитальный ремонт | А) Замена или восстановление отдельных частей конструкций и оборудования в связи с их износом и разрушением |
| --- | --- |
| 2) Комплексный капитальный ремонт | Б) Переустройство, связанное с изменением его габаритов (надстройка, пристройка) или положения (передвижка, подъем зданий), а также с изменением назначения здания в целом или отдельных его частей (переоборудование всего жилого дома или только первого этажа под общественное здание или учреждение) |
| 3) Реконструкция жилого дома | В) Производится перепланировка квартир для посемейного заселения, а также доводится до современных требований, принятых в новом строительстве, уровень благоустройства и инженерного оборудования, т.е. это капитальный ремонт с модернизацией и повышением благоустройства |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установить последовательность устройства уширения подошвы фундамента:

А) устройство опалубки

Б) разработка траншеи

В) установка арматуры

Г) очистка поверхности кладки металлическими щетками

Д) бетонирование

Правильный ответ: Б, Г, А, В, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

2. Установите последовательность ремонта балконных плит при незначительных (поверхностных) разрушениях:

А) гидроизоляция мастикой

Б) заделка поврежденных мест мелкозернистым бетоном

В) очистка от отслоившегося бетона

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

3. Установить правильную последовательность разборки зданий и сооружений:

А) технологические конструкции (трубопроводы, этажерки под оборудование, подъемники и т.д.)

Б) технологические конструкции (кровли, полы, окна, двери, несущие наружные и внутренние стены)

В) специальные конструкции (лестницы, шахты, галереи)

Г) несущие конструкции: сначала горизонтальные, затем вертикальные

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

4. Установить правильную последовательность работ по замене плит покрытия:

А) вырубка раствора швов замоноличивания

Б) разрезка узлов сопряжения плиты со стропильной фермой

В) строповка плиты покрытия

Г) демонтаж плиты покрытия

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1.	Переустройство с целью частичного или полного изменения функционального назначения, установки нового эффективного оборудования, улучшения застройки территорий, приведения в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями называется ___________________ зданий и сооружений.

Правильный ответ: реконструкцией

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

2.	При применении ____________ бетона в реконструируемых объектах особое внимание уделяют качеству бетонной смеси, подбору состава бетона, модулю крупности заполнителей и осадке конуса.

Правильный ответ: монолитного

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

3. В условиях реконструкции из-за стесненности мест, как правило, делают котлованы и траншеи с ___________ стенками.

Правильный ответ: вертикальными

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

4.	Разборка сборных зданий называется ____________ конструкций.

Правильный ответ: демонтаж

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Замена или восстановление отдельных частей конструкций и оборудования в связи с их износом и разрушением выполняется при ___________________________.

Правильный ответ: капитальном ремонте

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

2. Усиление фундаментов производят до начала _______________________ работ при капитальном ремонте здания.

Правильный ответ: демонтажных и монтажных

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

3.	При реконструкции зданий и сооружений существенно важным является максимально возможное снижение массы перекрытий, что достигается применением ________________ конструкций, панелей из ячеистого бетона и керамических блоков.

Правильный ответ: легкобетонных / легких бетонных

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

4. При монтаже промежуточных ферм их опирают на дополнительные ______________, установленные между существующими колоннами.

Правильный ответ: подстропильные балки

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Приведите основные разделы технологической карты на работы по реконструкции.

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат:

1) область применения;

2)	технология и организация реконструктивного процесса;

3)	технико-экономические показатели;

4)	материально-технические ресурсы.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух разделов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

2. Приведите основные методы восстановления и усиления фундаментов.

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат:

1) укрепление кладки фундаментов без расширения подошвы;

2) устройство обойм;

3) применение разгружающих конструкций;

4) изменение конструктивной схемы фундамента.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух методов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

3. Приведите типы крепления стенок по расчетной схеме.

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: консольные, распорные, анкерные, подкосные и подвесные.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух типов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2

4. Приведите облегченные конструкции, используемые при надстройке производственных зданий.

Время выполнения – 2 минут.

Ожидаемый результат:

1) несущие конструкции покрытия;

2) колонны;

3) ограждающие конструкции покрытия.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух конструкций.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10, ПК-2