Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Спецкурс по технологии и организации строительного производства»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Сводом основных нормативных документов по составлению проектно-сметной документации и осуществлению промышленного, жилищного и других видов строительства, эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и конструкций является:

А) СНиП

Б) ГОСТ

В) СанПиН

Г) ГЭСН

Д) ЕНИР

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

2. Одним из наиболее эффективных средств осушения грунтового массива и предотвращения водопритока в котлован является?

А) искусственное понижение уровня грунтовых вод

Б) откачка воды

В) принудительное осушение грунтового массива

Г) применение тепловых пушек

Д) применение дренажных насосов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

Выберите все правильные варианты ответов

3. Способа возведения наземных стальных резервуаров:

А) монтаж рулонных заготовок

Б) монтаж наращиванием

В) метод разворота

Г) монтаж полистовым способом

Д) метод подъема

Правильный ответ: А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

4. Способы возведения подземных сооружений в зависимости от их размеров и назначения, гидрогеологических данных и прочих факторов:

А) открытый

Б) тунельный

В) полуоткрытый

Г) закрытый

Д) нет правильного ответа

Правильный ответ: А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между направлениями возведения объекта:

| 1) Монтаж наращиванием | А) Отдельные этажи и ярусы возводят последовательно снизу-вверх, а при строительстве многоэтажных зданий вышерасположенные конструкции последовательно устанавливают на ранее смонтированные и закрепленные ниже конструкции |
| --- | --- |
| 2) Монтаж подращиванием | Б) Сборку конструкций производят в стороне от своих постоянных опор, а затем устанавливают на эти опоры путем горизонтального перемещения по временным путям |
| 3) Метод надвижки | В) В пределах каждого яруса выполняются все сборочные и сварочные работы на земле, в наиболее благоприятных условиях |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

2. Установите соответствие между стадиями проектно-сметной документации:

| 1) Эскизная (ЭП) | А) Стадия, где утверждают объект возведения |
| --- | --- |
| 2) Рабочий проект и документация (РП и РД) | Б) Эта стадия проводится для сложных в технологическом плане объектов относительно экологических и художественных требований, индустриального оборудования, обеспечения |
| 3) Проектная (П) | В) Стадия включает разработку пакета бумаг, включающего два комплекта для расчета по организации строительной деятельности |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

3. Установить соответствие схемы водопонижения в зависимости от типа и расположения водопонизительных устройств относительно строящегося сооружения:

| 1) Линейная | А) При расположении водопонизительных устройств в несколько ярусов по глубине котлована |
| --- | --- |
| 2) Контурная | Б) Водопонизительные устройства располагаются в ряд по одной линии |
| 3) Кольцевая | В) Водопонизительные устройства располагаются по контуру, огибающему сооружение |
| 4) Ярусная | Г) При замкнутом контуре расположения водопонизительных устройств |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

4. Установите соответствие между гидроизоляции по назначению:

| 1) Противокапиллярная | А) Для защиты материала конструкций от химически агрессивных вод; устраиваются по всем смачиваемым поверхностям |
| --- | --- |
| 2) Антифильтрационная | Б) Для защиты стен и пола подвала от действия гидростатического напора грунтовых вод при их высоком уровне; устраиваются на стенах и в конструкции пола подвала со стороны действия напора |
| 3) Противонапорная | В) Для защиты стен и подземных конструкций зданий от капиллярной влаги; устраивается горизонтально по обрезу фундамента и (или) на высоте не менее 150 мм от планировочной отметки земли |
| 4) Антикоррозионная | Г) Для защиты от проникновения воды через толщу конструкций в подземные пространства зданий; устраиваются со стороны фильтрации воды по всему контуру здания |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установить последовательность ведения работ при методе «стена в грунте»:

А) монтаж арматурного каркаса

Б) монтаж машины для производства земляных работ и сооружение форшахты или направляющих для будущих траншей

В) установка ограничителей;

Г) монтаж оборудования для укладки бетонной смеси методом вертикально-перемещающейся трубы

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

2. Установить последовательность монтажа висячих покрытий:

А) на железобетонный контур натягивают вантовую сеть из стальных канатов, обеспечивающую заданную проектом кривизну оболочки

Б) прикладывают временную пригрузку в виде равномерной загрузки оболочки штучным грузом, вес которого обычно принимают равным весу кровли и временной нагрузки

В) замоноличивают швы между сборными плитами оболочки

Г) снимают временную пригрузку после достижения бетоном проектной прочности

Д) по канатам укладывают сборные железобетонные плиты покрытия

Правильный ответ: А, Д, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

3. Установить правильную последовательность технологической схемы монтажа яруса башни градирни укрупненными блоками:

А) предварительная сборка блоков с обшивкой и раскладка их по периметру градирни у мест стоянок крана

Б) проверка геометрических размеров яруса башни с составлением исполнительной схемы

В) установка ферм жесткости, оборудованных щитами настила подмостей

Г) переход к монтажу следующего по высоте яруса

Д проектное закрепление всех блоков яруса

Е) монтаж блоков яруса до замыкания контура с временным их креплением расчалками и подкосами

Правильный ответ: А, Е, В, Б, Д, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

4. Установить правильную последовательность монтажного цикла при методе наращивания вертолетом:

А) выход вертолета на монтажную вертикаль с расстоянием между нижней кромкой блока и верхом монтажного стыка 1,5…2 м

Б) строповка готового к монтажу блока, отрыв от земли и подъем на высоту 2,5…3 м

В) монтажное зависание, установка блока в проектное положение

Г) расстроповка груза и подъем вертолета для уменьшения ветрового давления на смонтированную, но еще не закрепленную конструкцию

Д) медленный подъем блока в промежуточное по высоте положение для успокоения груза с последующим транспортированием его в зону монтажа

Правильный ответ: Б, Д, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1.	Результатом проведенной экспертизы проектной документации является экспертный _____________, который выдается заказчику, оформленный по установленным формам.

Правильный ответ: отчет

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

2.	Заблаговременное полное или частичное снижение уровня грунтовых вод для создания безопасных условий ведения строительных работ называется ______________ водопонижение.

Правильный ответ: предварительное

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

3. ___________________ метод возведения фундаментов глубокого заложения применяют в тех случаях, когда наблюдается значительный приток воды и осложняются работы по осушению, а также когда грунты содержат крупные включения твердых пород.

Правильный ответ: кессонный

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

4.	Сооружения башенного типа, применяемые для охлаждения промышленной воды, называются _______________.

Правильный ответ: градирнями

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Работа, связанная с определением соответствия принятых проектных решений исходным данным на проектирование, требованиям законодательства, государственным стандартам, строительным нормам и правилам называется экспертизой __________________ на строительство.

Правильный ответ: проектной документации

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

2. Замкнутая в плане и открытая снизу и сверху полая конструкция, бетонируемая или собираемая из сборных элементов на поверхности грунта и погружаемая под действием собственного веса или дополнительной пригрузки, по мере разработки грунта внутри её называется _______________.

Правильный ответ: опускным колодцем

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

3.	Купольные покрытия монтируются на проектных отметках методом _________________.

Правильный ответ: навесной сборки

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

4. Висячая система в виде предварительно напряженной стальной мембраны, натянутой на железобетонный опорный контур и совмещающий несущие и ограждающие функции, представляет собой _________________________.

Правильный ответ: мембранное покрытие

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Приведите основные критерии выбора методов и организации монтажа конструкций зданий.

Время выполнения – 3 минуты.

Ожидаемый результат:

1) объем монтажных работ;

2) объемно-планировочное и конструктивное решение;

3) сроки монтажа;

4) парк монтажных механизмов.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух критериев.

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

2. Приведите три раздела проектно-сметной документации.

Время выполнения – 3 минуты.

Ожидаемый результат:

1) Текстовый - включает общие сведения об объекте, сопроводительные таблицы, пояснительную записку и отсылки к актуальным градостроительным актам, СНиП, действующему законодательству.

2) Графический - содержит чертежи, макеты, схемы, модели, планы, отражающие инженерные решения.

3) Расчетный - отдельно на каждый элемент проекта составляют предварительные сметы, которые в конце объединяют в сводный отчет.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух названий разделов.

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

3. Приведите основные характеристики для определения способа водопонижения.

Время выполнения – 3 минуты.

Ожидаемый результат: глубина котлована, технология строительства, фильтрационные свойства грунтов.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух характеристик.

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

4. Приведите последовательность работ при строительстве подземных сооружений опускным способом.

Время выполнения – 2 минуты.

Ожидаемый результат:

1. Устройство опоры под нож.

2. Устройство стен.

3. Устройство днища.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух работ.

Компетенции (индикаторы): ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8