Комплект оценочных материалов по практике

«Производственная исполнительная практика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Каким главным требованиям должны отвечать архитектурные сооружения?

А) функциональной целесообразности (польза)

Б) иметь хороший внешний вид и быть прочным

В) обеспечивать единство прочности, пользы и красоты

Г) удовлетворять потребности заказчика и архитектора

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

2. Как называются конструкции образующие в каркасе горизонтальные и вертикальные элементы, соединенные между собой в поперечном и продольном направлениях?

А) рамами

Б) блоками

В) проемами

Г) коробками

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

3. Как называются перекрытия, которые отделяют первый этаж от грунта, расположенного в бесподвальной части?

А) чердачные

Б) цокольные (нижние)

В) междуэтажные

Г) надподвальные

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

4. Как классифицируются перекрытия по конструкции несущих элементов?

А) балочные и безбалочные

Б) чердачные и междуэтажные

В) деревянные и железобетонные

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между частями здания:

| 1) Мауэрлат | А) Подземная часть здания, воспринимающая нагрузку от вышележащих конструкций и передающая её на грунт |
| --- | --- |
| 2) Скат | Б) Конструкция балкона |
| 3) Консоль | В) Наклонная поверхность кровли |
| 4) Фундамент | Г) Опорная часть наслонных стропил в двускатной крыше |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

2. Установите соответствие между основными требованиями, предъявляемые к зданиям:

| 1) Функциональная целесообразность | А) Здание должно благоприятно воздействовать на психологическое состояние и сознание людей |
| --- | --- |
| 2) Конструктивная целесообразность | Б) При минимальных затратах труда, средств и времени на постройку здания получение максимума полезной площади |
| 3) Экономическая целесообразность | В) Здание должно надежно защищать людей от вредных воздействий, быть прочным, т.е. выдерживать внешние воздействия (оборудования, людей, температуры, солнечной радиации и т.п.) и долговечным, т.е. не терять своих качеств во времени |
| 4) Архитектурно-композиционная и художественная выразительность | Г) Здание должно быть удобно для того процесса, для которого оно предназначено |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

3. Установите соответствие между видами размеров применяемым при проектировании и в строительстве:

| 1) Номинальный | А) Проектный размер изделия, отличающийся от номинального размера на величину конструктивного зазора |
| --- | --- |
| 2) Конструктивный | Б) Фактический размер изделия, отличающийся от конструктивного на величину, определяемую допуском (положительным или отрицательным), величины которого зависят от установленного класса точности изготовления изделия и регламентированы для каждого из них |
| 3) Натурный | В) Проектное расстояние между условными осями здания |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

4. Установите соответствие между частями здания классифицируемых по крупности:

| 1) Объёмно-планировочные элементы | А) Крупные части, на которые можно поделить объём здания: комната, квартира, этаж, секция, лестничная клетка, подвал, чердак, входные вестибюли и т.п. |
| --- | --- |
| 2) Конструктивные элементы здания | Б) Фундаменты, стены и столбы, перекрытия, крыши, лестницы, окна, двери и перегородки и другие конструкции, из которых состоит здание |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать технологическую последовательность возведения здания:

А) инженерные изыскания

Б) возведение стен

В) подготовка к строительству

Г) кровельные работы

Д) обустройство фундамента

Е) отделочные работы

Правильный ответ: В, А, Д, Б, Г, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

2. Указать последовательность вычерчивания плана здания:

А) проводят маркировочные кружки диаметром 8-10 мм, которые отстоят от размерной линии на 3-4 мм

Б) в наружных стенах изображают оконные проемы с четвертями

В) в соответствии с заданными размерами проводят штрихпунктирной линией толщиной 0,1- 0,15 мм координационные оси (горизонтальные и вертикальные) наружных и внутренних капитальных стен

Г) показывают расположение сантехнического оборудования

Д) проводят тонкими сплошными линиями (0,2-0,25 мм) контуры стен с учетом их толщины и привязки к осям

Е) обводка и простановка размеров

Правильный ответ: В, А, Д, Б, Г, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

3. Указать последовательность вычерчивания разреза здания:

А) проводят тонкими линиями контуры стен, определяют ширину лестничных площадок, показывают тонкими линиями контур карниза и крыши

Б) проводят тонкими линиями координационные оси и горизонтальные линии основных уровней

В) проводится разбивка (разметка) оконных и дверных проемов по высоте

Г) выполняется обводка и наносятся размеры

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

4. Указать последовательность вычерчивания фасада здания:

А) проводят тонкими линиями горизонтальные контуры цоколя, низа и верха проемов (оконных и дверных), карниза, конька и других элементов здания

Б) вычерчивают тонкими линиями крыши, если необходимо, то дымовые и вентиляционные трубы, ограждения балконов и другие архитектурные элементы фасада

В) вычерчивают вертикальные линии координационных осей, стен, оконных и дверных проемов и т.п.

Г) проводят горизонтальную линию толщиной, принятой для обводки фасада. Эта линия служит основанием, на котором строят фасад здания

Правильный ответ: Г, А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Здания, имеющие от 5 до12 этажей, называются зданиями _______________.

Правильный ответ: средней этажности

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

2. Площадка, окруженная с трех сторон стенами и имеющая парапет (как прямой, так и криволинейный) только с одной стороны, называется_______________.

Правильный ответ: лоджия

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

3. Стены, которые передают на фундамент нагрузку только от собственного веса, называются_______________.

Правильный ответ: самонесущие

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

4. Плоские крыши имеют уклон скатов до _______________ %.

Правильный ответ: 2

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Освещение помещения через оконные проемы и фонари называется ________________.

Правильный ответ: инсоляцией / инсоляция

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

2. Элемент санитарно-технического оборудования здания, состоящий из вертикальных внутристенных или приставных каналов с отверстиями, закрытыми жалюзийными решетками, сборных горизонтальных воздуховодов и вытяжной шахты называется ________________.

Правильный ответ: вентиляционное устройство / вентиляция

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

3. В местах устройства ворот для въезда в цех автомобильного или железнодорожного транспорта устраивается ________________.

Правильный ответ: монолитная подбетонка / монолитный участок

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

4. Номинальная длинна стеновой легкобетонной панели (6м или 12м) принимается в зависимости от ________________.

Правильный ответ: шага колонн

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тема: Защита отчета о прохождении производственной исполнительной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной исполнительной практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной исполнительной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной исполнительной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8