Комплект оценочных материалов по практике

«Производственная проектная практика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Строительные конструкции и основания рассчитываются на нагрузки и воздействия по:

А) допускаемым напряжениям

Б) методу предельных состояний

В) разрушающим нагрузкам

Г) потери устойчивости

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

2. Установленная нормами нагрузка, гарантирующая нормальную эксплуатацию конструкции, называется:

А) правильной

Б) нормальной

В) нормативной

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

3. Что можно отнести к положительным свойствам древесины:

А) гигроскопичность

Б) пластичность

В) лёгкость обработки

Г) низкая огнестойкость

Д) высокая прочность

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

4. Укажите, от чего зависит величина снеговой нагрузки на 1м2 покрытия:

А) от района строительства

Б) профиля покрытия

В) от материала кровли

Г) площади покрытия

Д) уклона кровли

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между строительной машиной и видом строительно-монтажных работ:

| 1) Первое | А) Недопустимые деформации конструкций в результате прогиба, образования или раскрытия трещин |
| --- | --- |
| 2) Второе | Б) Потеря устойчивости формы, положения, разрушения любого характера |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

2. Установить соответствие между элементами камня:

| 1) «СП» | А) Сталь с добавлением значительного количества раскислителей |
| --- | --- |
| 2) «ПС» | Б) Сталь с добавлением незначительного количества раскислителей |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

3. Установите соответствие между свойствами материала

| 1) Прочность | А) Свойство материала восстанавливать свою первоначальную форму после снятия внешних нагрузок |
| --- | --- |
| 2) Упругость | Б) Способность материала сопротивляться внешним силовым воздействиям |
| 3) Старение | В) Изменение свойств стали с течением времени |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

4. Установить соответствие между видами хвойных пород:

| 1) Сосна | А) Спелодревесная порода, древесина белого цвета, имеются смоляные ходы различного диаметра, но меньше, чем у сосны, поэтому у ели повышенное загнивание |
| --- | --- |
| 2) Ель | Б) Ядровая порода, имеет ядро красновато-бурого цвета и узкую заболонь белого цвета |
| 3) Лиственница | В) Ядровая порода, ядро буровато-красного цвета, заболонь ‒ желтовато-бурая, широкая, годичные слои хорошо видны, смоляные ходы довольно крупные и многочисленные |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность сбора нагрузок:

А) рассчитать постоянную нагрузку

Б) рассчитать временные кратковременные нагрузки

В) рассчитать временные длительные нагрузки

Г) определить расчётное сочетание нагрузок

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

2. Указать последовательность определения изгибающего момента:

А) разбиение балки на участки

Б) составление выражений для определения поперечной силы и изгибающего момента

В) определение опорных реакций

Г) построение графиков (эпюр) внутренних сил

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Установленная нормами нагрузка, гарантирующая нормальную эксплуатацию конструкции, называется______________.

Правильный ответ: нормативной

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

2. Способность металла разрушаться при незначительных деформациях называется_______________.

Правильный ответ: хрупкость

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

3. Свойство материала получать остаточные деформации после снятия внешних нагрузок называется ________________________.

Правильный ответ: пластичность

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

4. Основным недостатком стали является подверженность ________________.

Правильный ответ: коррозии

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Работа, затраченная на маятниковом копре для разрушения стандартного образца, называется ________________.

Правильный ответ: ударная вязкость

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

2. Диаграмма растяжения высокопрочной стали и алюминиевых сплавов отличается полным отсутствием __________________.

Правильный ответ: площадки текучести

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

3. По химическому составу стали подразделяются на _________________________.

Правильный ответ: легированные и углеродистые

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

4. Коррозионная стойкость определяет долговечность __________________________.

Правильный ответ: стальных конструкций

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тема: Защита отчета о прохождении производственной проектной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4, ПК-5