Комплект оценочных материалов по дисциплине:

«Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение с элементами гидравлики)»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один  правильный ответ

1. Суточная биологическая потребность человека в воде составляет:

А) 2 —3 литра

Б) 110 —150 литров

В) 15 литров

Г) 50 литров

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. На какой вид человеческой деятельности затрачивается самое большое количество воды?

А) личная гигиена

Б) приготовление пищи

В) орошение

Г) полив

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Трубы, из какого материала нашли широкое распространение для транспортирования воды в первых системах водоснабжения в XIX веке?

А) чугунные

Б) стальные

В) железобетонные

Г) пластмассовые

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. Ухудшение качества исходного сырья системы водоснабжения —природной воды —происходит из-за:

А) природных явлений

Б) возрастания антропогенной нагрузки

В) атмосферных осадков

Г) изменения климата

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

5. Вертикальные водозаборы подземных вод могут быть

А) трубчатые колодцы (скважины)

Б) инфильтрационные

В) горизонтальные водозаборы

Г) каптажные камеры

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

6. Насосная станция первого подъема подает

А) природную воду в резервуар чистой воды

Б) сточную воду на очистные сооружения

В) природную воду на очистные сооружения

Г) сточную воду в главный коллектор

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1.Установите соответствие

| 1) Реальной жидкостью называется жидкость… 2) Идеальной жидкостью называется жидкость... | А) в которой отсутствует внутреннее трение; Б) находящаяся при реальных условиях; В) в которой присутствует внутреннее трение; Г) способная быстро испаряться. Д) способная сжиматься |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В, 2-А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Установите соответствие

| - Коэффициент сжатия струи - Коэффициент скорости - Коэффициент расхода - Коэффициент гидравлического трения - Коэффициент местных потерь | А) ζ Б) λ В) φ Г) ε Д) μ |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-Г,4-Б, 5-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

| - Давление обозначается латинской буквой - Сила давления обозначается латинской буквой - Средняя скорость движения жидкости обозначается латинской буквой - Истинная скорость движения жидкости обозначается латинской буквой - Расход жидкости обозначается латинской буквой - Напор обозначается латинской буквой | А) Q Б) v В) P Г) u Д) p Е) h |
| --- | --- |

3. Установить соответствие

Правильный ответ: 1-Д, 2-В, 3-Б, 4-Г, 5-А, 6-Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4.Установите соответствие

| Если центр давления (водоизмещения) тела, полностью погруженного в жидкость, находится: - ниже центра тяжести - выше центра тяжести - центр давления и тяжести совпадают, то положение тела: | А) остойчиво, Б) не остойчиво. В) безразличное, |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г,4-В,

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Расположите в определенной последовательность расчёта бурного течения включает следующие этапы:

| 1) I-й этап 2) II-й этап 3) III-й этап | А) Определение параметров потока на выходе из трубы. Рассчитываются расход потока, относительное расширение нижнего бьефа и глубина воды на выходе из трубы круглого сечения. Б) Расчёт параметров потока в любой точке зоны свободного растекания. Для этого можно использовать пакеты прикладных программ, например Maple или Mathcad. свободного растекания. В) Математическое моделирование растекания бурного потока. В зависимости от этих параметров устанавливается сопряжение по типу свободного растекания двумерного бурного потока, определяются глубины и скорости потока в каждой точке, геометрия зоны |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – А, 2 – В, 3 – Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Установите правильную последовательность измерения скорости потока может включать следующие этапы:

| 1) I-й этап 2) II-й этап 3) III-й этап 4) IV-й этап | А) Установка первичного измерительного преобразователя (например, гидрометрической вертушки) на рассчитанную точку измерения Б) Расчёты. Из градуировочной таблицы расчётного листа выписываются соответствующие уровню площади живого сечения и расстояния от дна до точки измерения скорости на вертикали. В) Определение уровня воды в гидро-метрическом створения скоростной вертикали. Г) Измерение средней скорости потока. Для получения достоверного значения осреднённой скорости с погрешностью, не превышающей допустимую, измерение может выполняться последовательно несколько раз. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – В, 2 – Б, 3 – А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Внутренний ____________представляет собой систему трубопроводов и устройств, предназначенных для подачи воды от водопроводной сети города, населенного пункта или промышленного предприятия к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и пожарным кранам (для подачи потребителям)

Правильный ответ: водопровод                                                                                     Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2._____________ водопровод   служит для ограничения распространения и тушения пожаров в зданиях.

Правильный ответ: пожарный                                                                                                                        Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Водомерные _____________это устройство, устанавливаемое сразу после прохода ввода через стену или фундамент на расстоянии 1м от них внутри помещения.

Правильный ответ: узлы                                                                                                  Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. Водонапорные _________________ — это устройства для хранения и аккумулирования запасов воды, возводимые на возвышенности

Правильный ответ: башни                                                                                               Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Система внутренней                            предназначена для приема сточных вод, предварительной очистки их в случае необходимости и отвода (транспортирования) во внутри дворовую, а затем в наружную канализационную сеть.

Правильный ответ: дворовой канализации

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Бытовая система _________________ служит для отвода бытовых сточных вод от кухонных раковин, моек, ванн, душей и других санитарно-технических приборов

Правильный ответ: канализации

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Суточным коэффициентом неравномерности потребления ___________________называется отношение суточного расхода в дни наибольшего водопотребления Qmax.сутки. к среднесуточному расходу Qсред.сутки.

Правильный ответ: воды

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. При трассировке водопроводных __________ необходимо учитывать планировку объекта водоснабжения, размещение отдельных потребителей воды, рельефа местности и т.д.

Правильный ответ: сетей                                                                    Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа с развернутым ответом

1.  Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Опишите системы водоснабжения населенных мест для эксплуатации объектов промышленного и гражданского назначения.

Время выполнения – 6 мин.

Ожидаемый результат: Система водоснабжения – это комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю. Системы водоснабжения классифицируются: по назначению, по характеру используемых природных источников, по территориальному признаку, по способу подачи воды, по способу доставки и распределения воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2.   Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Что такое нормы водопотребления?

Время выполнения – 4 мин.

Ожидаемый результат: Нормы водопотребления — минимальное количество воды, необходимое для нормального существования и хозяйственной деятельности человека; определяются в расчете потребления хозяйственно-питьевого на 1 человека; промышленного — на единицу продукции производственного оборудования; сельскохозяйственного — на единицу площади орошения или осушения; для животноводства — на 1 голову скота и т. д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3.  Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Охарактеризуйте водозаборные сооружения ковшового типа при устройстве систем водоснабжения объектов промышленного и гражданского назначения.

Время выполнения – 6 мин.

Ожидаемый результат: под ковшевыми водозаборными сооружениями понимают береговой водозабор, перед которым устраивается искусственный водоем-ковш, располагаемый непосредственно в реке или в береге и служащий для отстаивания внутриводного льда или осаждения крупных фракций наносов, а иногда для увеличения глубины воды у водозабора.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4.   Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Погружной насос, потребляющий мощность Nда=37 кВт при к.п.д. η = 80%, откачивает воду по трубопроводу из резервуара поднимая её на высоту 100 м.

Определить подачу насоса, принимая потери напора на гидравлические сопротивления       Σh = 3,5 м.

Время выполнения – 6 мин.

Ожидаемый результат:

Потребляемая мощность Nда= ρgQH/η или Nда η = ρgQH

H-напор насоса  H = Hг+Σh = 100 +3,5 = 103,5 м

Тогда Q= Nда η /ρgH = 37000•0,8 / 1000•9,81•103,5 =0,029 м3/с

Ответ: Q = 29л/с.                                                                                                                               Компетенции (индикаторы): ОПК-10