Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Строительные конструкции»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Арматура, устанавливаемая по расчёту, называется…

А) продольной

Б) конструктивной

В) монтажной

Г) рабочей

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

2.  При расчёте бетонных конструкций коэффициент условий работы  принимают равным…

А) 1,0

Б) 0,9

В) 0,95

Г) 0,75

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

3.  Гибкость железобетонных колонн  в расчётах следует принимать не более…

А) 120

Б) 200

В) 80

Г) 150

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

4.  Конструкции с арматурой, площадь сечения которой меньше минимально допустимой по СП 63.13330, рассматривают как…

А) бетонные

Б) центрально нагруженные

В) комплексные

Г) аварийные

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

5.  Для предварительного напряжения можно использовать арматуру класса…

А) А400

Б) А240

В) А800

Г) В500

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

6.   Добавка повышающая удобоукладываемость бетонной смеси называется…

А) ингибитор

Б) антипирен

В) пластификатор

Г) адгезия

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

7. Сцепление бетона с арматурой в основном обеспечивается за счёт…

А) адгезии

Б) трения

В) механического зацепления выступов арматуры за бетон

Г) усадки бетона

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Определение ширины раскрытия трещин 2) Расчёт по прочности | А) 1я группа предельных состояний Б) 2я группа предельных состояний В) 3я группа предельных состояний |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

2. Установите соответствие:

| 1) Сопротивление бетона сжатию 2) Сопротивление бетона растяжению | А) Rbt Б) Rb В) Rbp |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

3. Установите соответствие:

| 1) Eb 2) Es | А) Начальный модуль деформации бетона Б) Мера ползучести В) Коэффициент Пуассона Г) Модуль упругости арматуры |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

4.  Установите соответствие:

| 1) Собственный вес плиты перекрытия 2) Вес стационарного оборудования | А) Кратковременная нагрузка Б) Стационарная нагрузка В) Постоянная нагрузка Г) Временная длительная нагрузка |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.  Изготовление предварительно напряжённого элемента способом натяжения на упоры выполняют в следующей последовательности:

А) осуществляют тепло-влажностную обработку изделия

Б) укладывают бетонную смесь

В) арматурные стержни укладывают между упорами

Г) растягивают арматуру, создавая в ней заданное усилие

Д) закрепляют арматуру на упорах

Е) выполняют отпуск арматуры

Правильный ответ: В, Г, Д, Б, А, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Особое сочетание нагрузок включает в себя нагрузки: ________________________.

Правильный ответ: постоянные, длительные, кратковременные и одну особую.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

2. Каковы преимущества предварительно напряженных конструкций?

Правильный ответ: высокая прочность на растяжение и трещиностойкость

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

3. Строительные конструкции рассчитывают методом ________________.

Правильный ответ: предельных состояний

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

4. К основным недостаткам железобетона относятся:

Правильный ответ: большая плотность, высокая звуко- и теплопроводность, трудоёмкость переделок и усилений

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Состояние, при котором происходит разрушение железобетонного элемента называют ____________.

Правильный ответ: предельным / предельное / предельным состоянием

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

2. Железобетон — это комплексный строительный материал, в котором бетон и арматура работают   ___________.

Правильный ответ: совместно / вместе

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

3. Арматура, устанавливаемая по расчёту, называется __________.

Правильный ответ: рабочей / рабочая

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

4. Коэффициент, учитывающий возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную сторону от нормативных значений, называется коэффициентом __________.

Правильный ответ: надёжности / надёжности по нагрузке

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

5. Нагрузка, длительность действия расчётного значения которой, существенно меньше срока службы сооружения считается нагрузкой   _____________.

Правильный ответ: кратковременной / временной кратковременной / кратковременно действующей

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные достоинства железобетона.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить основные достоинства железобетона – огнестойкость, долговечность, высокую прочность, сейсмостойкость.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех названий достоинств железобетона.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

2. Перечислите способы натяжения арматуры.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить способы натяжения арматуры такие как: – механический, электротермический, электротермомеханический, физико-химический.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух способов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

3. Глубина заложения фундаментов обычно назначается с учетом.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить ряд условий: геологических и гидрогеологических условий площадки строительства, климатических особенностей района строительства (глубины промерзания).

Критерии оценивания: наличие в ответе фраз «геологических», «гидрогеологических», «климатических».

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6