Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технология возведения зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. «Стена в грунте» возводится по технологии:

А) свайной

Б) траншейной

В) по любой из перечисленных

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

2. Глиняный раствор применяют при устройстве «стены в грунте»:

А) по сухому способу

Б) по мокрому способу

В) любом из предложенных способов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

3. Подбор крана производится по:

А) грузоподъемности и вылету

Б) грузоподъемности и глубине опускания

В) грузоподъемности, вылету, высоте подъема

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

4. При определении требуемой грузоподъемности крана учитывается масса минимум:

А) 3 элементов

Б) 4 элементов

В) 2 элементов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

5. При определении требуемой высоты подъема крюка учитывается количество параметров не менее:

А) 4

Б) 5

В) 6

Г) 7

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

6. Количество стропальщиков при четырёхветвевом стропе:

А) 2

Б) 4

В) 6

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Привязка крана к основанию откоса зависит от 2) Опасная зона при работе крана зависит от | А) Глубины выемки Б) Вылета крюка В) Грузоподъемности крана |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

2. Установите соответствие:

| 1) Колонны одноэтажного промышленного здания с железобетонным каркасом монтируют. 2) Колонны одноэтажного промышленного здания с железобетонным каркасом монтируют. | А) Методом скольжения Б) Безвыверочным методом В) Дифференцированным методом |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

3. Установите соответствие:

| 1) Твердение бетона в стыке «колонна – фундамент» до снятия оснастки должно продолжаться 2) Твердение бетона в монолитного перекрытия пролетом до 6 м до снятия опалубки должно продолжаться | А) До 50% проектной прочности Б) До 70% проектной прочности В) Де менее 7 сут при 20оС |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Последовательность производства работ обусловлена следующими основными факторами, поэтапное освоение которых в конечном результате приводит к реализации строительного процесса:

- возведение подземной части;

- подготовка площадки (работы подготовительного периода);

- наружные отделочные работы;

- возведение ограждающих конструкций;

- монтаж инженерного оборудования;

- внутренние отделочные работы;

- монтаж технологического оборудования;

- возведение надземной части;

- благоустройство

Правильный ответ: Б, А, З, Г, Д, Е, Ж, В, И

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Опалубка из щитов массой каждого более 50 кг называется ____________.

Правильный ответ: крупнощитовая

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

2. Основная грузовая характеристика крана называется ______________.

Правильный ответ: грузоподъёмность

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

3. Грузозахватное приспособление, применяемое при ограниченной монтажной высоте, называется ______________.

Правильный ответ: траверсой

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

4. Временная конструкция для возведения монолитных бетонных или железобетонных конструкций называется _____________.

Правильный ответ: опалубкой

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Как называется рабочий, выполняющий совокупность технологических операций по бетонированию монолитных конструкций?

Правильный ответ: бетонщик / бетонщик-монолитчик

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

2. Как называется монтажная оснастка для размещения монтажников, устанавливаемая на колонну при монтаже многоэтажных каркасных зданий?

Правильный ответ: монтажная площадка / площадка для монтажа

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

3. Верно ли утверждение, что передача внешней нагрузки на кирпичную кладку допускается при достижении прочности от проектной не менее 50%?

Правильный ответ: верно / правильно

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

4. Как называются железобетонные конструкции, состоящие из сборных и монолитных частей?

Правильный ответ: сборно-монолитные / монолитно-сборные

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Какие работы относятся к внутриплощадочным?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить следующие работы - устройство геодезической разбивочной основы; расчистка территории; предварительная вертикальная планировка; водопонижение и водоотвод; перенос транзитных коммуникаций и устройство основных внутриплощадочных инженерных сетей; установка инвентарных зданий и технологических сооружений; мероприятия по охране окружающей среды; ограждение и освещение строительной площадки.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее четырех наименований работ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

2. Какие работы относятся к внеплощадочным?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить следующие работы - строительство подъездных дорог; инженерные

сети и сооружения на них; вскрышные работы на карьерах; создание строительной инфраструктуры.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух наименований работ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8