Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Системы жизнеобеспечения городов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Система канализации, в которую поступают все виды сточных вод называется…

А) полураздельная

Б) общесплавная

В) раздельная

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

2. Условное обозначение системы дождевой канализации…

А) К1

Б) К2

В) К3

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

3. Обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода…

А) В1

Б) В2

В) В3

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

4. Расположение радиаторов в отапливаемых жилых помещениях…

А) вдоль наружных ограждающих конструкций

Б) под световыми проёмами наружных ограждающих конструкций

В) вдоль межкомнатных перегородок

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

5. Отопительные панели, которые передают от 30-40% тепловой энергии в помещение это…

А) потолочные панели

Б) стеновые панели

В) напольные панели

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

6. Элемент, присутствующий в воздухе в максимальном количестве это…

А) кислород

Б) азот

В) водород

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

7. К транзитным подземным сетям относятся…

А) сети, которые проходят через город, но в городе не используются

Б) сети, которые ответвляются от магистральных сетей и подводятся непосредственно к домам

В) основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Сток поверхностных вод осуществляется совместно с хозяйственно-фекальной системой 2) Сток поверхностных вод осуществляется в разных трубопроводах 3) Бытовые и промышленные сточные воды направляются по отдельным трубопроводам на очистные сооружения, а ливневые стоки сбрасываются в водоем без очистки | А) Общесплавная канализация Б) Раздельная канализация В) Полураздельная канализация Г) Общая канализация |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

2. Установите соответствие:

| 1) Обеспечение требуемых соответствующими строительными нормами и правилами температур во всех точках помещения и на внутренних поверхностях наружных ограждений и отопительных приборов. 2) Обеспечение минимума приведенных затрат по сооружению и эксплуатации, определяемого технико-экономическим сравнением вариантов различных систем | А) Экономические Б) Санитарно-гигиенические В) Строительные |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

3. Установите соответствие:

| 1) Служит для создания и поддержания в помещениях в холодный период года необходимых температур воздуха, регламентируемых соответствующими нормами. 2) Состоит из трубопроводов и устройств, предназначенных для подачи воды от водопроводной сети города, населенного пункта или промышленного предприятия к санитарно-техническим приборам | А) Система отопления Б) Система внутреннего водопровода В) Система энергосбережения |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

4.  Установите соответствие:

| 1) Предназначена для создания улучшенного микроклимата, т.е. заданных параметров воздуха: температуры, влажности и чистоты при допустимой скорости движения воздуха в помещении. 2) Предназначена для бесперебойной подачи газа потребителям от источника газоснабжения | А) Система отопления Б) Система газоснабжения зданий В) Система кондиционирования воздуха |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Укажите последовательность порядок устройства наружных сетей:

А) устройство внешних сетей и коммуникаций

Б) рытье траншей

В) различные виды пуско-наладочных работ

Г) подготовка земельного участка

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Совокупность конструктивных элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи тепловой энергии во все обогреваемые (отапливаемые) помещения называется ____________.

Правильный ответ: система отопления

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

2. Процесс воздухообмена, при котором воздух, насыщенный кислородом, поступает в помещение, а отработанный удаляется из него называется ______________.

Правильный ответ: вентиляция

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

3. Проходной подземный канал для размещения инженерных коммуникаций называется______________.

Правильный ответ: коллектор

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

4. Основные элементы системы отопления, предназначенные для передачи тепла помещению от теплоносителя, называются ________________.

Правильный ответ: отопительные приборы

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

5. Коммуникации города, по которым для снабжения города подаются или отводятся основные виды энергоносителей города называют _____________.

Правильный ответ: магистральными

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

6. Коммуникации, которые проходят через весь город и не задействованы в снабжении города и не используются называют _____________.

Правильный ответ: транзитными

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Как называется количество вентиляционного воздуха, необходимого для поддержания в помещениях концентрации вредностей в заданных нормативами пределах называется?

Правильный ответ: воздухообмен / обмен воздуха

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

2. Назовите сооружение, предназначенное для выработки тепла и подачи его в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения крупных жилых массивов или отдельных зданий и сооружений.

Правильный ответ: отопительная котельная / тепловая котельная

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

3. Какие газопроводы, прокладывают вне здания (до внешней грани его конструкции)?

Правильный ответ: наружные / внешние

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

4. Как называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформатора или других преобразователей энергии?

Правильный ответ: подстанция / электроподстанция

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Укажите, какие виды трубопроводов применяют в системах водяного отопления.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить виды трубопроводов, применяемых в системах водяного отопления – такие как: стальные, медные, металлопластиковые, пластиковые трубопроводы, гофрированные нержавеющие трубопроводы.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех названий видов трубопроводов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6

2. Укажите, на какие категории в зависимости от максимального рабочего давления газа подразделяют газопроводы?

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить категории в зависимости от максимального рабочего давления газа подразделяют газопроводы – такие как: 1-низкого давления, 2-среднего давления, 3-высокого давления.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух категорий газопроводов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-6, ПК-6