Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Инженерные изыскания в городском строительстве»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Что такое опасные инженерно-геологические процессы и явления это:

А) процессы и явления, оказывающие положительные воздействия на здания и сооружения

Б) процессы и явления, которые оказывают негативные или разрушительные

воздействия на здания и сооружения, но только если они близко расположены

В) процессы и явления, оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения

Г) процессы и явления, оказывающие негативные или разрушительные воздействия на рельеф

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

2. Геологические карты по назначению бывают:

А) тектонические, маршрутные, исторические

Б) гидрогеологические, четвертичные, инженерно-геологические

В) гидрогеохимические, стратиграфические, тектонические

Г) палеогеографические, палеоклиматические, ландшафтные

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

3. Глубина инженерно-геологических скважин при инженерно-геологических

изысканиях, как правило, составляет:

А) <5м

Б) 5-20 м

В) >100 м

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

4. Диаметр инженерно-геологической скважины составляет:

А) 100-200мм

Б) 200-600 мм

В) <50 мм

Г) >1000 мм

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

5. Основание здания или сооружения это:

А) массив грунта

Б) массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта

В) грунт, состоящий из совокупности твердых частиц, зерен, обломков и других элементов, между которыми есть физические, физико-химические или механические структурные связи

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

6. Мерзлый грунт это:

А) это грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру

Б) это грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связям.

В) это грунт, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

7. Инженерно-геологические изыскания это:

А) это вид инженерных изысканий, выполняемых с целью

изучения геоморфологических условий района строительства,

Б) это вид инженерных изысканий, выполняемых с целью изучения инженерно-экологических условий района строительства, включая природные данные для проектирования и строительства

В) это вид инженерных изысканий, выполняемых с целью изучения инженерно-геологических условий района строительства, включая физико-механические свойства

грунтов и гидрогеологические данные для проектирования и строительства

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) геоморфологические условия 2) геологические условия | А) эти условия рассматривают в тесной связи с гидрогеологическими и другими природными условиями, в комплексе определяющими характеристику круговорота воды в природе, влияние на него деятельности человека и способов управления водным режимом. Б) это сумма данных о рельефе, его происхождении и закономерностях развития. В) данные о составе, мощности, несущей способности грунтов, порядке их напластования и возрасте, а также наличии и активности геологических процессов и |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

2. Установите соответствие:

Мероприятия инженерной подготовки по их характеру и особенностям осуществления делят на группы:

| 1) общие 2) специальные | А) вертикальная планировка, организация отвода дождевых и талых вод; Б) защита территорий от подтопления грунтовыми водами, защита от затопления, освоение заболоченных территорий, борьба с оврагами и оползнями; восстановление нарушенных территорий, борьба с карстами, защита от селевых потоков В) защита от негативных явлений окружающей среды |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

3. Установите соответствие:

Противокарстовые мероприятия:

| - планировочные - водозащитные | А) обеспечивают рациональное использование закарстованных территорий Б) обеспечивают предотвращение активизации карста В) тампонирование карстовых полостей |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

4. Установите соответствие:

Противокарстовые мероприятия:

| 1) конструктивные 2) технологические | А) специальные конструктивные решения фундаментов, поэтажные пояса, специальные конструктивные схемы зданий Б) повышение надёжности технологического оборудования и водонесущих коммуникаций В) организация постоянного мониторинга |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Перечень работ инженерно-геодезических изысканий:

А) съёмка подземных коммуникаций;

Б) проведение топографической съёмки;

В) исследование состояния и границ уже имеющихся зданий;

Г) получение необходимых разрешений на проведение деятельности;

Д) прохождение экспертизы;

Е) согласование топографических планов;

Ж) обработка данных, составление документации;

З) прочие виды работ.

Правильный ответ: Г, Б, А, В, Е, Ж, Д, З

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. В качестве удерживающих сооружений на оползнеопасных склонах применяют подпорные __________.

Правильный ответ: стены

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

2. В качестве удерживающих сооружений на оползнеопасных склонах применяют ряды _________.

Правильный ответ: свай

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

3. Грязевой или грязекаменный поток, характерный для горной местности это _______.

Правильный ответ: сель

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

4. Смещение земляных масс вниз по склону под влиянием силы тяжести это – ______.

Правильный ответ: оползень

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

5. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых слонах гор, речных долин и морских побережий это _______.

Правильный ответ: обвал

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

6. Основным способом химического закрепления просадочных грунтов является ________.

Правильный ответ: силикатизация

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Способность грунта поглощать воду и пропускать ее через себя это – ________.

Правильный ответ: водопроницаемость / водостойкость

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

2. Основным источником питания подземных вод являются ________. Правильный ответ: атмосферные осадки / талые воды

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

3. Дренажная система, которая защищает территорию города от подтопления фильтрационными водами со стороны реки называется _________.

Правильный ответ: береговой / речной

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

4. Продукт эрозии, т.е. размыва пород временными потоками, образующимися в результате атмосферных осадков это – _______.

Правильный ответ: овраг / овраги

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Для оценки участка предполагаемого строительства комплексно проводят следующие изыскания:

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить проводимые изыскания: основные — инженерно-геодезические, инженерно-геологические и гидрогеологические, гидрометеорологические, климатологические, метеорологические, почвенно-геоботанические.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех наименований изысканий.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4

2. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания дают возможность:

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить следующие возможности: получить представление о геологическом строении местности, физико-геологических явлениях, прочности грунтов, составе и характере подземных вод.

Критерии оценивания: наличие в ответе слов и словосочетаний «прочности грунтов», «уровне грунтовых вод», «геологических условиях».

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4