Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Строительное черчение»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. При оформлении строительных чертежей руководствуются правилами, установленными…

А) только системой стандартов ЕСКД

Б) только системой стандартов СПДС

В) международной организацией по стандартизации ИСО

Г) системой стандартов ЕСКД и СПДС

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Какой вид линий применяется для нанесения координационных осей - …

А) штрихпунктирная

Б) основная тонкая

В) основная толстая

Г) прерывистая

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. С какой стороны изображения здания проставляются марки координационных осей?

А) справа и сверху

Б) слева и справа

В) слева и снизу

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Металлы | А) |
| --- | --- |
| 2) Керамика и силикатные материалы для кладки | Б) |
| 3) Железобетон | В) |
| 4) Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные) | Г) |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Установите соответствие:

| 1) Линии видимого контура 2) Линии размерные и выносные Линии-штриховки Линии- выноски и др. 3) Линии обрыва Линии разграничения вида и разреза 4) Линии невидимого контура 5) Линии осевые и центровые 6) Линии сечений 7) Длинные линии обрыва | А) Штриховая Б) Штрихпунктирная тонкая В) Сплошная толстая – основная Г) Сплошная волнистая Д) Сплошная тонкая Е) Сплошная тонкая с изломами Ж) Разомкнутая |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Д | Г | А | Б | Ж | Е |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Последовательность вычерчивания разрезов зданий:

А) вычерчивают все наружные и внутренние стены, перегородки и колонны

производят разбивку оконных и дверных проемов в наружных и внутренних стенах и перегородках, наносят необходимые выносные и размерные линии

Б) проводят линии уровня земли, отметки пола первого этажа, координационные оси

В) проставляют на чертеже все размеры, делают соответствующие надписи и проверяют чертеж

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Линии, определяющие расположение основных несущих конструкций (стен и колонн), называются продольными и поперечными_______________.

Правильный ответ: координационными осями

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Размеры на строительных чертежах наносят в виде ______________.

Правильный ответ: цепи

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Виды здания спереди, сзади, справа и слева называют __________.

Правильный ответ: фасадом

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Первым этапом всякого строительства является составление ______________.

Правильный ответ: проектного задания / задания на проектирование

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Комплекс нормативных организационно-методических документов, устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, учета, хранения и применения проектной документации для строительства объектов различного назначения, называется ______________.

Правильный ответ: система проектной документации для строительства / СПДС

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Определите правильный состав комплекта чертежей марки АС:

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: в сформулированном ответе студент должно быть указано состав комплекта чертежей марки АС состоит из чертежей: подземных конструкций, планов этажей, разрезов, фасадов, плана кровли, плана полов, схемы расположения перегородок.

Критерии оценивания: наличие в ответе не четырех перечисленных чертежей.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1