Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Коррозия и долговечность материалов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Воздействие на материал среды, может быть, следующих типов…

А) агрессивное, стабилизирующее, упрочняющее

Б) агрессивное, сильноагрессивное, упрочняющее

В) агрессивное, неагрессивное, положительное

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Атмосферная коррозия – это коррозия…

А) под воздействием кислорода и азота, содержащихся в воздухе

Б) под воздействием влаги, содержащейся в воздухе и активных газов (углекислый, сернистый и пр.)

В) под действием атмосферных осадков – кислотных дождей

Г) под действием сухих высокотемпературных газов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. Коррозия под напряжением – это коррозия, возникающая при действии агрессивной среды на тело, находящееся…

А) под высоким электрическим напряжением

Б) под постоянным электрическим током

В) под переменным электрическим током

Г) в напряженном состоянии

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. Контактная коррозия – это коррозия, возникающая…

А) в месте контакта тела с агрессивной средой

Б) при действии агрессивной среды на тело, находящееся в контакте с токоведущим проводом

В) при контакте двух разных металлов во влажных газах или растворе электролитов

Г) при контакте двух разных материалов в растворе электролитов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Коррозионный процесс невозможен 2) Коррозионный процесс возможен | А) ΔG < 0; Б) ΔG = 0; В) ΔG > 0. |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Установите соответствие:

| 1) Коррозия бетона первого вида 2) Коррозии бетона второго вида 3) Коррозии бетона третьего вида | А) Процессы коррозии, в результате которой образуются трудно растворимые продукты, накапливающиеся в порах и капиллярах Б) Процессы химической коррозии бетона в кислой и щелочной среде, с образованием легкорастворимых или аморфные соединений В) Процессы коррозии, протекающие в бетоне под действием воды с малой временной жесткостью, с частичным растворением |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.  По степени агрессивности в порядке возрастания среды располагаются в таком порядке:

- твёрдая

- газообразная

- жидкая

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. К химическим свойствам материалов относится коррозионная____________.

Правильный ответ: стойкость

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Ингибиторы коррозии - вещества, введение которых ____________. агрессивность среды

Правильный ответ: уменьшает

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. Коррозия, при которой разрушению подвергаются только подповерхностные слои материала называется ______________.

Правильный ответ: подповерхностная

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Как называется самопроизвольное разрушение материалов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой?

Правильный ответ: коррозия / коррозионное воздействие

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Как называется устойчивость к воздействию кислот?

Правильный ответ: кислотоустойчивость / кислотоупорность

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные методы борьбы с коррозией.

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить основные методы борьбы с коррозией: подборка коррозионностойких материалов; воздействие на агрессивную среду с целью ее нейтрализации; установление барьеров, полностью ограждающих защищаемую поверхность от агрессивной среды.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух методов борьбы с коррозией.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Какие недостатки имеют природные кислотоупорные материалы, которые используются для защиты конструкций от коррозии?

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить какие недостатки имеют природные кислотоупорные материалы, которые используются для защиты конструкций от коррозии: большая масса защитного покрытия; неоднородность материалов; сложность монтажа и ремонта.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух недостатков.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3