Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Защита строительных конструкций от коррозии»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Химическая коррозия…

А) характерна для неметаллических материалов

Б) характерна для металлических материалов

В) характерна для влажных газовых сред

Г) более опасна, чем электрохимическая

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Особенность коррозии неметаллических строительных материалов по сравнению с металлами заключается в том, что эти материалы…

А) менее чувствительны к агрессивным средам

Б) не сравнительно легко реагируют с водой

В) менее прочны, чем металлы

Г) более прочны, чем металлы

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. По типу агрессивных сред, в которых протекает процесс разрушения, коррозия может быть…

А) коррозия при неполном погружении

Б) коррозия в неэлектролитах

В) кислотная

Г) щелевая

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. По типу среды, в которых протекает процесс разрушения, коррозия может быть…

А) подземная

Б) контактная

В) межкристаллитная

Г) химическая

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между коррозией и стойкостью материалов:

| 1) Малостойким 2) Весьма стойким 3) Стойким | А) 0,005 мм/год Б) 0,5 мм/год В) 0,05 мм/год |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Установите соответствие:

| 1) Равномерная 2) Неравномерная 3) Избирательная | А) Коррозия, при которой разрушению подвергаются кристаллы только одного компонента материала; Б) Коррозийное поражение в локальных местах, чаще в виде глубоких язв на поверхности материала; В) Коррозией поражена в приблизительно одинаковой степени вся поверхность материала. |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.  При подготовке поверхности под окраску для достижения максимального качества необходимо провести следующие операции:

А) обеспыливание

Б) выравнивание шпаклевкой неровных неметаллических поверхностей

В) сушка

Г) пескоструйная обработка для металлических поверхностей

Д) обезжиривание

Е) грунтование и сушка грунта

Правильный ответ: А, Д, В, Г, Б, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Пассивность – это состояние металла, при котором резко повышается его химическая ____________.

Правильный ответ: стойкость

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. ______________ стойкость неметаллических материалов обычно определяется стойкостью цементирующего вещества.

Правильный ответ: коррозионная

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. При применении лакокрасочных покрытий для ____________ от коррозии необходимо стремиться к применению многослойных композиций с обязательной сушкой каждого слоя в течении требуемого времени.

Правильный ответ: защиты

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Верно ли утверждение, что ингибиторы коррозии – это вещества, введение которых в количестве 10–15 % в коррозионную среду или покрытие прекращает коррозию?

Правильный ответ: верно / да

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Рекомендовано ли применение грунтовок в антикоррозионных работах?

Правильный ответ: да / рекомендовано

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные признаки коррозии.

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен перечислить основные признаки коррозии: влажность; температура; агрессивность.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух признаков коррозии.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3