Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Инженерная подготовка городских территорий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Рельеф – это...

А) совокупность всех неровностей земной поверхности

Б) плоскогорья и низменности

В) история движений земной коры

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

2. Вертикальная планировка – это...

А) система мероприятий на территории, подвергающейся застройке, по отводу поверхностных вод с территории, защите от наводнений и других природных и техногенных воздействий на территорию

Б) детальная разбивка вертикальных кривых

В) построение вертикальных кривых

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

3. Расчетный уровень воды -

А) уровень, назначаемый с учетом сезонных и годовых колебаний, ветрового нагона воды, приливов и отливов

Б) уровень, назначаемый с учетом сезонных колебаний

В) уровень, назначаемый с учетом ветрового нагона

Г) уровень, назначаемый с учетом годовых колебаний

Д) уровень, назначаемый с учетом приливов и отливов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

4. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающем дворы, улицы и первые этажи зданий, сельскохозяйственные угодья – это…

А) затопление

Б) подтопление

В) утопление

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Малые архитектурные формы декоративного назначения 2) Малые архитектурные формы иного назначения | А) фонтан Б) гараж В) урна |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

2. Установите соответствие:

| 1) Искусственные водоемы 2) Природные водоемы | А) Пруд Б) Река В) Аквариум |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

3. Установите соответствие:

| 1) Участок побережья естественного или искусственного с прибрежными водами, оборудованный и пригодный для организованного отдыха, купания и приема оздоровительных и профилактических процедур 2) Земельный участок с естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными дорогами, аллеями, водоемами | А) Пляж Б) Парк В) Площадь |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Конструкция дорожек и площадок в зоне отдыха:

А) щебень крупнозернистый известковый

Б) песок (Мк=2мм)

В) спец. смесь (гранитные высевки – 60%, песок -10%, глина – 20%, известь – 10%)

Г) щебень мелкозернистый известковый

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1.  Эффективность звукоизоляции характеризуют коэффициентом _______, который численно равен доле энергии звуковой волны, отраженной от поверхности ограждения, изолирующего источник шума.

Правильный ответ: отражения

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

2. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать __________ нормам допустимых вибраций.

Правильный ответ: санитарным

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

3. Отметки существующего рельефа, который отображается на топографических и геодезических планах и подосновах горизонталями, называют_______________ отметками.

Правильный ответ: черными

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. По эксплуатационным соображениям трассу сети ливневой канализации целесообразно располагать вне пределов ___________, чтобы при присоединении боковой сети не разрушить дорожное покрытие.

Правильный ответ: проезжей части улиц / автомобильных дорог

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

2. Повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почво-грунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных называется ______________.

Правильный ответ: подтопление / подтоплением

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

3.  При организации борьбы с оврагами следует исходить из того, что образование и рост оврагов вызывается концентрированными _______________ воды, поступающей с водосборной площади.

Правильный ответ: потоками / потоком / поток

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Схема вертикальной планировки к проекту межевания составляется на основании:

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен озвучить что схема вертикальной планировки к проекту межевания составляется на основании: схемы вертикальной планировки, составленной к проекту планировке территории микрорайона; топографического плана масштаба 1 : 2000 с сечением горизонталей через 1 м, с нанесенными красными линиями уличной сети и данными по плановому положению существующих магистральных трубопроводов и кабельного хозяйства; типовых поперечных профилей главных магистралей, предусмотренных в генеральном плане; краткой характеристики геологических, гидрогеологических и гидрологических условий территории.

Критерии оценивания: наличие в ответе фраз «топографического плана», «геологических», «гидрологических».

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7

2. Основными задачами инженерной подготовки ландшафтно-рекреационных территорий являются:

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: формируя ответ студент должен озвучить что основными задачами инженерной подготовки ландшафтно-рекреационных территорий являются; осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы; подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод; укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов; осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях; мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней; рекультивация (техническая и биологическая) территории; вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Критерии оценивания: наличие в ответе фраз «осушение участков», «защита от эрозии», «осушение участков».

Компетенции (индикаторы): УК-5, ОПК-5, ОПК-10, ПК-7