Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Экология предприятий строительной индустрии»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Основной признак территорий (зон) экологического бедствия:

А) временное приостановление деятельности отдельных предприятий;

Б) глубокие необратимые изменения природной среды;

В) истощение минеральных и других полезных ископаемых;

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8.

2. Не существующий вид экологического контроля

А) государственный

Б) территориальный

В) производственный

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8.

3. Какие факторы влияют на рассеивание загрязнений в атмосфере?

А) Температура, скорость и направление ветра

Б) Только направление ветра

В) Размер частиц

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

4. Какой метод очистки выбросов основан на использовании центробежных сил?

А) Электрофильтр

Б) Циклон

В) Рукавный фильтр

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

5. Какая доля природных ресурсов переходит в отходы в процессе промышленного производства?

А) 20%

Б) 50%

В) 90%

Г) 70%

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1.Установите соответствие между методами очистки газов и примесями:

| 1) Хемосорбция | А) Улавливание мелкодисперсных частиц |
| --- | --- |
| 2) Адсорбция | Б) Устранения газообразных примесей |
| 3) Электростатическая очистка | В) Удаления парообразных веществ |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

2.  Соотнесите типы фильтров с областью их применения:

| 1) Волокнистый фильтр | А) Очистка от мелкодисперсныхчастиц |
| --- | --- |
| 2) Зернистый фильтр | Б) Очистка от крупнодисперсных частиц |
| 3) Электрофильтр | В) Очистка от жидкостных аэрозолей |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите последовательность технологической цепочки очистки сточных вод на предприятии:

А) Сооружения механической очистки

Б) Сооружения по обеззараживанию сточных вод

В) Сооружения глубокой очистки

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

2. Установить порядок действий при превышении ПДК:

А) Увеличить СЗЗ

Б) Ввести ограничения

В) Очистить выбросы

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

3. Установите эффективность пылеуловителей по степени очистки

А) Рукавные фильтры

Б) Пылеосадительные камеры

В) Циклоны

Правильный ответ: Б, В, А,

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Выброс промышленного предприятия, поступающий в окружающую среду через специально сооруженные газоходы, водоводы и трубы, называется___________ промышленный выброс.

Правильный ответ: организованный

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

2. Привнесение в экологическую систему новых, не свойственных ей физических, химических и биологических компонентов либо увеличение их концентрации по сравнению с естественным уровнем, в результате чего экосистема разрушается или снижается ее продуктивность – это:_________.

Правильный ответ: загрязнение

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

3. Эффективность очистки газов в электрофильтрах достигает __________%.

Правильный ответ: 99

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

4. Метод очистки, который основан на прохождении газа через слой жидкости, называется _______________.

Правильный ответ: абсорбцией

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Электрофильтры предназначены для очистки промышленных газов от твердых ____________.

Правильный ответ: частиц / компонентов

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

2. Вид загрязнений, который связан с аварийным разливом нефти называется ________________.

Правильный ответ: локальным / точечным

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

3. Основной источник загрязнения водоемов фосфатами – __________.

Правильный ответ: моющие средства / чистящие средства / бытовая химия

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

4. Система живых организмов и среды их обитания, связанные между собой потоком энергии и круговоротом веществ, называется_____________

Правильный ответ: экологическая система / экосистема

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Как влияет углекислый газ на атмосферу, и почему он считается опасным?

Время выполнения – 15 минут

Ожидаемый результат: должно быть озвучено что углекислый газ (CO2) поглощает инфракрасное излучение Земли, создавая парниковый эффект. Это приводит к глобальному потеплению и изменению климата. Хотя CO2 необходим для фотосинтеза растений, его увеличивающиеся концентрации вызывают серьезные экологические проблемы. Даже при низкой токсичности для человека, он влияет на температурный режим планеты. Основные источники CO2 — сжигание органического топлива и промышленность.

Критерий оценивания: содержательное соответствие приведенному выше пояснению:

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-1, ОПК-8