Комплект оценочных материалов

по производственной (технологической) практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Наиболее распространенный способ монтажа:

А) вертикальный подъем

Б) надвижка

В) наращивание

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1

2. Грузозахватные приспособления выбираются в зависимости от:

А) веса и размеров конструкции

Б) способов монтажа конструкций

В) все перечисленное

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1.  Установите соответствие:

| 1) Толщина вертикальных швов кирпичной кладки не должна превышать, мм 2) Толщина горизонтальных швов кирпичной армированной кладки должна превышать диаметр арматуры на, мм | А) 15 Б) 4 В) 8 |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1

2. Установите соответствие:

| 1) Специализированные бригады 2) Комплексные бригады | А) Организовываются при большом объеме работ с однородным процессом Б) Формируются при необходимости объединения, в нее входят рабочие разных профессий |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.Установите технологическую последовательность изготовления тяжелой бетонной смеси

А) выгрузка готовой бетонной смеси в транспортное средство

Б) дозирование сырьевых материалов

В) разгрузка сырьевых материалов на складах

Г) перемешивание бетонной смеси

Д) накопление и хранение нормативного запаса сырьевых материалов

Е) загрузка бетоносмесителя

Ж) подача сырьевых материалов к бетоносмесительной установке

Правильный ответ: В, Д, Ж, Б, Е, Г, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Нормируемый показатель качества, характеризующий способность бетона в конструкции воспринимать силовые воздействия, называется _____________.

Правильный ответ: класс бетона

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1

2. На основании календарного плана составляется график ______________.

Правильный ответ: движения рабочей силы

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Строительный процесс, характеризующийся тем, что вместе со строительной техникой используется ручная работа называется ______________.

Правильный ответ: полумеханизированный / смешанный

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1

2. Строительный процесс, который обеспечивает доставку материалов на место проведения работ называется______________.

Правильный ответ: транспортный / логистический

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Защита отчета о прохождении производственной практики (технологической).

Время выполнения – 18 часов.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (технологической):

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной практики (технологической).

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (технологической) требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ПК-1