Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение с элементами гидравлики)»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один  правильный ответ

1. Суточная биологическая потребность человека в воде составляет:

А) 2 —3 литра

Б) 110 —150 литров

В) 15 литров

Г) 50 литров

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. На какой вид человеческой деятельности затрачивается самое большое количество воды?

А) личная гигиена

Б) приготовление пищи

В) орошение

Г) полив

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Трубы, из какого материала нашли широкое распространение для транспортирования воды в первых системах водоснабжения в XIX веке?

А) чугунные

Б) стальные

В) железобетонные

Г) пластмассовые

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. Ухудшение качества исходного сырья системы водоснабжения —природной воды —происходит из-за:

А) природных явлений

Б) возрастания антропогенной нагрузки

В) атмосферных осадков

Г) изменения климата

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

5. Вертикальные водозаборы подземных вод могут быть:

А) трубчатые колодцы (скважины)

Б) инфильтрационные

В) горизонтальные водозаборы

Г) каптажные камеры

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

6. Насосная станция первого подъема подает:

А) природную воду в резервуар чистой воды

Б) сточную воду на очистные сооружения

В) природную воду на очистные сооружения

Г) сточную воду в главный коллектор

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие:

| 1) Реальной жидкостью называется жидкость… 2) Идеальной жидкостью называется жидкость... | А) в которой отсутствует внутреннее трение Б) находящаяся при реальных условиях В) в которой присутствует внутреннее трение |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В, 2-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Установите соответствие:

| - Коэффициент сжатия струи - Коэффициент скорости - Коэффициент расхода - Коэффициент гидравлического трения - Коэффициент местных потерь | А) ζ Б) λ В) φ Г) ε Д) μ |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-Г,4-Б, 5-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

| 1) Давление обозначается латинской буквой 2) Сила давления обозначается латинской буквой 3) Средняя скорость движения жидкости обозначается латинской буквой 4) Истинная скорость движения жидкости обозначается латинской буквой 5) Расход жидкости обозначается латинской буквой 6) Напор обозначается латинской буквой | А) Q Б) v В) P Г) u Д) p Е) h |
| --- | --- |

3. Установить соответствие:

Правильный ответ: 1-Д, 2-В, 3-Б, 4-Г, 5-А, 6-Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. Установите соответствие:

| Если центр давления (водоизмещения) тела, полностью погруженного в жидкость, находится: 1) ниже центра тяжести 2) выше центра тяжести 3) центр давления и тяжести совпадают, то положение тела: | А) остойчиво Б) не остойчиво В) безразличное |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Расположите в определенной последовательность этапы расчёта бурного течения (от 1 до 3 тапа):

А) Определение параметров потока на выходе из трубы. Рассчитываются расход потока, относительное расширение нижнего бьефа и глубина воды на выходе из трубы круглого сечения.

Б) Расчёт параметров потока в любой точке зоны свободного растекания. Для этого можно использовать пакеты прикладных программ, например Maple или Mathcad. свободного растекания.

В) Математическое моделирование растекания бурного потока. В зависимости от этих параметров устанавливается сопряжение по типу свободного растекания двумерного бурного потока, определяются глубины и скорости потока в каждой точке, геометрия зоны

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Установите правильную последовательность измерения скорости потока при использовании гидрометрической вертушки:

А) Установить первичный преобразователь вертушки в заданной точке и выдержать в потоке не менее 10 секунд, чтобы лопасти приобрели равномерную скорость вращения.

Б) Включить секундомер синхронно с появлением звукового или светового сигнала и зафиксировать число сигналов за один приём, продолжительность которого должна составлять не менее 25 секунд.

В) Без выключения секундомера зафиксировать продолжительность последующих приёмов при том же числе сигналов, что и в первом приёме. Число приёмов должно быть чётным.

Г) С появлением последнего сигнала секундомер выключить, в бланке записать общую продолжительность выдержки первичного преобразователя вертушки между первым и последним сигналами с точностью до 0,2 секунды и общее число оборотов вертушки.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Внутренний ____________представляет собой систему трубопроводов и устройств, предназначенных для подачи воды от водопроводной сети города, населенного пункта или промышленного предприятия к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и пожарным кранам (для подачи потребителям)

Правильный ответ: водопровод

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2._____________ водопровод   служит для ограничения распространения и тушения пожаров в зданиях.

Правильный ответ: пожарный

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Водомерные _____________это устройство, устанавливаемое сразу после прохода ввода через стену или фундамент на расстоянии 1м от них внутри помещения.

Правильный ответ: узлы

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. Водонапорные _________________ — это устройства для хранения и аккумулирования запасов воды, возводимые на возвышенности

Правильный ответ: башни

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Система внутренней                            предназначена для приема сточных вод, предварительной очистки их в случае необходимости и отвода (транспортирования) во внутри дворовую, а затем в наружную канализационную сеть.

Правильный ответ: дворовой канализации

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Бытовая система _________________ служит для отвода бытовых сточных вод от кухонных раковин, моек, ванн, душей и других санитарно-технических приборов

Правильный ответ: канализации

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Суточным коэффициентом неравномерности потребления ___________________называется отношение суточного расхода в дни наибольшего водопотребления Qmax.сутки. к среднесуточному расходу Qсред.сутки.

Правильный ответ: воды

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. При трассировке водопроводных __________ необходимо учитывать планировку объекта водоснабжения, размещение отдельных потребителей воды, рельефа местности и т.д.

Правильный ответ: сетей

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Опишите системы водоснабжения населенных мест для эксплуатации объектов промышленного и гражданского назначения.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат: Система водоснабжения – это комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю. Системы водоснабжения классифицируются: по назначению, по характеру используемых природных источников, по территориальному признаку, по способу подачи воды, по способу доставки и распределения воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Что такое нормы водопотребления?

Время выполнения – 4 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат: Нормы водопотребления — минимальное количество воды, необходимое для нормального существования и хозяйственной деятельности человека; определяются в расчете потребления хозяйственно-питьевого на 1 человека; промышленного — на единицу продукции производственного оборудования; сельскохозяйственного — на единицу площади орошения или осушения; для животноводства — на 1 голову скота и т. д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Охарактеризуйте водозаборные сооружения ковшового типа при устройстве систем водоснабжения объектов промышленного и гражданского назначения.

Время выполнения – 6 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат: под ковшевыми водозаборными сооружениями понимают береговой водозабор, перед которым устраивается искусственный водоем-ковш, располагаемый непосредственно в реке или в береге и служащий для отстаивания внутриводного льда или осаждения крупных фракций наносов, а иногда для увеличения глубины воды у водозабора.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Погружной насос, потребляющий мощность Nда=37 кВт при к.п.д. η = 80%, откачивает воду по трубопроводу из резервуара поднимая её на высоту 100 м.

Определить подачу насоса, принимая потери напора на гидравлические сопротивления       Σh = 3,5 м.

Время выполнения – 6 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат:

Потребляемая мощность Nда= ρgQH/η или Nда η = ρgQH

H-напор насоса  H = Hг+Σh = 100 +3,5 = 103,5 м

Тогда Q= Nда η /ρgH = 37000•0,8 / 1000•9,81•103,5 =0,029 м3/с

Ответ: Q = 29л/с.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10