Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах теплогазоснабжения и вентиляции»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Наибольшей степенью повышения давления обладают следующие виды компрессоров:

А) поршневые

Б) роторные

В) центробежные

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

2. Одним из основных параметров работы насоса является:

А) теоретическая (гидравлическая) мощность, т.е. такую, которую необходимо было бы затратить для подачи жидкости при отсутствии потерь энергии в самом насосе

Б) коэффициент полезного действия насоса

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

3. Эффективность использования насосом энергии оценивается с помощью:

А) подачи насоса

Б) КПД насоса

В) термодинамического цикла

Г) высоты всасывания

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

4. Назовите основные части рабочего колеса центробежного насоса:

А) передний диск, заднее кольцо, лопасти

Б) заднее кольцо, лопасти

В) лопасти и направляющий аппарат

Г) направляющий аппарат

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

5. Назовите основные части осевого насоса:

А) рабочее колесо с лопастями в виде пропеллера, вал насоса, направляющий аппарат

Б) диск, вал насоса

В) вал насоса и направляющий аппарат

Г) рабочее колесо с лопастями в виде пропеллера и направляющий аппарат

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1.Схемы лопастных насосов:

| 1) центробежный (радиальный) 2) центробежный (диагональный) 3) осевой | А) Б) В) |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

2. В межлопастных каналах вентиляторов происходит следующий термодинамический процесс:

| 1) вентиляторов 2) компрессоров | А) адиабатный Б) изобарный В) изотермический Г) политропный |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

3. Установите название процессов и их законов:

| 1) адиабатный 2) изотермический 3) изохорный 4) изобарный |  |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

4. Полное давление, развиваемое вентилятором при увеличении

| 1) плотности газов на входе в вентилятор 2) статического давления на входе в вентилятор | А) увеличивается Б) уменьшается |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Расположите в определенном порядке этапы работы роторных насосов:

А) вытеснение жидкости из рабочих камер

Б) замыкание рабочих камер и их перенос

В) заполнение рабочих камер жидкостью

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

2. Расположите в определенном порядке поршневые компрессоры по величине степени сжатия: 1-большая, 2-малая

А) бескрейцкопфные

Б) крейцкопфные

Правильный ответ: Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1.Вентилятор - ротор, на котором определенным образом закреплены ___________________.

Правильный ответ: лопатки

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

2. Объемное количество газа, поступающего в вентилятор в единицу времени или объемная подача – это характеристика вентилятора, называемая _________________________.

Правильный ответ: производительность

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

3. Разность абсолютных полных давлений потока при выходе (Р02) из вентилятора и перед входом (Р01) в него при определенной плотности газа – это __________________________ вентилятора.

Правильный ответ: полное давление

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

4.	Отношение полезной мощности вентилятора, равной произведению полного давления вентилятора на его производительность, к мощности на валу вентилятора - это полный ___________________ вентилятора.

Правильный ответ: КПД

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

5.Основная часть лопастного нагнетателя, состоящая из переднего и заднего дисков, между которым с одинаковым шагом крепятся лопатки, называется __________________________ колесо.

Правильный ответ: рабочее

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- В зависимости от типа, назначения и размеров вентилятора, количество лопаток рабочего колеса бывает различным, а сами лопатки изготавливают загнутыми _________________ или _______________ (относительно направления вращения).

Правильный ответ: вперёд, назад

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

2. Наибольшей степенью повышения давления обладают ____________ компрессоры.

Правильный ответ: поршневые

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

3. Гидромашины с вращательным и вращательно-поступательным движением вытеснителей относятся к ___________________ насосам.

Правильный ответ: радиально - поршневым

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

4. Существует несколько основных видов по типу конструкции вентиляторов, используемых для перемещения воздуха:

- осевые (аксиальные);

- центробежные (____________________);

- диаметральные (_____________________);

- безлопастные.

Правильный ответ: радиальные, тангенциальные

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Объясните назначение направляющего аппарата центробежного вентилятора.

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Направляющий аппарат служит для изменения и регулирования режима работы вентилятора, закручивая поток перед входом в рабочее колесо в направлении его вращении, а также для уменьшения потребляемой мощности перед пуском вентилятора.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2

2. В поршневых компрессорах применяется ступенчатое сжатие с охлаждением газа в охладителях между ступенями. Какие существуют способы охлаждения? Ответ поясните.

Время выполнения - 20 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Применение ступенчатого сжатия с охлаждением газа в охладителях между ступенями дает большую экономию в энергии, расходуемой на привод компрессора.

В современных компрессорах применяют:

1) охлаждение компрессора подачей воды в специально выполненные полости в отливке корпуса (внутреннее охлаждение). Этот способ существенно улучшает условия смазки поршневых компрессоров. Добиться этим способом существенной экономии энергии, приближая процесс сжатия к изотермическому, не удается. Причина этого - затрудненные условия теплообмена между потоками газа и охлаждающей водой;

2) охлаждение газа в охладителях, устанавливаемых между отдельными ступенями (выносное охлаждение). При этом способе охлаждения, используя трубчатые охладители с большой площадью поверхности, можно получить существенную экономию в расходе энергии. В центробежных компрессорах охладители располагают обычно между группами ступеней, получая, таким образам, более простую конструкцию установки. Известны уникальные конструкции компрессоров с охладителями после каждой центробежной ступени. Такие компрессоры называют изотермическими. Они экономичны в эксплуатации, но конструктивно сложны и стоимость их велика;

3) комбинированное (внутреннее и выносное) охлаждение. Этот способ наиболее эффективен и широко применяется, несмотря на конструктивное усложнение и увеличение стоимости установки;

4) охлаждение впрыском охлаждающей воды в поток газа перед первой ступенью компрессора. При этом способе теплота газа частично расходуется на испарение охлаждающей воды и температура конца сжатия существенно понижается. Недостатком способа является увлажнение газа, что во многих случаях недопустимо.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-2