Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Теоретические основы создания микроклимата в помещении (включая строительную теплофизику)»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Предметом изучения строительной теплофизики являются:

А) физические свойства строительных материалов

Б) процессы тепло- и массообмена в помещениях домов и их ограждающих конструкциях, которые связаны с действием внешних климатических условий и с работой систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

В) строительные материалы, используемые для утепления ограждающих конструкций

Правильный ответ:  Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Тепловым режимом здания называется:

А) перенос теплоты в твердых материалах

Б) тепловая энергия

В) совокупность всех факторов и процессов, которые определяют тепловую обстановку в его помещениях

Правильный ответ:  В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Какую функцию выполняют системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

А) Обогрев помещения

Б) Поддержание определенных заданных параметров внутренней среды помещений

В) Защита от воздействий внешней среды

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Основными процессами, рассмотренными в строительной теплофизике являются:

А) химические процессы, проходящие в строительных материалах

Б) процессы, происходящие в организме человека, находящегося в помещении

В) процессы переноса теплоты, влаги и воздуха

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Какое обозначение имеет плотность:

А) Q

Б) ρ

В) Р

Правильный ответ:  Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Какое обозначение имеет изменение давления:

А) Р

Б) ρ

В) ΔР

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

7. Какой процесс называется стационарным?

А) Постоянный процесс постоянного равновесного обмена теплотой и веществом с окружающей средой.

Б) Процесс для которого характерны закономерные периодические изменения обмена теплотой и веществом с окружающей средой.

В) Процесс перехода системы из одного состояния в другое.

Правильный ответ:  А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие :

| 1) Воздухопроницаемость - | А) величина, численно равная количеству воздуха, который инфильтруется, через 1 м2 поверхности ограждения за 1 час при разности давлений на внешней и внутренней поверхностях 1 Па и толщине слоя в 1 м |
| --- | --- |
| 2)Коэффициент воздухопроницаемости- | Б) это разность давлений, при котором за 1 час через 1 м2 слоя данного материала проходит 1 кг воздух |
| 3)Сопротивление воздухопроницаемости- | В) свойство материала или конструкции пропускать воздух при наличии разности давлений между контрольными поверхностями |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите соответствие :

| 1) Теплопроводность | А) Происходит только в газах или жидкостях и заключается в том, что перенос теплоты осуществляется объемами среды, которые перемещаются в пространстве: |
| --- | --- |
| 2) Конвекция | Б) Теплообмен между частицами или элементами структуры материальной среды, которые находятся в непосредственном соединении одна с одной. |
| 3) Излучение | В) Теплообмен, который происходит между различно нагретыми поверхностями твердых тел, разделенными светопрозрачной средой (воздухом) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите соответствие :

| 1) Воздухообмен осуществляется из-за разницы давления снаружи и внутри здания. | А) Смешанная вентиляция. |
| --- | --- |
| 2) Воздухообмен осуществляется принудительно при помощи специальных приспособлений | Б) Естественная вентиляция. |
|  | В) Механическая вентиляция. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите соответствие:

| 1) У пористых материалов при увлажнении и особенно замерзании воды в порах | А) никак не воздействует на теплопроводность. |
| --- | --- |
| 2) Увеличение количества мелких и замкнутых пор в материале | Б) существенно снижает теплопроводность. |
|  | В) резко возрастает теплопроводность. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите последовательность влияния наружного воздуха на теплозащитную оболочку здания:

А) Формирование микроклимата внутри здания.

Б) Влияние на влажностный режим.

В) Воздействие ветра и фильтрация воздуха.

Г) Теплообмен на наружной поверхности.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите последовательность расчёта теплотехнических показателей теплозащитной оболочки здания:

А) Проверка ограждающей конструкции на защиту от переувлажнения.

Б) Выбор исходных данных.

В) Определение расчетных характеристик строительных материалов и конструкций.

Г) Сопоставление результата с определенным уровнем и, при необходимости, внесение изменений в проект.

Д) Расчет приведенного сопротивления теплопередаче как фасада здания, так и отдельных элементов ограждающих конструкций.

Правильный ответ: Б, В, Д, Г, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Помещение зданий изолированы от внешней среды __________конструкциями, что позволяет создать в них определенный микроклимат.

Правильный ответ: ограждающими.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Окружающая среда, которая не содержит раздражающих и возбуждающих факторов, препятствующих физической и умственной работе, а также отдыху, называется__________________

Правильный ответ: комфортной/комфортная/комфортной средой.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Горизонтальное перемещение воздуха связано с действием____________  на здание.

Правильный ответ: ветра

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Движение потоков воздуха внутри _______________ возникает около нагретых поверхностей отопительных приборов и технологического оборудования и охлажденных поверхностей наружных ограждений.

Правильный ответ: помещения/ помещений

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. В строительной теплофизике, в основном, рассматривается стационарный процесс теплообмена, когда значение температур внутреннего и внешнего воздуха______________ или принимаются такими с целью упрощения расчетов процессов передачи теплоты, которая без особых погрешностей можно свести к стационарным условиям.

Правильный ответ: постоянные

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Согласно строительным нормам назначение отопления сводится к обеспечению в помещениях расчетной _____________воздуха, допустимые значения таких данных прописаны в соответствующих нормативах.

Правильный ответ: температуры

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Метеорологические условия внутренней среды помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения - ________________________________

Правильный ответ: микроклимат помещений

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Укажите, какие показатели относительной влажности характерны для помещений с нормальным влажностным режимом (%).

Правильный ответ: 50-60 %.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Деятельность человека обычно происходит в определенной части объема помещения. Эту часть помещения называют ____________.

Правильный ответ: рабочей зоной/ рабочая зона.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите внешние климатические факторы, которые влияют на ограждающие конструкции.(6 показателей)

Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) температура внешнего воздуха;

2)влажность внешнего воздуха;

3)скорость и направление ветра;

4)солнечная радиация;

5)атмосферные осадки;

6)температура и влажность грунта.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Перечислите теплофизические свойства строительных материалов (6 свойств)

Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) плотность;

2)объемная масса;

3)пористость;

4)влажность;

5)теплоемкость;

6)теплопроводность.

Компетенции (индикаторы): ПК-1