Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Отопление»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Подраздел Постановления Правительства РФ №87, который регламентирует состав проектной документации для разработки проекта по отоплению, называется:

А) Отопление, вентиляция и тепловые сети

Б) Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция

В) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Правильный ответ:  В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. Перенос теплоты при движении жидкости или газа из области с одной температурой в область с другой является:

А) Теплоотдачей

Б) Конвекцией

В) Теплопередачей

Правильный ответ:  Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Свойство совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, сопротивляться переносу теплоты между помещением и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха называется:

А) Конвекцией

Б) Температурой

В) Теплозащитой

Правильный ответ:  В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

4. Теплоперенос при непосредственном соприкосновении тел или частей одного тела с разной температурой можно назвать:

А) Удельным потреблением тепловой энергии

Б) Теплопроводностью

В) Энтальпией влажного воздуха

Г) Теплотой или тепловой работой

Д) Теплозащитой

Правильный ответ:  Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

5. Теплопровод системы отопления предназначен для:

А) Подачи теплоносителя с запасом теплоты

Б) Отопления здания или его части

В) Отведения отдавшего теплоту теплоносителя

Г) Все вышеперечисленное

Правильный ответ:  Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

6. Задачей гидравлического расчета тепловых сетей является определение:

А) Потерь теплоты

Б) Диаметра труб и потерь давления

В) Потерь расхода теплоносителя

Правильный ответ:  Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

7. Компенсация температурных удлинений труб производится:

А) Запорной арматурой

Б) Компенсаторами

В) Подпиточными насосами

Правильный ответ:  Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

8. Назначение тепловой изоляции:

А) Поддержание гидравлического режима тепловой сети

Б) Компенсация температурных удлинений труб

В) Уменьшение тепловых потерь

Правильный ответ:  В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

9. К основному оборудованию ТЭЦ относятся :

А) Насосы и подогреватели

Б) Теплопроводы и РОУ

В) Котел и турбина

Г) Тепловые узлы и абонентские вводы

Правильный ответ:  В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

10. Водоподготовка для тепловых сетей включает следующие операции:

А) Осветление, умягчение, деаэрация

Б) взрыхление и отмывка ионитов

В) механическое фильтрование

Правильный ответ:  А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие :

| 1) Для утепления труб отопления используются скорлупы ППУ с 2) Утепление трубопроводов большого диаметра может выполняться с | А) Фольгированным покрытием Б) Напыляемой полиуретановой теплоизоляцией В) Без покрытия |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. Установите соответствие :

| 1) Применяют для обеспечения возможности замены радиаторов без слива теплоносителя с контура. По особенностям конструкции различают угловые и прямые. 2) В открытом положении подает теплоноситель в контур, а в закрытом препятствует его циркуляции. | А) запорные клапаны Б) задвижки В) слив |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Установите соответствие :

| 1) Труба или канал, предназначенный для подачи теплоносителя с запасом теплоты для отопления здания или его части, группы помещений или отдельных помещения, а также для отведения отдавшего теплоту теплоносителя. 2) Жидкое или газообразное вещество, применяемое для передачи тепловой энергии. | А) Теплопровод Б) Теплоноситель В) Водопровод Г) Разводка |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

4. Установите соответствие:

| 1) Требования к отопительным приборам об ограничении температуры поверхности, ограничении площади горизонтальной поверхности приборов и её гладкости для уменьшения отложения пыли и тд. 2) Требования к отопительным приборам о передаче максимального теплового потока от теплоносителя в помещение через определённую площадь поверхности прибора. 3) Требования к отопительным приборам о соответствии внешнего вида прибора интерьеру помещений, компактности. 4) Требования к отопительным приборам о механизации изготовления и монтаже приборов, достаточной механической прочности. | А) экономические Б) производственно-монтажные В) санитарно-гигиенические Г) архитектурно-строительные Д) теплотехнические |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Д | Г | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильный порядок пуска тепловых сетей:

А) Испытания (опробование) средств автоматического регулирования и защиты.

Б) Установление циркуляционного режима.

В) Пуск насосов на насосных станциях.

Г) Заполнение тепловой сети водой.

Д) Осмотр тепловой сети и подготовка программы пуска.

Правильный ответ: Д, Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. Установите правильный порядок запуска отопления в многоквартирном доме:

А) Полное налаживание системы отопления.

Б) Выпуск воздуха из верхних точек внутренней системы отопления (на верхних этажах здания).

В) Открытие запорной арматуры сотрудниками управляющей организации.

Г) Наполнение системы отопления здания и сброс воздуха.

Д) Заполнение внутренних систем отопления и проверка давления в тепловых сетях.

Е) Подача теплоносителя теплоснабжающей организацией.

Правильный ответ: Е, Д, Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Установите правильную последовательность прикрепления радиатора отопления:

А) Тестирование и запуск в эксплуатацию.

Б) Подключение радиатора к системе отопления.

В) Определение местоположения радиатора.

Г) Разметка под кронштейн.

Д) Крепление радиатора.

Правильный ответ: В, Г, Д, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1.Система отопления, при которой отопительные приборы обслуживаются двумя стояками (подающим и обратным), называется ___________

Правильный ответ: двухтрубной.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. Системы отопления, в которых источник тепла обслуживает целый ряд зданий – относят к __________________

Правильный ответ: централизованным.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Физический процесс обмена теплом через разделяющую стенку между средами, имеющими разную температуру - является ____________

Правильный ответ: теплопередачей.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

4. Теплообмен, происходящий при помощи электромагнитных волн между телами, разделенными лучепрозрачной средой, называется  ________________

Правильный ответ: лучистым

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

5. Множитель пропорциональности, измеряемый в случае когда передача тепла происходит в стационарных условиях через плоскую однородную стенку в направлении, перпендикулярном ее поверхности - ______________  теплопроводности.

Правильный ответ: коэффициент

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

6. Проникновение холодного воздуха внутрь помещения называется _______________ Правильный ответ: инфильтрация, инфильтрацией

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

7. Система отопления, при которой трубопроводы, соединяющие отопительные приборы, расположены вертикально, называется __________

Правильный ответ: вертикальной

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

8. Секционные чугунные радиаторы основную долю своего тепла передают _______________

Правильный ответ: излучением

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

9. Печное отопление является______________ системой

Правильный ответ: местной

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

10. Предельная температура теплоносителя для жилых и общественных зданий принимается не более ________

Правильный ответ: 95˚С

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Тепловой поток передается в помещение через стенку отопительного прибора от теплоносителя - _______________

Правильный ответ: воды или пара.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. При определении потерь тепла зданием за расчетную температуру наружного воздуха принимается _______________________________________

Правильный ответ: средняя температура самой холодной пятидневки.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Замкнутый контур по любому направлению циркуляции теплоносителя называют _____________________

Правильный ответ: циркуляционным кольцом системы.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

4. Когда подающая магистраль расположена в подвале, над полом первого этажа, это считается системой ______

Правильный ответ: с нижней разводкой.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

5. Устройство для обогрева помещения путём передачи теплоты от теплоносителя, поступающего от источника теплоты, в окружающую среду, называется _____________________

Правильный ответ: отопительный прибор.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

6. Возникающая в системах водяного отопления сумма двух величин давления , возникающего за счет охлаждения воды в отопительных приборах, и давления, вызываемого охлаждением воды в теплопроводах -   ______

Правильный ответ: естественное циркуляционное давление.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

7. Систему отопления, позволяющую повысить уровень комфорта за счет обеспечения температур воздуха в каждом помещении квартиры по желанию ее владельца, организовать поквартирный учет расхода теплоты и стимулировать пользователей к ее экономии, управлять режимами работы системы в соответствии с индивидуальными требованиями, называют __________________________________

Правильный ответ: поквартирной системой водяного отопления

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

8. По виду теплоносителя системы, отопления делят на _________________

Правильный ответ: паровые, водяные и воздушные.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

9. По способу создания циркуляции водяные системы подразделяют на __________

Правильный ответ: системы с естественной циркуляцией, системы с искусственной циркуляцией.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

10. По способу присоединения к источнику тепла бывают ________________

системы теплоснабжения.

Правильный ответ: зависимые и независимые.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите технико-экономические требования, предъявляемые к нагревательным приборам.(5 показателей)
Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) Необходимо, чтобы форма и конструкция прибора соответствовала требованиям технологии их массового производства.

2) Конструкция приборов должна быть такой, чтобы из отдельных элементов можно было собрать прибор с любой поверхностью нагрева.

3) Стенки прибора должны быть прочные, паро- и водонепроницаемые.

4) Приборы должны быть долговечными, удобными для транспортировки и монтажа.

5) Затрата металла и стоимость отопительных приборов, отнесенная к единице полезно передаваемого тепла, должны быть наименьшими.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. Перечислите преимущества применения теплоизоляционных материалов в строительстве. (5 показателей)

Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) сокращение расходов на материалы;

2) сокращение сроков и расходов на монтаж;
3) низкий коэффициент теплопроводности при утеплении ограждающих конструкций ведет к сокращению расходов на отопление и экономию денежных ресурсов;

4) стабильность форм, т.е. исключается наличие щелей;

5) экологическая безопасность для здоровья человека.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Перечислите основные требования, предъявляемые к системам отопления. (7 показателей)

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый результат:1) тепловая и гидравлическая устойчивость;

2) обеспечение требуемой температуры воздуха в помещении;

3) поддержание необходимой относительной влажности воздуха;

4)надежность и безопасность;

5) управляемость и регулируемость;

6) экономичность;

7) архитектурная красота.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее четырех компонентов.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3