Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Механизация и автоматизация процессов в системах теплогазоснабжения и вентиляции»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Техническая наука, разрабатывающая теорию и принцип построения автоматических систем и необходимых для их реализации технические средства, а также методы анализа этих систем. Это:

А) автоматическое измерение

Б) САУ

В) автоматика

Г) телемеханика

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

2. Переход системы из одного устойчивого состояния в другие устойчивые состояния:

А) переходный процесс

Б) гармоничный процесс

В) функциональный процесс

Г) апериодические процесс

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

3. По виду потребляемой энергии исполнительные механизмы подразделяются:

А) пневматические

б) автоматические

В) электронные

Г) электродвигательные

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

4. Трубопроводная арматура с регулируемым гидравлическим сопротивлением, предназначенная для дросселирования потока теплоносителя:

А) Балансировочный клапан

Б) Предохранительный клапан

В) Запорный клапан

Г) Обратный клапан

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

5. Регулирующая трубопроводная арматура, предназначенная для автоматического поддержания заданной разницы давлений воды, в местах отбора импульсов и разделения гидравлики тепловых сетей и внутридомовых систем отопления называется:

А) Регулятор давления

Б) Регулятор напора

В) Регулятор перепада давления

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

6. Регуляторы перепада давления могут быть двух типов:

А) Прямого и непрямого действия

Б) Зависимые и независимые

В) Низкого и среднего давления

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между названием и видом клапана.

| 1)Балансировочный клапан 2) Предохранительный клапан 3) Обратный клапан | А) Б) В) |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

2. Установите соответствие:

| 1) Регулятор давления 2) Циркуляционный насос 3) Термостат | А) Б) В) |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

3. Установите соответствие:

| 1) Ручной балансировочный клапан 2) Автоматический балансировочный клапан 3) Автоматический предохранительный клапан | А) Б) В) |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

4. Установите соответствие:

| 1) Циркуляционный насос с сухим ротором 2) Циркуляционный насос с мокрым ротором | А) Б) |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

5. Установите соответствие:

| 1) Вихревой расходомер 2) Ультразвуковой расходомер 3) Электромагнитный расходомер | А) Б) В) |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Расположить события для формирования управляющего воздействия в системе обогрева оборудованием во временном порядке:

А) Контроль температуры оборудования

Б) Определение критериев работы обогревателей

В) Управление обогревателями

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

2. Расположить события для формирования управляющего воздействия в системе кондиционирования оборудованием во временном порядке:

А) Контроль температуры оборудования -> первый текст ответа

Б) Определение критериев работы кондиционеров -> второй текст ответа

В) Управление кондиционерами -> третий текст ответа

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

3. Разработка концепции автоматизированной системы состоит из следующих этапов (расположить в порядке их следования):

А) Изучение объекта

Б) Проведение необходимых научно-исследовательских работ

В) Разработка вариантов концепции АС

Г) Оформление отчета о выполненной работе

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Балансировочные клапаны по способу управления подразделяются на автоматические и ______________.

Правильный ответ: ручные

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

2. Регулирующий клапан без защитной функции при отключении _____________ электропривода останавливается.

Правильный ответ: питания

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

3. После регулирующего клапана для контроля давления следует установить _____________

Правильный ответ: манометры

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

4. Для оптимального регулирования на клапане рекомендуется поддерживать постоянный ________________ давления.

Правильный ответ: перепад

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

5. ЭВМ, ориентированная на автоматический прием и обработку информации, поступающей в процесс управления, и выдачу управляющих воздействий или команд на исполнительные органы или человеку-оператору называется ___________________ЭВМ.

Правильный ответ: управляющей

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Процесс, осуществляемый без участия человека, называется ______________ процесс.

Правильный ответ: автоматический

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

2. Уменьшенные или увеличенные копии объектов, которые используют для исследования объекта и прогнозирования его будущих характеристик называются ________ модели.

Правильный ответ: опытные

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

3. Наглядные пособия, тренажеры, обучающие программы с точки зрения моделирования называются _____________ модели.

Правильный ответ: учебные

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

4. Модели, которые имитируют реальность, при этом, как правило, эксперимент многократно повторяется, называются ______________.

Правильный ответ: имитационными

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

5. ____________ модели предназначены для исследования процессов или явлений, например, стенды для проверки аппаратуры

Правильный ответ: Исследовательские

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. В чем заключается цель автоматизации?

Время выполнения - 5 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Цель автоматизации - повышение производительности труда, улучшение качества продукции, оптимизация управления, устранение человека от производств, опасных для здоровья, повышение надежности и точности производства, увеличение конвертируемости и уменьшение времени обработки данных.

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

2. Что такое автоматизация технологических процессов?

Время выполнения - 5 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Автоматизация технологических процессов - совокупность методов и средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление самим технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права принятия наиболее ответственных решений.

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2

3. Что подразумевается под автоматизированной системой управления или АСУ?

Время выполнения - 5 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

АСУ - это комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия.

Компетенции (индикаторы):  ПК-1, ПК-2