Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Тепловоздушный режим зданий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. В каких единицах в системе СИ измеряется удельная массовая теплоёмкость?

А) Дж/(кмоль∙К)

Б) Дж/(м3∙К)

В) Дж/К

Г) Дж/(кг∙К).

Д) Дж/кг

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Назовите термические параметры состояния:

А) масса, плотность, удельный вес

Б) давление, удельный объем, температура.

В) работа, теплоемкость, теплота

Г) молекулярная масса, объем, газовая постоянная

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. В системе СИ единицей измерения давления является:

А) Н/м

Б) Н∙м

В) Па.

Г) кГс/см2

Д) Бар

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. Какой термодинамический процесс является обобщающим для остальных изопроцессов?

А) политропный.

Б) изобарный

В) изохорный

Г) изотермический

Д) адиабатный

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между физическими величинами, используемыми в термодинамике, и единицами их измерения.

дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.

Диана Савицкая

| Физические величины | Единицы измерения |
| --- | --- |
| 1) Абсолютная теплоёмкость 2) Удельная энтальпия 3) Коэффициент теплоотдачи 4) Удельная молярная теплоёмкость | А) Дж/(кмоль∙К) Б) Дж/К В) Дж/(м3∙К) Г) Вт/(м2∙К) Д) Дж/кг |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Установите соответствие между процессом и показателем политропы

дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.

Диана Савицкая

| Процесс | Показатель политропы |
| --- | --- |
| 1) Изохорный 2) Изобарный 3) Изотермный | А) n = к Б) n = 1 В) n = 0 Г) n = ± |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. Соответствие между видом теплообмена и законом

| Вид теплообмена | Закон |
| --- | --- |
| 1) Теплопроводность 2) Теплоотдача 3) Излучательная способность абсолютно черного тела | А) Закон Стефана-Больцмана Б) Закон Фурье В) Закон Кирхгофа Г) Закон Ньютона - Рихмана |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. Установите соответствие между понятиями термодинамических величин и их определениями.

| Выполняемая задача | Показатель соответствия |
| --- | --- |
| 1) Работа 2) Энтальпия 3) Энтропия 4) Эксергия | А) Максимальная полезная работа (работоспособность системы), которую может совершить система, при переходе из начального состояния в состояние равновесия с окружающей средой. Б) Функция состояния термодинамической системы, полный дифференциал от которой равен отношению элементарного количества тепла, переданного на бесконечно малом участке процесса к температуре системы на этом участке. В) Доля тепла, которая ни при каких условиях не может быть преобразована в полезную работу; низкопотенциальное тепло, передаваемое окружающей среде, работоспособность которого равна нулю. Г) Функция состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии системы и произведения давления системы и занимаемого ею объёма. Д) Характеристика изменения макросостояния термодинамической системы; функция процесса, представляющая собой интеграл давления по объёму. |

Правильный ответ: 1-Д, 2-Г, 3-Б, 4-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. В какой последовательности осуществляются процессы в прямом цикле Карно, начиная с точки диаграммы, соответствующей максимальному объёму рабочего тела?

А) подключение двигателя к горячему источнику и изотермическое расширение газа.

Б) отвод тепла от рабочего тела холодному источнику при изотермическом сжатии.

В) адиабатное сжатие рабочего тела до максимальной температуры цикла.

Г) отключение двигателя от горячего источника и адиабатное расширение газа.

Д) отключение двигателя от холодного источника.

Правильный ответ: Б, Д, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. В какой последовательности осуществляется упрощённый расчёт идеального термодинамического цикла двигателя с внешним подводом тепла?

А) определение термического КПД цикла.

Б) расчёт изменения функций состояния рабочего тела в изопроцессах, составляющих цикл.

В) определение параметров состояния рабочего тела в характерных точках цикла.

Г) определение значений функций процессов: работ и теплоты в каждом процессе.

Д) вычисление подведенной и отведенной теплоты в цикле, а также работы газа за цикл.

Правильный ответ: В, Б, Г, Д, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. В какой последовательности вычисляется плотность газа по данным измерений?

А) по показаниям манометра находится абсолютное давление газа; измеренная эмпирическая температура газа переводится в абсолютную.

Б) производится расчёт плотности газа.

В) определяется газовая постоянная для данного газа при выборе модели идеального газа или поправочные коэффициенты в случае модели реального газа.

Г) по барометру определяется давление окружающей среды; по термометру определяется эмпирическая температура газа.

Д) на основании полученных значений абсолютного давления и температуры принимается решение о выборе уравнения состояния газа.

Правильный ответ: Г, А, Д, В, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. В какой последовательности определяется удельная массовая изобарная теплоёмкость воздуха методом проточного калориметрирования?

А) по показаниям вольтметра и амперметра вычисляется тепловая мощность, подводимая к потоку воздуха в калорифере.

Б) по данным опытов определяются средние температуры воздуха на входе и выходе экспериментальной установки.

В) по измеренным параметрам окружающей среды (барометрическое давление, температура) и фактическому объёмному расходу воздуха через установку определяется значение объёмного расход воздуха, приведенного к нормальным условиям.

Г) по средней температуре воздуха между выходом и входом в установку определяется «табличное» значение теплоёмкости воздуха по эмпирической зависимости. Полученное расчётное значение теплоёмкости сравнивается с табличным и вычисляется относительная погрешность эксперимента.

Д) рассчитывается средняя изобарная удельная объёмная теплоёмкость воздуха и по её значению на основании закона Авогадро определяется удельная массовая изобарная теплоёмкость воздуха.

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

### Задания открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Число _________ — это безразмерная величина, которая используется для описания режимов течения жидкости и газа. Оно показывает соотношение инерционных сил к вязким силам в потоке, играя решающую роль в определении того, будет ли поток ламинарным или турбулентным.

Правильный ответ: Рейнольдса

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Теплообменник, в котором теплоносители разделены стенкой, называют_______.

Правильный ответ: рекуперативным

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. Процесс парообразования проходит при p = const и __________.

Правильный ответ: T=const

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. Критерии _______ в термодинамике и теплопередаче позволяют проводить моделирование и сравнение различных процессов, упрощая расчёты и обобщая данные. Они представляют собой безразмерное число, которое используется для анализа и описания физических процессов, особенно тех, которые связаны с теплообменом и гидродинамикой.

Правильный ответ: подобия

Компетенции (индикаторы):

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Процесс передачи тепла, происходящий посредством переноса тепловой энергии потоками жидкости или газа называется ____ теплообменом.

Правильный ответ: конвективным

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. Процесс передачи тепла внутри материала или между материалами при непосредственном контакте называют _________.

Правильный ответ: теплопроводностью

Компетенции (индикаторы):

3. Характеристика вещества, показывающая, какое количество тепла необходимо сообщить этому веществу, чтобы его температура изменилась на 1 градус по Цельсию называется ____.

Правильный ответ: теплоёмкостью

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

4. Характеристика, указывающая количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 моля вещества на 1 градус Цельсия называется ______ теплоёмкостью.

Правильный ответ: молярной

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

Решите задачу.

1. При изучении микроклимата в холодный период года в производственном помещении с категорией работ Iа получены следующие данные: температура воздуха – 18,4 С. Температура рабочих поверхностей – 13 С. Относительная влажность воздуха 86 %. Скорость движения воздуха – 0,1 м/сек.

1. Дайте гигиеническую оценку микроклимату.

2. Каковы последствия длительного пребывания в данных условиях?

Время выполнения: 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Ожидаемый результат:

1. Микроклимат охлаждающий, так как температура воздуха и температура поверхностей ниже нормируемой на 3,6 оС и 8,0 оС соответственно; относительная влажность выше норматива на 26%. Скорость движения воздуха соответствует гигиеническому нормативу для данной категории работ (0,1 м/сек).

2. Излишняя теплопотеря и охлаждение организма работающего человека вызывают возникновение таких заболеваний, как миозиты, невриты, способствует понижению резистентности организма. В таких условиях в коллективах людей возрастает частота заболеваний органов дыхания, ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата, обостряются хронические воспалительные процессы. Длительное воздействие на дистальные отделы конечностей (стопы или кисти рук) пониженной температуры приводит к постоянному спазму периферических сосудов, нарушению трофики тканей. Человек жалуется на потерю чувствительности конечностей, парастезии.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

2. При изучении микроклимата в теплый период года в производственном помещении с категорией работ III выявлено: температура воздуха – 26,9 С. Температура рабочих поверхностей – 46,4 С. Относительная влажность воздуха 16,6 %. Скорость движения воздуха – 0,05 м/сек.

1. Дайте гигиеническую оценку микроклимату.

2. Каковы последствия длительного пребывания в данных условиях?

Время выполнения: 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Ожидаемый результат:

1. Микроклимат нагревающий, так как температура воздуха и температура рабочих поверхностей выше нормируемой на 6,9оС и 25,4оС соответственно. Относительная влажность воздуха ниже норматива на 23,4%, а скорость движения воздуха ниже нормативного уровня в 6 раз (норматив 0,3 м/сек).

2. Перегревание организма приводит к увеличению испарения с поверхности тела, сопровождающееся потерей жидкости, солей и снижением теплоотдачи. Перегревание организма проявляется в виде «теплового» удара. Гипертермия характеризуется повышением температуры тела от +38 °С до +39 °С, тахикардией, учащением дыхания, головной болью, общей слабостью, повышением систолического и снижением диастолического артериального давления. В тяжелых случаях отмечается высокий подъём температуры (до +40-41 °С), что приводит к повреждению тканей, в том числе, центральной нервной системы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

3. В грунт необходимо проложить бетонную трубу внутренним диаметром d1 = 100 мм и толщиной  = 25 мм. Температура грунта в зимнее время (температура на наружной поверхности трубы) может снизиться до Тw2 = – 1,4 °С. Жидкость в трубах замерзает при температуре Тзам = – 0,5 °С. Можно ли прокладывать трубу без тепловой изоляции, если линейная плотность теплового потока через стенку трубы ql = 20 Вт/м?

Время выполнения: 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Ожидаемый результат: Ответ с комментарием

Правильный ответ: можно, т.к. температура стенки со стороны жидкости равна

Тw1 = – 0,4 °С, т.е. Тw1 > Тзам.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3

Дайте ответ на вопрос.

4. Расскажите об уравнении состояния идеального газа.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Правильный ответ: Уравнение состояния идеального газа Менделеева-Клапейрона, описывает поведение идеального газа и имеет вид: PV=nRT, где: P — давление газа, V — объем газа, n — количество вещества (в молях), R — универсальная газовая постоянная (8.314 Дж/(моль·К)), T — абсолютная температура газа (в Кельвинах).

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-3