Комплект оценочных материалов

по производственной проектной практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Расшифруйте марку основного комплекта рабочих чертежей ОВ

| А) | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
| --- | --- |
| Б) | Архитектурные решения |
| В) | Наружные сети и сооружения газоснабжения |
| Г) | Теплоснабжение |

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Надпись М1:1 на поле чертежа означает….

| А) | Масштаб увеличения |
| --- | --- |
| Б) | Масштаб уменьшения |
| В) | Натуральную величину |
| Г) | Модель |

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. В зависимости от схемы соединения труб с нагревательными приборами системы водяного отопления делятся на:

| А) | Централизованные и децентрализованные. |
| --- | --- |
| Б) | Однотрубные и двухтрубные водяные. |
| В) | Водяные и паровые. |
| Г) | С естественной циркуляцией и с искусственной циркуляцией. |

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между маркой рабочих чертежей и их наименованием:

| 1) ГСН | А) Технология производства. |
| --- | --- |
| 2) ГСВ | Б) Гидротехнические работы. |
| 3) ГР | В) Газоснабжение. Внутренние устройства. |
| 4) ТХ | Г) Наружные сети и сооружения газоснабжения. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Установите соответствие между надписью и картинкой:

| 1) Схема независимой системы отопления с тепловым узлом. | А) |
| --- | --- |
| 2) Схема зависимой системы отопления со смешением воды. | Б) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Установите соответствие между определениями:

| 1) Система отопления - | А) это сложный комплекс сооружений, технических устройств и трубопроводов, обеспечивающий подачу и распределение газа между промышленными, коммунальными и бытовыми потребителями в соответствии с их спросом. |
| --- | --- |
| 2) Система вентиляции - | Б) система обеспечения тепловой энергией зданий и сооружений |
| 3) Кондиционирование - | В) автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) на определённом уровне с целью обеспечения, главным образом, оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей культуры. |
| 4) Теплоснабжение - | Г) комплекс инженерных устройств, включающих воздушный тракт (воздуховоды), оборудование для обработки (очистки, нагрева) и транспортировки, подачи и удаления воздуха, а также сетевое оборудование (воздухоприемные, воздухораспределительные устройства, дроссель-клапаны и др.) |
| 5) Газоснабжение - | Д) это совокупность технических элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи во все обогреваемые помещения количества теплоты, необходимого для поддержания температуры внутреннего воздуха на заданном уровне. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность проектирование временного теплоснабжения:

А) рассчитывают потребность в тепловой энергии по отдельным потребителям и суммарный расход по объекту в целом;

Б) определяют источники снабжения теплотой и подсчитывают потребность в топливе;

В) рассчитывают и проектируют трассы теплопроводов;

Г) подбирают локальные агрегаты и приборы для отопления, сушки, подогрева, подачи пара и т.п.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Установите правильную последовательность монтажа инженерных систем в здании:

А) Сдача в эксплуатацию и обучение пользователей.

Б) Подключение и настройка оборудования. Пусконаладочные работы.

В) Монтаж сетей и коммуникаций.

Г) Проектирование всех инженерных систем. Подготовка помещения.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Использование природного газа требует особой внимательности и осторожности по причине возможных______________ в местах присоединения арматуры и через неплотности в соединениях газопровода.

Правильный ответ: утечек

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Система вентиляции по принципу действия делится на: приточная, ____________  и приточно-вытяжная.

Правильный ответ: вытяжная

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Разработка системы вентиляции требует соответствующей подготовки и включает следующие этапы: определение необходимого воздухообмена, составление принципиальной __________ вентиляции, аэродинамический расчет воздуховодов, расчет параметров входящих в систему компонентов, разработка схемы управления и автоматики, подбор оборудования.

Правильный ответ: схемы

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Под теплоснабжением понимают систему обеспечения тепловой энергией зданий и сооружений. Она состоит из трех основных элементов: источника теплоты (ТЭЦ или котельной), трубопроводов (тепловых сетей) и ______________ (гражданские и промышленные здания и сооружения, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения).

Правильный ответ: потребителей теплоты

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по ___________________, который разрабатывается специалистами теплотехниками проектных и энергоснабжающих организаций по специальной методике для каждого источника теплоснабжения с учетом конкретных местных условий. Эти графики должны разрабатываться исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура, равная 20–22 °С.

Правильный ответ: температурному графику

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Энергосбережение за счет использования _________________ источников энергии опирается на применение солнечных коллекторов и электростанций, тепловых насосов, гелиоустановок, фотоэлектрических и ветроэнергетических установок.

Правильный ответ: альтернативных /нетрадиционных / возобновляемых

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Начальной стадией при проектировании системы отопления является сбор данных об объекте. Продумайте и перечислите, какие данные необходимо знать об объекте для проектирования. (не менее 5)

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый результат: При проектировании системы отопления необходимы следующие данные об объекте:

− определение функций помещений (для поддержания определенной температуры);

− тип и назначение объекта (жилой, промышленный и др.);

− ознакомление с планировкой объекта, отапливаемой площадью;

− учет климатологических условий местности;

− изменение температурного режима;

− толщина стен и перекрытий, тип и материал фундамента, площадь остекления, ориентация по сторонам света и объемный коэффициент здания;

− необходимое количество теплоты для каждого помещения;

− составление технического задания на проектирование;

− выбор схемы систем отопления;

− составление предварительной ориентировочной сметы;

− концепция-эскиз проекта системы отопления.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее пяти компонентов.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Тема: Защита отчета о прохождении производственной проектной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 20 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2