Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Строительные материалы»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Искусственный камневидный материал, получаемый в результате уплотнения рационально подобранной смеси рыхлых минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, называют:

А) полимербетоном

Б) асфальтобетоном

В) битумной пастой

Г) бетонополимером

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

2. Прочностью строительного материала называют:

А) способность материала сохранять физико-механические свойства в насыщенном водой состоянии

Б) способность материала сопротивляться проникновению в него другого материала

В) способность материала сопротивляться разрушениям и деформациям под действием   различных внешних нагрузок

Г) способность материала противостоять воздействиям на него сил трения и ударных воздействий от движущихся предметов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

3. Теплопроводность строительного материала – это…

А) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту

В) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной поверхности к другой при разности температур этих поверхностей

Г) способность материала выдерживать без разрушения воздействие огня и воды без разрушения

Д) способность материала длительно работать в условиях высоких температур без деформаций разрушения

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

4. Морозостойкость строительного материала оценивают:

А) количеством теплоты, необходимой для нагревания единицы массы материала на 1К

Б) количеством циклов 	попеременного замораживания и оттаивания образцов     материала в насыщенном водой состоянии без признаков разрушения

В) отношением потери массы образцов (в г) от воздействий истирающих усилий к площади истирания (в см2)

Г) коэффициентом конструктивного качества

Д) значениями 	напряжений, возникающих в       материале от действия нагрузок, вызывающих его разрушение

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

5. Средняя плотность строительного материала – это…

А) физическая величина, определяемая отношением массы (в кг) материала ко всему занимаемому им объему (в м3), включая имеющиеся в нем поры и пустоты

Б) степень заполнения объема материала порами (в %)

В) масса единицы объема абсолютно плотного материала без пор и пустот

Г) отношение средней плотности материала к плотности стандартного вещества

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

6. Марку кирпича устанавливают по следующим двум показателям:

А) по водопоглощению

Б) по пределу прочности при сжатии

В) по коэффициенту теплопроводности

Г) по морозостойкости

Д) по пределу прочности при изгибе

Е) по термической стойкости

Правильный ответ: Б и Д

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

7. Диапазон мелкого заполнителя для бетонов:

А) 10...20 мм

Б) 20...40 мм

В) 0,16...5 мм

Г) 5...10 мм

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между технической характеристикой вязкого нефтяного дорожного битума и прибором для ее определения:

| - 1) Глубина проникания иглы, 0,1 мм 2) Растяжимость, см 3) Температура размягчения, °С | А) Дуктилометр Б) Прибор «Кольцо и шар» В) Пенетрометр |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

2. Установите соответствие между видами строительных материалов и их классификацией по химическому составу:

| - 1) Органические 2) Минеральные 3) Металлические | А) Сталь, чугун, цветные металлы Б) Битум, древесина, пластмассы В) Природный камень, бетон |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

3. Установите соответствие между классами и марками тяжелого бетона по прочности на сжатие:

| - 1) В 15 2) В 40 3) В 25 4) В 7,5 | А) М 200 Б) М 350 В) М 100 Г) М 550 |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Г | Б | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность определения зернового состава песка как заполнителя для бетонов и растворов:

А) Взвешивание частных остатков пробы песка

Б) Высушивание пробы песка

В) Вычисление модуля крупности песка

Г) Построение кривой просеивания песка

Д) Просеивание пробы песка через стандартный набор сит

Е) Расчет частных и полных остатков песка на каждом сите

Правильный ответ: Б, Д, А, Е, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Искусственные каменные материалы, применяемые в строительстве и получаемые формованием из пластичных глиняных масс с последующими сушкой и обжигом называются____________________________.

Правильный ответ: строительной керамикой

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

2 _______________________ — это гидравлическое вяжущее вещество получаемое тонким измельчением клинкера после его предварительного обжига до спекания сырьевой смеси из известняка и глины.

Правильный ответ: портландцемент

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

3. Материал, получаемый в результате затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего вещества, мелкого заполнителя, воды и необходимых добавок называется _________________.

Правильный ответ: строительным раствором

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

4. Марка по морозостойкости кирпича F 35 означает, что образцы, отобранные от партии кирпича, выдерживают не менее 35 циклов______________________.

Правильный ответ: замораживания-оттаивания без появления внешних признаков разрушения

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

5. Основной признак теплоизоляционных материалов – это__________________.

Правильный ответ: высокое содержание воздушных пор в объеме материала

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

6. Образцы-кубы бетона размером 150х150х150 мм приняты для оценки его такой характеристики как ________________.

Правильный ответ: прочность на сжатие.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

7. По крупности зерен щебень и гравий разделяют на следующие фракции _______________.

Правильный ответ: 5…10 мм, 10…20 мм, 20…40 мм, 40…70 мм

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

8. К основным техническим характеристикам портландцемента относятся___________.

Правильный ответ: плотность, прочность, тонкость помола, сроки схватывания

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Насыпная плотность цемента составляет __________________.

Правильный ответ: 1100…1300 кг/м3 / 1…1,3 г/см3 / 1…1,3 кг/л

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

- Сырьем для получения извести служат______________________.

Правильный ответ: карбонатные породы / известняки / мел /доломиты

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные преимущества сухих строительных смесей по сравнению с растворными смесями традиционного приготовления

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: студент должен перечислить следующие основные преимущества сухих строительных смесей:

- высокая стабильность свойств раствора;

- снижение материалоемкости, в частности за счет использования более тонких слоев и отсутствие отходов;

- повышение производительности труда в 2…5 раз;

- длительность сроков хранения без изменения свойств;

- возможность расходования по мере необходимости;

- возможность хранения и транспортирования при отрицательных температурах.

Критерии оценивания: в ответе должно прозвучать не менее трех преимуществ.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3

2. Решите задачу.

Гидравлический пресс имеет измерительные шкалы на 50, 150 и 200 Т (максимальные нагрузки, развиваемые этим прессом). Подобрать шкалу для испытания на сжатие бетона в образцах – кубиках с ребром 20 см после 28 суток твердения. Стандартная прочность бетона – 40 МПа.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: студент должен выполнить вычисления, при стандартной прочности бетона 40 МПа (400 кгс/см2) разрушающая нагрузка Р = RF = 400 x 20 x 20 = 160000 кГ = 160 Т.

Критерии оценивания: в ответе должно быть отображено что пресс целесообразно настроить на шкалу 200 Т.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-3