Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Физико-химические и микробиологические основы очистки

природных и сточных вод»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Для разрушения комплексных органических соединений железа воду обрабатывают:

А) Озоном

Б) Известью

В) Содой

Г) Углекислым газом

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

2. В процессе электродиализа на аноде выделяется:

А) кислород

Б) водород

В) углекислый газ

Г) метан

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

3. Воду, имеющую показатель жесткости от 3,5 до 7 °Ж, называют:

А) жесткой

Б) очень жесткой

В) средней жесткости

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

4. Для удаления соединений железа из воды на станции водоподготовки используют:

А) разбавление

Б) кипячение

В) аэрацию

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

5. К специальным методам улучшения качества воды относится:

А) отстаивание

Б) обезжелезивание

В) фильтрование

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Дистилляция применяется для 2) Обратный осмос применяется для | А) умягчения Б) обезжелезивания В) обессоливания Г) обезвоживания осадка Д) опреснения воды |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Д |

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

2. Установите соответствие между левым и правым столбцами.

| 1) Физические методы очистки сточных вод 2) Химические методы очистки | А) нейтрализацию и pH-коррекцию, коагуляцию и флокуляцию, реагентное окисление, реагентное восстановление Б) флотация; фильтрация, баромембранные процессы; сорбция, термическая обработка, ультрафиолетовое обеззараживание. |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

3. Установите соответствие между методами и способами очистки сточных вод:

| 1) механическая очистка 2) химическая очистка 3) биологическая очистка | А) естественное природное самоочищение Б) применение бактериального разложения В) осаждение нерастворимых примесей Г) использование реагентов для очистки |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Г | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

4. Установите соответствие между этапом очистки сточных вод и действием, проводимым на этом этапе

| 1) механический 2) биологический 3) физико-химический 4) дезинфекция | А) добавление солей алюминия Б) отстаивание В) хлорирование Г) аэрация |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Расположите в правильной последовательности сооружения системы водоснабжения поселения:

А) станция очистки и обеззараживания воды

резервуары чистой воды

Б) водозаборное сооружение

В) насосная станция первого подъема

Г) насосная станция второго подъема водопроводные распределительные сети, водонапорная башня

Правильный ответ: Б, В, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

2. Расположите в правильной последовательности этапы искусственной очистки сточной воды:

А) Механический этап.

Б) Физико-химический этап.

В) Биологический этап.

Г) Дезинфекция сточных вод.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

3. Расположите в правильной последовательности этапы водоподготовки:

## А) Осветление воды

## Б) Обесцвечивание воды

## В) Умягчение воды

## Г) Опреснение и обессоливание

## Д) Дегазация воды

Е) Обеззараживание воды

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Умягчение воды, осуществляемое в напорных или открытых фильтрах, загруженных зернистым материалом, через который с определенной скоростью пропускается умягчаемая вода называется ________________

Правильный ответ: катионированием

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

2. Процесс пропуска воды через какое-либо пористое вещество, на поверхности и в порах которого она оставляет частицы и хлопья взвеси называется _________________

Правильный ответ: фильтрованием

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

3.Физико-химический процесс слипания коллоидных частиц под действием сил молекулярного притяжения с образованием грубодисперсной макрофазы и с последующим выделением её из воды  называется ______________

Правильный ответ: коагуляция

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

4. Процесс удаления из растворов ионов растворённых веществ путём переноса их через мембраны в поле постоянного электрического тока называется ____________

Правильный ответ: электродиализ

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

5. Диффузия растворителя через полупроницаемую мембрану, разделяющую два раствора различной концентрации – это________

Правильный ответ: осмос

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Источники водоснабжения подразделяются на ____________ и ____________

Правильный ответ: поверхностные и подземные.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

2. Сорбция — это поглощение одного вещества (сорбата) другим (сорбентом). В зависимости от механизма поглощения виды сорбции делятся на ________ и ______________

Правильный ответ: абсорбцию и адсорбцию.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

3. Работа осветлительного фильтра подразделяется на _________ и промывку

Правильный ответ: осветление

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

4. Для удаления из воды крупных плавающих и взвешенных примесей, планктона применяют сетчатые   ______  фильтры?

Правильный ответ: барабанные

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

Задания открытого типа с развернутым ответом

### 1. Раскройте понятие «физико-химические методы очистки сточных вод».

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Данные способы очистки сточных вод основаны на комбинированном применении химических и физических процессов, благодаря чему осуществляется деструкция или сепарация загрязняющих компонентов.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

2. Перечислите этапы биологической очистки.

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Биологическая очистка осуществляется в несколько стадий:

анаэробная стадия;

аноксидная стадия(денитрификация).

аэробная стадия;

отстаивание в промежуточном отстойнике;

глубокая биологическая доочистка с применением иммобилизованных на носителе микроорганизмов;

разделение водно-иловой смеси в окончательном отстойнике;

обезвоживание илового осадка;

сушка илового осадка.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.7)

3. Что такое аэротенк?

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Аэротенк — чаще всего резервуар прямоугольного сечения, по которому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, где происходит биохимическая очистка сточной воды. Воздух, вводимый с помощью пневматических или механических аэраторов — аэрационной системы, перемешивает обрабатываемую сточную воду с активным илом и насыщает её кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. Большая насыщенность сточной воды активным илом (высокая доза) и непрерывное поступление кислорода обеспечивают интенсивное биохимическое окисление органических веществ, поэтому аэротенки являются одним из наиболее совершенных сооружений для биохимической очистки.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.8, ПК-1.9)