Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Строительное черчение»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Для изображения осевых и центровых линий используют ……

| А) | сплошную тонкую линию |
| --- | --- |
| Б) | сплошную толстую линию |
| В) | штрихпунктирную линию |
| Г) | штриховую линию |

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

2.  Отношение линейных размеров к действительным называют….

| А) | диаметром |
| --- | --- |
| Б) | калибром |
| В) | шкалой |
| Г) | масштабом |

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

3. Укажите размер формата А1

| А) | 594 х 420 |
| --- | --- |
| Б) | 594 х 841 |
| В) | 297 х 210 |
| Г) | 1189 х 841 |

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

4. На каком изображении строительного чертежа проставляют высотные отметки?

| А) | На плане |
| --- | --- |
| Б) | В основной надписи |
| В) | В экспликации |
| Г) | На фасаде |

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

5. Линейные размеры на чертежах указывают в ….

| А) | м |
| --- | --- |
| Б) | мм |
| В) | см |
| Г) | дм |

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

6. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий...

| А) | невидимого контура |
| --- | --- |
| Б) | размерных линий |
| В) | видимого контура |
| Г) | осевых линий |

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

7. Рекомендуется проставлять площадь помещений на плане...

| А) | за размерной линией |
| --- | --- |
| Б) | перед размерной линией |
| В) | по центру чертежа каждого помещения |
| Г) | в углу чертежа каждого помещения, желательно в правом нижнем |

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

8. Как на строительном чертеже называют вид здания спереди?

| А) | Эскиз |
| --- | --- |
| Б) | Фасад |
| В) | Сечение |
| Г) | Разрез |

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

9. Изображение, полученное при мысленном рассечении одной или несколькими плоскостями, в изображении показывают, то, что находится в секущей плоскости и за ней, называют……..

| А) | фасадом |
| --- | --- |
| Б) | планом |
| В) | разрезом |
| Г) | генпланом |

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

10. Способность здания сохранять требуемые эксплуатационные качества во времени характеризует его:

А)  Класс

Б)  Огнестойкость

В)  Долговечность

Г)  Надежность

Правильный ответ:  В

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

11. Территория, предназначенная для размещения жилищного фонда:

А)  Селитебная

Б)  Зона отдыха

В)  Производственная

Г)  Санитарная

Правильный ответ:  А

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между обозначением формата листов и размерами сторон формата:

| 1) А1 2) А2 3) А4 | А) 210х297 Б) 297х420 В) 420х594 Г) 594х841 |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Г | В | А |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

2. Установите соответствие между масштабами чертежей и их записью:

| 1) 1:1 2) 1:4 3) 4:1 | А) масштаб увеличения Б) масштаб уменьшения В) модель Г) натуральная величина |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

3. Установите соответствие между наименованием линий и их начертанием:

| 1) Сплошная толстая основная | А) |
| --- | --- |
| 2) Сплошная волнистая | Б) |
| 3) Штриховая | В) |
| 4) Штрихпунктирная тонкая | Г) |
|  | Д) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Д | А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

4. Установите соответствие несущей способности стены по характеру воспринимаемой нагрузки:

| 1) Воспринимают нагрузку от собственного веса, опирающихся на них конструкций и передают их на фундамент 2) Воспринимают нагрузку от собственного веса только одного этажа и опираются на внутренние конструкции 3) Воспринимают нагрузку от собственного веса и ветра по всей высоте здания | А) ненесущие стены Б) подвесные стены В) несущие стены Г) самонесущие стены |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

5. Установите соответствие групп помещений в здании в соответствии с их назначением:

| 1) Предназначены для размещения инженерного оборудования (помещения машинного отделения лифтов, мусоросборника, венткамер и т.п.) 2) Предназначены для основной функции здания, например, обучения (аудитории, лаборантские) 3) Обеспечивают сообщение между помещениями (лестничные клетки, лифтовые шахты, коридоры) 4) Повышают комфорт и санитарно-гигиенические условия, но не имеют прямого отношения к основной функции здания (вестибюли, холлы, санитарные узлы) | А) Обслуживающие Б) Коммуникационные В) Рабочие (основные) Г) Вспомогательные Д) Технические |
| --- | --- |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Д | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильный порядок выполнения работ по вычерчиванию плана здания:

А) Вычертить капитальные стены.

Б) Начертить координационные (разбивочные) оси, проходящие сквозь несущие стены здания.

В) Проставить размеры.

Г) Вычертить перегородки.

Д) Изобразить оконные и дверные поемы, лестницу.

Правильный ответ: Б, А, Г, Д, В.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

2. Установите правильный порядок выполнения работ по вычерчиванию фасада здания:

А) Проставить маркировку оконных проемов.

Б) Проставить размеры: крайние оси, заканчивающиеся маркировочными кружками.

В) Вычертить расположение оконных и дверных проемов, балконов, карнизов, вентиляционных труб.

Г) Достроить согласно заданию контур всего здания.

Д) Тонкими линиями начертить контуры цоколя.

Е) Начертить горизонтальную прямую линию сечения проезжей части земли.

Правильный ответ: Е, Д, Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

3. Установите правильный порядок выполнения работ по вычерчиванию разреза здания:

А) Проставить размеры.

Б) Начертить крышу.

В) Наметить положение оконных и дверных проемов в наружной стене, вычертить лестницу.

Г) Вычертить контуры наружных и внутренних стен и перегородок.

Д) Нанести горизонтальную линию, соответствующую уровню чистого пола 1-го этажа.

Е) Начертить координационные оси основных несущих стен.

Правильный ответ: Е, Д, Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

4. Установите правильный порядок стадий проектирования зданий и сооружений:

А) Задание на проектирование.

Б) Эскизный проект.

В) Проект.

Г) Рабочая документация для строительства.

Д) Авторский надзор за строительством.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ОПК-3, ОПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Конструкция покрытия состоит из частей: несущей и ____________

Правильный ответ: Ограждающей, ограждающая

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

2. Внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция, разделяющая здание по высоте на этажи — это ____________

Правильный ответ: Перекрытие, перекрытием

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

3. Верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещения здания от внешней среды и защищающая от атмосферных осадков — это ____________

Правильный ответ: Покрытие, покрытием, крыша, крышей

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

4. Несущая конструкция нижней части здания, которая воспринимает все нагрузки от вышестоящих конструкций и передаёт их основанию — это ____________

Правильный ответ: Фундамент, фундаментом, фундаменты

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

5. Выступающая из плоскости стены фасада огражденная консольная плита - площадка, служащая для отдыха в летнее время— это ____________

Правильный ответ: Балкон, балконом, балконы

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

6. Наклонная плоская конструкция без ступеней, предназначенная для перемещения колёсных транспортных средств, с уклоном 1:10 (10%) - 1:20 (5%) — это____________

Правильный ответ: Пандус, пандусы, пандусом

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

7. Комплект документов и чертежей, содержащих всю информацию об архитектурных, технических и инженерных решениях для строительства здания — это ____________

Правильный ответ: Проект, проектом, проекты

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

8. Устройства, затеняющие оконные проемы и стены зданий, и значительно уменьшающие поступление в помещение солнечной радиации, называются ____________

Правильный ответ: Солнцезащитные, солнцезащитное

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

9. Способность конструкций здания сохранять при пожаре функции несущих и ограждающих элементов, называется____________

Правильный ответ: Огнестойкость, огнестойкостью, огнестойкие

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

10. Конструктивный элемент, применяемый для перекрытия дверных, оконных проёмов в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции— это ____________

Правильный ответ: Перемычка, перемычки, перемычкой

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

11. Группы населения, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, называют ____________

Правильный ответ: Маломобильные, маломобильными

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Строительными чертежами называют чертежи и относящиеся к ним ______________

Правильный ответ: текстовые документы

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

2. Знак R перед размерным числом обозначает _________

Правильный ответ: радиус окружности

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

3. Ограждающие элементы (наружные и внутренние стены, полы, перегородки, заполнения оконных и дверных проемов) защищают внутренние помещения от ____________________

Правильный ответ: атмосферных воздействий

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

4. Нанесение размеров на строительных чертежах производится на основе общих требований нанесения размеров на чертежах с учетом дополнений, предусмотренных ______________

Правильный ответ: ЕСКД и ГОСТ

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

5. Привязка стен – это размер толщины стены относительно ______________

Правильный ответ: разбивочных осей

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите документы, входящие в состав типового проекта.

Время выполнения -5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

чертежи, необходимые для производства общестроительных и специальных работ и для монтажа оборудования, пояснительная записка и смета, которая определяет финансовую стоимость строительства и отдельных видов работ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

2. Какие элементы называются сборными?

Время выполнения -5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Сборными называют элементы, изготавливаемые на заводах и комбинатах и доставляемые к месту работы в готовом виде. Заводское изготовление деталей и конструкций требует постоянного сохранения их форм и размеров, а, следовательно, типизации и стандартизации применяемых сборных элементов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

3. Напишите определение термина «унификация».

Время выполнения -5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Унификация – приведение многообразных видов типовых деталей и конструкций к небольшому числу определенных типов, единообразных по форме и размерам. Унификация деталей должна обеспечивать их взаимозаменяемость и универсальность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6

4. Перечислите 8 критериев, по которым классифицируются здания.

Время выполнения -5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

по назначению, этажности, конструктивной схеме, основному материалу несущих конструкций, способу возведения, огнестойкости, долговечности, классам.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-6