Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Водоснабжение»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Системы водоснабжения бывают:

А) зимние, летние, осенние, весенние

Б) полные, рабочие, скорректированные

В) хозяйственно-питьевая, производственная, противопожарная

Г) временные, постоянные, периодического действия

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

2. Водозаборы поверхностных вод:

А) шахтные колодцы, каптажные камеры

Б) берегового типа, руслового типа

В) трубчатые колодцы, горизонтальные водозаборы

Г) лучевые водозаборы, артезианские водозаборы

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

3. Какие устройства относятся к запорной арматуре?

А) задвижки, затворы, вентили, краны

Б) трубы, насосы, гидранты, вантузы

В) клапаны, диафрагмы, поливочные краны, фонтаны

Г) градирни, брызгальные бассейны, пруды охладители

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

4. Задачи гидравлического расчета водопроводных сетей, определение

А) диаметров и потерь напора

Б) расходов и напоров

В) скорости и площади

Г) давления и температуры

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие:

|  | Вид источника |  | Характеристика источника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Речная вода | А) | не содержат взвешенных веществ и обычно бесцветны. |
| 2) | Подземные воды | Б) | обычно отличается малым содержанием взвешенных веществ кроме прибрежной зоны, где мутность воды увеличивается в результате волнения. |
| 3) | Артезианские воды | В) | отличается большой мутностью, высоким содержанием органических веществ и бактерий, часто значительной цветностью. |
| 4) | Озерная вода | Г) | перекрытые сверху водонепроницаемыми породами, защищены от поступления проникающих с поверхности земли загрязнённых стоков и обладают высокими санитарными качествами. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Г | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

2. Установите соответствие расхода хозяйственно-питьевой воды на одного жителя (среднесуточные за год):

|  | Местные условия |  | Норма водопотребления на одного жителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями | А) | 230–350 л/сут |
| 2) | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | Б) | 160–230 л/сут |
| 3) | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | В) | 125–160 л/сут |
| 4) | для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок | Г) | 30–50 л/сут |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

3.Установите соответствие схемы наружного водопровода и его назначения водопотребления объектов:

| 1) | Производственные (технические) системы | А) | Предназначены для тушения возникающих пожаров. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Противопожарные системы | Б) | Подают воду для хозяйственных, санитарно-гигиенических и питьевых нужд. |
| 3) | Хозяйственно-питьевые системы | В) | Обеспечивают технологические процессы производств, работу агрегатов и оборудования. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

4. Установите правильное соответствие название существующей арматуры для наружных сетей и область их применения:

|  | Наименование |  | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Задвижки | А) | Устанавливаются при отсутствии вводов водопровода в дома. |
| 2) | Шаровые краны | Б) | Служат для полного перекрытия потока в трубопроводах большого диаметра. |
| 3) | Дисковые затворы | В) | Обеспечивают быстрое и герметичное перекрытие потока. |
| 4) | Вентили | Г) | Применяются в системах с высоким давлением. |
| 5) | Обратные клапаны | Д) | Позволяют точно регулировать поток жидкости или газа. |
| 6) | Регулирующие клапаны. | Е) | Предотвращают обратный ток среды в трубопроводе. |
| 7) | Воздушные вантузы | Ж) | Используются для изменения параметров потока. |
| 8) | Уличные водоразборные краны или колонки | З) | Устанавливаются в повышенных точках сети для автоматического выпуска скопившегося в них воздуха. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Восстановите алгоритм гидравлического расчета водоснабжения:

А) Построение модели системы.

Б) Оптимизация результатов.

В) Сбор и анализ исходных данных.

Г) Расчёт потерь давления.

Д) Выбор метода расчёта.

Правильный ответ: В, Д, А, Г, Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

2. Восстановите алгоритм расчета внутренних водопроводных сетей:

А) Выбирают способ и устройство.

Б) Строят аксонометрическую схему, выявляют расчётное направление подачи воды.

В) Подбирают водосчётчик, вычисляют геометрическую высоту подачи воды.

Г) Определяют расчётные расходы воды, вычисляют сумму потерь по длине.

Правильный ответ: Б, Г, В, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

3. Установите правильную последовательность анализа работы разводящей водопроводной сети города:

А) Проведение испытаний и измерений.

Б) Анализ полученных данных.

В) Визуальный осмотр.

Г) Сбор информации.

Правильный ответ: Г, В, А, Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. При выборе места расположения водозабора должны также учитываться ледовые условия реки: водозабор не следует располагать в местах возможного образования ледяных ___________, шугозажоров, а также в зонах интенсивного образования внутриводного льда.

Правильный ответ: заторов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

2. Вантузы – служат для выпуска _________ в возвышенных точках сети.

Правильный ответ: воздуха.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

3. Безреагентные схемы обработки воды не используют химические _________ для интенсификации процессов очистки.

Правильный ответ: реагенты.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

4. Назначение дозатора – подача в обрабатываемую _______ заданного количества реагента или его требуемой дозы.

Правильный ответ: воду.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Жесткостью воды называется суммарная концентрация в ней ионов кальция и магния, выраженная в градусах ____________.

Правильный ответ: жесткости.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

2. Снижение солесодержания воды до степени, делающей ее пригодной для питья, называется опреснением ________.

Правильный ответ: воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

3. Удаление органических веществ активированным __________ происходит за счет их сорбции.

Правильный ответ: углем.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

4. Комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю – это _____________.

Правильный ответ: системы водоснабжения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Какова глубина заложения (прокладки) водопроводных труб. Дайте развернутый ответ.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Глубина заложения водопроводных линий зависит от глубины промерзания, температуры воды в трубах и режима ее подачи, состава грунта, глубины грунтовых вод и уровня осадков. Глубина заложения труб должна быть больше расчетной глубины промерзания грунта Ø ≤ 300 мм на d + 0,2м, при Ø ≤ 600 мм на 0,7d, при  Ø ≥ 600 мм на 0,5d. Минимальная глубина заложения определяется из условия защиты их от воздействия внешних нагрузок и предохранения от воды от нагревания летом. Можно принимать 1 м.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

2. Выбор метода обработки воды до требуемого качества. Дайте развернутый ответ.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Обработка воды производится в тех случаях, когда качество воды в источнике водоснабжения не соответствует тем требованиям, которые предъявляет к воде ее потребитель. Все задачи, возлагаемые на очистные сооружения, могут быть, сведены к следующим основным группам или методам очистки воды:

- Удаление из воды взвешенных веществ, что обуславливает снижение мутности ее; этот процесс носит название -осветление воды.

- Устранение веществ, обусловливающих цветность воды – обесцвечивание.

- Уничтожение в воде бактерий – обеззараживание.

- Удаление из воды катионов кальция и магния - умягчение воды.

- Снижение общего солесодержания в воде - обессоливание воды.

Частичное обессоливание воды, до достаточной концентрации солей не более 1000 мг/дм3 носит название опреснение воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4

3. Перечислите способы удаления осадка из отстойников. Привести расчет одной из систем удаления осадка - дырчатыми коробами.

Время выполнения: - 15 минут.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Удаление осадка из отстойника осуществляется следующими способами:

- вручную с помощью смыва брандспойтом;

- механический (скребки и илососы);

- гидравлический: а) дырчатые короба или трубы, проложенные по дну отстойника; б) напорная гидравлическая система, состоящая из коллекторов с насадками, создающими мощный придонный поток.

Расчет системы удаления осадка дырчатыми коробами производится из условия, что скорость движения пульпы в начале не менее 0,7 м/с, диаметр отверстий 25 мм, шаг отверстий не более 300–500 мм. Площадь всех отверстий на одном коробе или трубе диаметром Д для приема осадка равна 0,5-0,7 площади его поперечного сечения.

Напорную гидравлическую систему рассчитывают как систему с переменным по пути расходом. Исходным параметром при расчете является размывающая скорость, определяемая в зависимости от прочности осадка. Определяется средняя скорость струи на выходе из насадки Uo, необходимый напор перед насадкой Но, расход воды через одну насадку, общий расход воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4