Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Управление водными ресурсами»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой из следующих факторов не является критерием оценки качества природной воды?

А) температура

Б) уровень шума

В) pH

Г) концентрация кислорода

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Какой метод очистки воды наиболее часто используется для удаления твердых частиц?

А) химическая коагуляция

Б) фильтрация

В) ультрафиолетовое облучение

Г) озонирование

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Какой из следующих процессов позволяет удалить растворенные органические вещества из воды?

А) химическая осадка

Б) биологическая фильтрация

В) ступенчатая фильтрация

Г) адсорбция

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Какое вещество является основным показателем загрязнения воды нитратами?

А) амоний

Б) нитрат натрия

В) нитрат калия

Г) нитрат кальция

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

5. Какой из следующих методов обработки воды используется для уничтожения бактерий и вирусов?

А) осаждение

Б) хлорирование

В) устранение жесткости

Г) отбор проб

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

6. Камера осаждения в системах очистки воды используется для:

А) удаления запахов

Б) обогащения воды кислородом

В) извлечения твердых частиц

Г) устранения цвета

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

7. Какое вещество часто применяется для удаления жесткости воды?

А) хлор

Б) натрий

В) гашеная известь

Г) уголь

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

8. Какой метод считается наиболее эффективным для дезинфекции сточных вод?

А) озонирование

Б) флотация

В) коагуляция

Г) механическая фильтрация

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Источники загрязнения природных вод.

Загрязнение природных вод может происходить из разных источников, включая промышленность, сельское хозяйство и бытовые отходы.

| 1) Промышленные выбросы. 2) Сточные воды. 3) Сельское хозяйство. | A) Удобрения и пестициды. Б) Кислоты и тяжелые металлы. В) Бытовые химикаты. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – Б, 2 – В, 3 – A

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Методы очистки воды.

Для улучшения качества природных вод применяются различные методы, включая физические, химические и биологические.

| 1) Фильтрация. 2) Химическая коагуляция. 3) Биологическая очистка. | A) Применение биологических процессов. Б) Удаление частиц. В) Использование реагентов. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – Б, 2 – В, 3 – A

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Параметры качества воды.

К основным параметрам качества природных вод относятся температура, pH, содержание растворенного кислорода, мутность и концентрация загрязняющих веществ.

| 1) Температура. 2) pH. 3) Мутность. | A) Измеряет кислотность. Б) Влияет на содержание кислорода. В) Указывает на чистоту воды. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – Б, 2 – A, 3 – В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Влияние загрязнения на экосистему

Загрязнение водоемов негативно сказывается на экосистемах, вызывает гибель водных организмов и снижает биоразнообразие.

| 1) Гибель водных организмов. 2) Снижение биоразнообразия. 3) Увеличение численности. | A) Увеличение численности микроорганизмов. Б) Уменьшение популяций рыб. В) Нарастание конкуренции за ресурсы. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – A, 2 – Б, 3 – В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

5. Нормативы качества вод

В каждом регионе установлены свои нормативы качества природных вод, которые зависят от назначения водоемов и их антропогенной нагрузке.

| 1) Нормативы питьевой воды. 2) Нормативы для рыболовных водоемов. 3) Нормативы для сельскохозяйственных нужд. | A) Чистота и отсутствие токсичных веществ. Б) Допустимое содержание кислорода. В) Содержание удобрений и пестицидов. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – A, 2 – Б, 3 - В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Прочитайте текст и установите правильную последовательность этапов очистки сточных вод.

А) Биологическая очистка

Б) Физико-химическая обработка

В) Механическая очистка

Г) Дезинфекция

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Установите правильную последовательность действий при оценке качества природной воды.

А) Проведение полевых исследований

Б) Анализ полученных данных

В) Отбор проб воды

Г) Интерпретация результатов

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Установите последовательность этапов разработки мероприятий по улучшению качества водоемов.

А) Определение источников загрязнения

Б) Проведение мониторинга состояния водоемов

В) Разработка плана мероприятий

Г) Реализация мероприятий по очистке

Правильный ответ: A, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Установите последовательность компонентов системы управления качеством воды.

А) Мониторинг состояния вод

Б) Оценка соответствия нормативам

В) Формирование рекомендаций

Г) Корректирующие действия

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

5. Установите правильную последовательность процессов очистки болотных вод.

А) Сбор твердых примесей

Б) Флотация

В) Биохимическая обработка

Г) Фильтрация

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Основной целью очистки природных вод является __________.

Правильный ответ: улучшение их качества.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Одним из методов физико-химической очистки воду является __________.

Правильный ответ: коагуляция.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Для уменьшения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах часто применяют __________.

Правильный ответ: биологическую очистку.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. В процессе озонирования воды основным реагентом является __________.

Правильный ответ: oзон (O₃).

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

5. Основным источником загрязнения природных вод являются __________.

Правильный ответ: хозяйственно-бытовые, производственные и сельскохозяйственные сточные воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

6. Для обеспечения безопасности питьевой воды применяют __________.

Правильный ответ: дезинфекцию.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

7. Санитарные нормы и правила по качеству питьевой воды регламентируются __________.

Правильный ответ: государственными стандартами (ГОСТами).

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

8. Одной из последствий загрязнения водоемов является __________.

Правильный ответ: ухудшение экосистем и снижение биоразнообразия.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. В процессе очистки сточных вод важным этапом является ______________, который позволяет удалить взвешенные частицы и осадок.

Правильный ответ: механическая очистка

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Для определения степени загрязнения водоемов используют такие показатели, как БПК, УК и ______________.

Правильный ответ: ХПК (химическая потребность в кислороде)

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Одним из методов оздоровления водоемов является ______________, предполагающий добавление специальных реагентов для связывания токсичных веществ.

Правильный ответ: химическая обработка

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Для повышения качества питьевой воды применяется процесс ______________, в результате которого удаляются бактерии и вирусы.

Правильный ответ: дезинфекции

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

5. Важную роль в поддержании качества водоемов играют ______________, которые обеспечивают естественную регенерацию экосистемы и очистку воды.

Правильный ответ: водные растения

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите основные источники загрязнения природных вод и их влияние на экосистему. Приведите примеры.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Основные источники загрязнения природных вод включают промышленные сбросы, сельскохозяйственные стоки, бытовые отходы и атмосферные осадки. Промышленные сбросы могут содержать тяжелые металлы, химикаты и токсичные вещества, что приводит к отравлению водных организмов и нарушению пищевых цепочек. Сельскохозяйственные стоки часто содержат пестициды и удобрения, вызывая эвтрофикацию водоемов. Бытовые отходы, поступающие в реки и озера, могут содержать микробиологические агенты, что представляет опасность для здоровья человека. Атмосферные осадки могут также содержать загрязнители, такие как тяжелые металлы и кислоты, которые, попадая в воду, ухудшают ее качество и угрожают экосистемам.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Объясните, что такое биоремедиация и как она может быть применена для улучшения качества природных вод.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Биоремедиация – это процесс использования живых организмов, чаще всего микроорганизмов, для очистки загрязненных водоемов. Этот метод основан на способности микроорганизмов разлагать или преобразовывать токсичные вещества в менее опасные. Например, в случае загрязнения водоемов нефтепродуктами можно использовать бактерии, способные разлагать углеводороды. Применение биоремедиации может быть очень эффективным, так как она является экологически чистым методом, не требующим значительных затрат на оборудование и реагенты. Однако для успешной реализации этого метода необходимо провести предварительное исследование состава загрязнителей и оптимизировать условия для роста и активности микроорганизмов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Расскажите о методах физико-химической очистки воды. Приведите примеры и объясните их принципы действия.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Физико-химическая очистка воды включает несколько методов, таких как коагуляция, флотирование, осаждение и озонирование. Коагуляция подразумевает добавление коагулянтов, которые связывают мелкие частицы загрязнений в более крупные агрегаты для дальнейшего удаления. Флотирование основано на удалении загрязняющих веществ с помощью пузырьков газа, которые поднимают частицы на поверхность воды. Осаждение - это метод, при котором тяжелые частицы оседают на дно под действием силы тяжести. Озонирование подразумевает введение озона в воду, что приводит к окислению органических и неорганических загрязнителей. Все эти методы могут быть использованы в сочетаниях для достижения более эффективной очистки воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Каковы основные принципы управления качеством воды в водоемах? Обсудите важность мониторинга и контроля.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Основные принципы управления качеством воды включают устойчивое использование ресурсов, интегрированный подход к управлению водными экосистемами, предотвращение загрязнения, восстановление природных водоемов и вовлечение общественности. Мониторинг и контроль качества воды являются ключевыми элементами управления, так как они позволяют своевременно выявлять и предотвращать проблемы, связанные с загрязнением. Регулярный анализ водных ресурсов дает возможность трекать изменения в качестве воды, выявлять источники загрязнения и оценивать эффективность внедренных мер. Кроме того, мониторинг помогает информировать население о состоянии водоемов и способствует разработке более рациональных решений в сфере управления водными ресурсами.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

5. Обсудите значение экосистемных подходов в управлении качеством природных вод. Как они могут способствовать устойчивому развитию?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Экосистемные подходы в управлении качеством природных вод рассматривают водные ресурсы как часть более широкой экосистемы, включающей биологические, физические и химические процессы. Такой подход позволяет учитывать взаимодействие между водой, землей, растительностью и организмами, что делает управление более комплексным и эффективным. Эти подходы способствуют устойчивому развитию, так как помогают поддерживать баланс в экосистемах, предотвращают истощение водных ресурсов и защищают биоразнообразие. Включение местных сообществ в процесс управления также позволяет учитывать их знания и интересы, что делает меры по улучшению качества воды более приемлемыми и эффективными. В итоге, экосистемные подходы способствуют не только улучшению состояния водоемов, но и улучшению социально-экономических условий населения, зависящего от этих ресурсов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3