Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Гидрология и гидротехнические сооружения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Сколько выделяют круговоротов воды?

А) один большой

Б) один большой и один малый

В) один большой и два малых

Г) два малых

Правильный ответ: А.

Компетенции: ПК-3

2. Что такое водосбор реки?

А) территория земной поверхности и почвогрунтовая с которой вода собирается в реку

Б) территория земной поверхности, с которой вода собирается в реку

В) территория, которую занимает водный объект

Правильный ответ: А.

Компетенции: ПК-3

4. Какой элемент русловой сети является самым маленьким

А) ложбина;

Б) лощина;

В) суходол;

Г) речная долина.

Правильный ответ: А.

Компетенции: ПК-3

5. Отношение изменяющейся характеристики стока к ее среднему значению это…

А) модульный коэффициент

Б) коэффициент вариации

В) коэффициент Фостера

Правильный ответ: А.

Компетенции: ПК-3

6. Как называется изгиб речного русла, имеющий вид петли?

А) излучина (меандр)

Б) извилина

В) затон

Правильный ответ: А.

Компетенции: ПК-3

7. Какой величиной необходимо руководствоваться, чтобы определить какой из процессов (размыв, аккумуляция, равновесие) наблюдается в русле реки.

А) мутность - ρ

Б) транспортирующая способность - q

В) обе величины

Правильный ответ: Б.

Компетенции: ПК-3

8. Что такое гидрограф

А) график зависимости расхода воды в реке от времени

Б) график изменения скорости по глубине

В) график изменения глубины в промерном створе

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК-3

9. Что такое годограф?

А) эпюра скорости на скоростной вертикале

Б) график изменения температуры

В) график изменения уровня

Правильный ответ: А.

Компетенции: ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между способом работ на ГТС и их последовательностью:

| Последовательность работ: 1) Первая 2) Вторая 3) Третья 4) Четвертая 5) Пятая | Способ работ: А) водосбросные Б) водозаборные В) регуляционные Г) водоподводящие Д) водоподпорные |
| --- | --- |

Правильный ответ: 5-А, 2-Б, 3-В, 4-Г, 1-Д

Компетенции: ПК-3

| 1) Лимнология 2) Гидравлика открытых русел 3) Гидравлика систем В и В 4) Свампмология 5) Потамология | А) речная гидрология; Б) речная гидравлика; В) русловая гидравлика; Г) гидрология болот. Д) гидрология озер; |
| --- | --- |

2. Установить соответствие между разделами гидравлики и гидрологиию и специальной терминологией этих разделов

Правильный ответ: 5-А, 2-Б, 3-В, 4-Г, 1-Д

Компетенции: ПК-3

3. Установить соответствие гидрологической характеристики и формулой по ее определению.

| 1) Q0= Qср.n [м3/час] 2) W = 86400 ∙Qср. Т [м3] 3) q = 103 ( Q/F) 4) h = 86.4 T QF [м] | А) норма годового стока Б) объем стока. В) модуль стока Г) слой стока |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-А,2-Б,3-В, 4-Г

Компетенции: ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Установите правильную последовательность расчёта стока воды может включать следующие этапы:

А) Расчёт среднегодовых объёмов поверхностных сточных вод. Годовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, определяется как сумма поверхностного стока за тёплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта

Б) Расчёт объёма стока. Объём стока определяют всегда за интервал времени. Он получается умножением расхода на число секунд в расчётном отрезке времени. При гидрологических расчётах встречаются суточные, месячные, годовые, средние многолетние объёмы стока.

В) Определение коэффициента стока. Он показывает, какая доля осадков переходит в сток или какая часть осадков расходуется на образование стока. Значение коэффициента меняется от 0 до 1 в зависимости от климатической зоны. Величина зависит от рода поверхности, рельефа местности, интенсивности дождя и его продолжительности.

Г) Определение расхода воды. Обычно его рассчитывают по кривой связи расходов и уровней: по среднесуточным значениям уровней воды устанавливают среднесуточные расходы воды. По значениям установленных таким образом среднесуточных расходов рассчитывают средние расходы воды за декаду, месяц, год, несколько лет или многолетний период.

Правильный ответ: Г, Б; В, А

Компетенции: ПК-3

2. Расположите в определенной последовательность расчёта бурного течения, при проектировании ГТС, включает следующие этапы:

А) Определение параметров потока на выходе из трубы. Рассчитываются расход потока, относительное расширение нижнего бьефа и глубина воды на выходе из трубы круглого сечения.

Б) Расчёт параметров потока в любой точке зоны свободного растекания. Для этого можно использовать пакеты прикладных программ, например Maple или Mathcad свободного растекания.

В) Математическое моделирование растекания бурного потока. В зависимости от этих параметров устанавливается сопряжение по типу свободного растекания двумерного бурного потока, определяются глубины и скорости потока в каждой точке, геометрия зоны

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции: ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Высокий и длительный подъем уровня, сопровождающийся выходом воды на пойму называется:_________;

Правильный ответ: половодье

Компетенции: ПК-3

2. Быстрый и сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке в результате выпадения дождей, ливней и снеготаяния во время зимних оттепелей называется_____________ ;

Правильный ответ: паводок

Компетенции: ПК-3

3. Продолжительное стояние низких уровней и расходов воды в реке вследствие сильного уменьшения или прекращения поверхностного стока называется _______ ;

Правильный ответ: межень

Компетенции: ПК-3

4. Количество воды, стекающее в секунду с квадратного километра площади водосбора, называется: ___________;

Правильный ответ: модулем стока

Компетенции: ПК-3

5. Вероятность того, что рассматриваемое значение гидрологической величины может быть превышено среди совокупности всех возможных ее значений называется: _________;

Правильный ответ: обеспеченностью

Компетенции: ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Уровень воды – это высота поверхности воды, которая определяется относительно некоторой постоянной, условной плоскости называемой _______.

Правильный ответ: нулем графика поста

Компетенции: ПК-3

2. Повторяемость гидрологической величины - это количество лет, на протяжении которых _______ .

Правильный ответ: данная величина повторяется в среднем один раз

Компетенции: ПК-3

3. Площадь, длина, ширина, средняя высота, средний уклон водосбора и его асимметричности относятся к ____________ .

Правильный ответ: морфометрическим характеристикам

Компетенции: ПК-3

4. График изменения расходов воды в реке во времени называется   _______________ .

Правильный ответ: гидрографом стока.

Компетенции: ПК-3

5. Количество воды, стекающее в секунду с квадратного километра площади водосбора, называется: ___________;

Правильный ответ: модулем стока

Компетенции: ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Истечение жидкости через водосливы. Классификация водосливов.

Время выполнения – 10 мин.

Правильный ответ: Водосливом называется преграда в потоке, стесняющая его снизу и с боков. Область потока перед водосливом называется верхним бьефом, а область после водослива – нижним бьефом. Превышение отметки свободной поверхности в верхнем бьефе над отметкой порога водослива называется геометрическим напором на водосливе H. В зависимости от формы и соотношения геометрических характеристик существуют следующие классификация водосливов:

- По очертанию и размерам водосливной стенки;

- По форме водосливного отверстия:

прямоугольные, треугольные, трапецеидальные, криволинейные водосливы;

- По расположению водосливной стенки в плане: прямые, косые, боковые, полигональные, криволинейные, кольцевые;

- По очертанию в плане: без бокового сжатия и с боковым сжатием;

- По характеру протекания воды: свободные (незатопленные) и затопленные.

Компетенции: ПК-3

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

Какое гидротехническое сооружение называется акведуком.

Время выполнения – 5 мин.

Правильный ответ: Водовод в виде моста для пропуска воды через дороги, балки, реки и другие пониженные участки местности, которые встречаются по трассе канала, называется акведук.

Компетенции: ПК-3

3. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

Какое гидротехническое сооружение называется дюкером.

Время выполнения – 5 мин.

Правильный ответ: Напорный трубопровод, который устраивается для преодоления преград по трассе канала или водовода, в виде балок, долин, рек, дорог и т.п., называется дюкер.

Компетенции: ПК-3