Комплект оценочных материалов

по производственной проектной практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Расшифруйте марку основного комплекта рабочих чертежей АЗ

| А) | Архитектурно-строительные решения |
| --- | --- |
| Б) | Наружные сети водоснабжения и канализации |
| В) | Гидротехнические работы |
| Г) | Антикоррозионная защита |

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Надпись М1:1 на поле чертежа означает….

| А) | Масштаб увеличения |
| --- | --- |
| Б) | Масштаб уменьшения |
| В) | Натуральную величину |
| Г) | Модель |

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. К основным элементам системы водоотведения населенного места относятся:

| А) | внутренние водоотводящие системы, очистные сооружения поверхностных вод, мусоропроводы |
| --- | --- |
| Б) | внутренние водоотводящие системы, насосные станции, регулирующие резервуары |
| В) | мусоропроводы, дворовая сеть, полигоны ТКО |
| Г) | локальные очистные сооружения, градирни, регулирующие резервуары |

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. При подготовке проекта системы водоотведения необходимо провести изыскания

| А) | метрологические, геодезические, геологические |
| --- | --- |
| Б) | статистические, геологические, метеорологические |
| В) | геодезические, геологические, гидрологические |
| Г) | статистические, метрологические, геодезические |

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между маркой рабочих чертежей и их наименованием:

| 1) ВК | А) Технология производства. |
| --- | --- |
| 2) НВК | Б) Гидротехнические работы. |
| 3) ГР | В) Внутренний водопровод и канализация. |
| 4) ТХ | Г) Наружные сети водоснабжения и канализации. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Установите соответствие между этапом проектирования водоснабжения и водоотведения и его составом:

| 1) Сбор и анализ данных: | А) чертежи трассировки трубопроводов; план расположения оборудования; схемы очистки и дезинфекции воды; расчет водопотребления и водоотведения; сметная документация. |
| --- | --- |
| 2) Разработка технического задания: | Б) определение потребностей в воде; тип объекта; экологические нормы. |
| 3) Подготовка проектной документации: | В) расчет потребности в воде; определение трассы прокладки трубопроводов; выбор материалов труб; определение нужных мощностей оборудования. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Установите соответствие между определениями:

| 1) Система водоснабжения - | А) это совокупность инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, обеспечивающих организованный сбор и отведение сточных вод за пределы населённых мест, промышленных предприятий и подачу их на очистные сооружения. |
| --- | --- |
| 2) Система водоотведения - | Б) комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском их в водоёмы. |
| 3) Очистка сточных вод - | В) это комплекс инженерных сооружений и устройств для получения воды из природных источников, её очистки, хранения запасов, транспортирования (подачи) различным потребителям в необходимом количестве и требуемого качества. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов проектирования водоснабжения и водоотведения:

А) Подготовка проектной документации.

Б) Разработка технического задания и концепции.

В) Исследование местности.

Г) Определение целей и требования к системе.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Установите правильную последовательность этапов строительства системы водоснабжения и водоотведения:

А) Земляные работы.

Б) Проверка и запуск системы.

В) Монтаж трубопроводов и оборудования.

Г) Подготовительные работы

Правильный ответ: Г, А, В, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Глубину заложения водопроводных сетей при подземной прокладке нужно принимать с учѐтом исключения возможности ___________ воды в зимний период года и недопустимого нагревания в летний период, а также повреждения труб внешними нагрузками.

Правильный ответ: замерзания

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. рН, жесткость, щёлочность, сухой и прокаленный осадок, окисляемость, сульфаты, хлориды и другие элементы относится к __________ свойствам воды.

Правильный ответ: химическим

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Проектирование и строительство систем водоснабжения и водоотведения – ответственный и многоэтапный процесс, требующий профессионального подхода и точного учета всех факторов. Грамотно спроектированная система обеспечит объект ____________ и эффективно удалит сточные воды, минимизируя экологические риски.

Правильный ответ: водой

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. При проектировании системы канализации необходимо полностью исключить возможность загрязнения сточными водами (из сооружений подземной фильтрации или из-за утечек трубопроводов) водоносных горизонтов, используемых для ____________________.

Правильный ответ: питьевого водоснабжения

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. На водопроводных линиях, если необходимо, надлежит предусматривать установку задвижек для выделения ремонтных участков; клапанов для впуска воздуха; вантузов для выпуска воздуха; выпусков для сброса воды; компенсаторов; обратных клапанов или клапанов других типов автоматического действия для выключения ремонтных участков; аппаратуры для предупреждения недопустимого повышения давления при гидравлических ударах; _______________ для отбора воды из водопровода на тушение пожаров.

Правильный ответ: пожарных гидрантов

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Энергосбережение за счет использования _________________ источников энергии опирается на применение солнечных коллекторов и электростанций, тепловых насосов, гелиоустановок, фотоэлектрических и ветроэнергетических установок.

Правильный ответ: альтернативных /нетрадиционных / возобновляемых

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тема: Защита отчета о прохождении производственной проектной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 20 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2