Комплект тестовых заданий

«Техническая механика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Материал, у которого при переходе от одной точки к другой свойства не изменяются, называется:

А) анизотропным

Б) однородным

В) неоднородным

Г) изотропным

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. Правый конец балки должен быть закреплен таким образом, чтобы сечение C не перемещалось вдоль оси у, но могло бы перемещаться вдоль оси х и поворачиваться. Опора, отвечающая таким требованиям, называется:

А) шарнирно подвижной                                                                                                                                   Б) шарнирно неподвижной

В) c жесткой заделкой

Г) защемлением

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Совокупность линейных и угловых деформаций по множеству направлений и плоскостей, проходящих через данную точку, называется:

А) деформированным состоянием в точке

Б) недеформированным состоянием в точке

В) напряженным состоянием в точке

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. Статическим моментом Sz сечения относительно оси z называется геометрическая характеристика, определяемая интегралом вида:

A) Sz=y2dA

Б) Sz=ydA

В) Sz=ydA

Г) Sz=yzdA

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

5. Статическим моментом Sz сечения относительно оси z называется геометрическая характеристика, определяемая интегралом вида:

A) Sz=y2dA

Б) Sz=ydA

В) Sz=ydA

Г) Sz=yzdA

Правильный ответ: Б).

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

6. При плоском изгибе максимальные нормальные напряжения действуют в точках поперечного сечения:

А) наиболее приближенных к нейтральной линии;

Б) наиболее удаленных от нейтральной линии;

В) на нейтральной линии.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

7. Сформулируйте гипотезу плоских сечений

А) любое поперечное сечение балки, первоначально плоское, не остается после изгиба плоским
Б) любое поперечное сечение балки, первоначально плоское, остается после изгиба плоским и нормальным к продольным волокнам.

В) Любое поперечное сечение балки, первоначально плоское, после изгиба искривляется.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

8. Консольная балка круглого поперечного сечения длиной l нагружена моментом М. Допускаемое нормальное напряжение [σ] задано. Из расчета на прочность по нормальным напряжениям максимально допустимое значение диаметра поперечного сечения равно:

А)  d≥332Mπσ  ;

Б)  d ≥32Mπσ ;

В) d ≥16Mπσ .

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

10. Консольная балка круглого поперечного сечения длиной l нагружена моментом М.  Максимальное нормальное напряжение равно:

А) σmax=16Mπd3;

Б) σmax=12Mπd3;

В) σmax=32Mπd3 .

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

11.  Напряженное состояние «чистый сдвиг» показано на рисунке. Углом сдвига                    называется угол:

А) DCB;

Б) BDC;

В) АСD.

Правильный ответ: Б).

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

12.  Несущая способность балки (допускаемый изгибающий момент) определяется по формуле:

А) Mz ma  ≤   Wzσ  ;

Б) Mz max  ≤  σ Wz ;

В) Mz max ≤ Wz ‧ [σ].

Правильный ответ: В).

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

13. Касательные напряжения при кручении прямо пропорциональны расстоянию от центра тяжести сечения до рассматриваемой точки и одинаковы в точках, одинаково удаленных от центра тяжести сечения и определяются по формуле:

А) τ= MkWp ρ;

Б) τ= Mkρ Jp;

В)  τ=MkJpρ.

Правильный ответ: В).

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1.Установите соответствие:

| 1) Закон Гука при чистом изгибе – это линейная зависимость; 2) Закон Гука при чистом сдвиге – это линейная зависимость. | А) между касательным напряжением; Б) и углом сдвига; В) между нормальным напряжением; Г) и относительной деформацией. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 2 – А, 2-Б, 1 –Б, 1 – Г,

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2.Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Элемент конструкции, образованный двумя поверхностями или плоскостями, отстоящими друг от друга на малом расстоянии, называется | А) пластиной; Б) массивом; В) оболочкой; Г) стержнем. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – В, 1 – А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3

3. Установите соответствие:

- На рисунке показана эпюра поперечных сил

- На рисунке показана эпюра изгибающих моментов

А) Правильным является утверждение, что в сечении, где к балке приложена сосредоточенная сила, на эпюре поперечных сил будет скачок на величину этой силы и в направлении этой силы;

Б) Правильным является утверждение: в сечениях А, В, С к балке приложены сосредоточенные силы; на участке АВ распределенной нагрузки нет;

В) Правильным является утверждение, что поперечная сила в сечении В равна нулю;

Г) Правильным является утверждение, что в сечении A к балке приложен сосредоточенный момент.

Правильный ответ: 1-А, 1-Б, 2-В, 2-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4.  Установите соответствие:

1. Консоль длиной l прямоугольного сечения с размерами b и h нагружена силой F. Максимальное нормальное напряжение в балке равно

2. Консоль длиной l прямоугольного сечения с размерами b и h нагружена силой F. Максимальное нормальное напряжение в балке равно

А) σmax=12F∙lbh2;

Б) σmax=6F∙lbh2;

В) σmax=3F∙lbh2

Правильный ответ: 1-Б, 2-В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Укажите последовательность проверки на устойчивость сжатого стержня

А) Определить коэффициент приведения длины стержня

Б) Определить радиус инерции сечения

В) Определить гибкость стержня

Г) Определить коэффициент продольного изгиба

Д) Определить напряжение в сечении стержня и сравнить его с расчётным сопротивлением материала

Правильный ответ: АБВГД

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Для того чтобы перемещения отдельных точек конструкции не превышали определенных наперед заданных величин, конструкция должна обладать свойством___________.

Правильный ответ: жесткости

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. Свойство материала сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки называется ___________

Правильный ответ: пластичностью

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Способность твердого тела сопротивляться внешним нагрузкам, не разрушаясь (способность сопротивляться разрушению), называется ___________

Правильный ответ: прочностью

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. Основным объектом, изучаемым в сопротивлении материалов, является ___________

Правильный ответ: стержень

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

5. Под ___________ понимают независимость его свойств от величины выделенного из тела объема.

Правильный ответ: однородностью материала

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

6. При плоском изгибе максимальные нормальные напряжения действуют в точках поперечного сечения___________

Правильный ответ: наиболее удаленных от нейтральной линии

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

7. Прямолинейный стержень, работающий на изгиб, называют ___________.

Правильный ответ: балкой

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

8. В точках тела, достаточно удаленных от мест приложения нагрузок, величина внутренних сил весьма мало зависит от конкретного способа приложения этих нагрузок. Этот принцип называется ___________

Правильный ответ: принципом Сен-Венана

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Величина, являющаяся основной мерой механического взаимодействия материальных тел, называется ______________

Правильный ответ: силой / сила

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. ____________________ сила Qz в произвольном сечении балки равна алгебраической сумме всех внешних сил, приложенных к отсеченной части балки, то есть действующих на балку по одну сторону от данного сечения

Правильный ответ: Поперечная/ поперечная

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Условие прочности при кручении формулируется следующим образом: максимальные касательные ___________, возникающие в опасном сечении вала, не должны превышать допускаемых напряжений

Правильный ответ: напряжения

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. Аналитическое выражение закона ___ при чистом сдвиге имеет вид

Правильный ответ: Гука

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

5. Крутящий момент Мк в сечении вала численно равен алгебраической сумме внешних __________________, действующих по одну сторону от сечения, при этом могут рассматриваться как левая, так и правая отсеченные части вала.

Правильный ответ: скручивающих моментов

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

6. Материал стержня из однонаправленного стеклопластика является материалом_____________

Правильный ответ: анизотропным

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Решить задачу:

Консольная балка прямоугольного сечения длиной l нагружена равномерно распределенной нагрузкой интенсивности q. Допускаемое нормальное напряжение [σ] задано. Определить из расчёта на прочность по нормальным напряжениям максимальное допустимое значение интенсивности нагрузки.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Решение: σ=MW; W=b×h26=b×(2b)26=2b36

M=σ×W=σ×2b36

M=ql22

Подставляем момент в соотношение для момента:

ql22= σ×2b36

Откуда допустимое значение нагрузки будет определятся:

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2.  Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Чему численно равен крутящий момент Мк в сечении вала:

Время выполнения – 6 мин.

Ожидаемый результат: алгебраической сумме внешних скручивающих моментов, действующих по одну сторону от сечения, при этом могут рассматриваться как левая, так и правая отсеченные части вала; (метод сечений).

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6