Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Строительной механика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

- Полную обратимость процесса деформирования тела в стадии нагружения или разгрузки устанавливает гипотеза

А) идеальной или абсолютной упругости

Б) сплошности

В) однородности

Г) изотропности

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2 Рассматривать деформации и перемещения точек тела как неразрывные функции координат позволяет гипотеза

А) сплошности

Б) однородности

В) изотропности

Г) идеальной или абсолютной упругости

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3 Возможность считать упругие физические величины постоянными по всему объему дает гипотеза

А) однородности

Б)  сплошности

В) идеальной или абсолютной упругости

Г) изотропности

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4 Свойства тела считаются одинаковыми по всем направлениям, проведенным из данной точки, при использовании гипотезы

А) однородности

Б) шаровой изотропии

В) сплошности

Г) идеальной или абсолютной упругости

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5 Перемещения точек тела считаются малыми по сравнению с линейными размерами тела

А) при использовании гипотезы малости деформаций

Б) при расчете в геометрически нелинейной постановке

В) при расчете в физически нелинейной постановке

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Нормальное напряжение считается положительным, если оно

А) растягивающее

Б) сжимающее

В) совпадает с направлением координатной оси

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

7. Нельзя использовать для расчета балки-стенки в ПК ЛИРА-САПР следующий конечный элемент:

А) КЭ 21 - Прямоугольный КЭ плоской задачи (балка-стенка)

Б) КЭ 41 - Универсальный прямоугольный КЭ оболочки

В) КЭ 2 – Конечный элемент плоской рамы

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

8. Для расчета балки-стенки в ПК ЛИРА-САПР можно использовать следующий конечный элемент:

А) КЭ 41 - Универсальный прямоугольный КЭ оболочки

Б) КЭ 15 – Универсальный прямоугольный КЭ толстой плиты

В) КЭ 5 – Конечный элемент пространственной рамы

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

9. Для расчета в ПК ЛИРА-САПР прямоугольной балки-стенки рекомендуется выбрать признак схемы:

А) Признак 6 – Шесть степеней свободы в узле (X,Y,Z,Ux,Uy, Uz)

Б) Признак 4 – Три степени свободы в узле (X,Y,Z)

В) Признак 1 – Две степени свободы в узле (X,Z) XOZ

Г) Признак 3 – Три степени свободы в узле (Z,Ux,Uy) XOY

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите соответствие между элементами левого и правого столбца.

1. Установите соответствие между гипотезой теории упругости и ее содержанием:

| 1 Гипотеза идеальной или абсолютной упругости 2 Гипотеза сплошности 3 Гипотеза однородности | А) устанавливает полную обратимость процесса деформирования тела в стадии нагружения или разгрузки Б) допускает, что в любых точках тела под действием одних и тех же напряжений возникают одинаковые деформации, и дает возможность считать упругие физические величины постоянными по всему объему В) предполагает, что упругое тело полностью заполняет объем и не имеет пустот и разрывов. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите соответствие между гипотезой теории упругости и ее содержанием:

| 1 Гипотеза шаровой изотропии 2 Гипотеза малости деформации 3 Гипотеза однородности | А) предполагает, что перемещения точек тела малы по сравнению с линейными размерами тела Б) предполагает, что свойства тела одинаковы по всем направлениям, проведенным из данной точки В) допускает, что в любых точках тела под действием одних и тех же напряжений возникают одинаковые деформации. Г) позволяет рассматривать деформации и перемещения точек тела как неразрывные функции координат. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Укажите правильную последовательность для формулирования условия прочности при плоском изгибе балки из пластичного материала

Лишние словосочетания не используйте.

| 1 Первая 2 Вторая 3 Третья 4. Четвертая 5. Пятая | А) нормальное напряжение Б) изгибающий момент В) осевой момент сопротивления сечения Г) разделить на Д) умножить на Ж) расчётное сопротивление З) равно К) меньше или равно |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 – А, 2 – К, 3 – Б, 4 – Г, 5 –Ж

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1.	Гипотеза ……… предполагает, что упругое тело полностью заполняет объем и не имеет пустот и разрывов.

Правильный ответ: сплошности

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Гипотеза ………. допускает, что в любых точках тела под действием одних и тех же напряжений возникают одинаковые деформации, и дает возможность считать упругие физические величины постоянными по всему объему.

Правильный ответ: однородности

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3.	Нормальное напряжение считается положительным, если оно ……………  , т.е. вектор нормального напряжения направлен от сечения, по которому действует это напряжение.

Правильный ответ: растягивающее

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. По граням элементарного параллелепипеда действуют ……… неизвестных составляющих напряжений.

Правильный ответ: девять

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5.	Из гипотез о линейной зависимости между напряжениями и деформациями и малости деформаций вытекает принцип …………… действия сил.

Правильный ответ: независимости

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. При решении многих задач большую роль играет принцип ……. эффекта самоуравновешенных внешних нагрузок – принцип Сен-Венана.

Правильный ответ: локальности

Компетенции (индикаторы): ПК-3

7.	Плоское …………. состояние – это вид нагружения плоской пластины, при котором напряжения по всем элементарным площадкам, параллельным плоскости XOY, равны нулю.

Правильный ответ: напряженное

Компетенции (индикаторы): ПК-3

8. Метод конечных ……….. представляет собой численный метод приближенного решения дифференциальных уравнений. Суть данного метода состоит в разбиении области, для которой строится решение, равномерной сеткой и замене производных в дифференциальных уравнениях приближенными выражениями для узлов сетки. В итоге задача сводится к системе линейных алгебраических уравнений, порядок которой зависит от числа узлов.

Правильный ответ: разностей

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1.	В основу метода конечных элементов положено разбиение рассматриваемого объекта на отдельные малые конечные элементы простой геометрической конфигурации, взаимодействующие между собой только в ………. точках.

Правильный ответ: узловых

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2.	В качестве основных неизвестных в методе конечных элементов, как правило, выступают узловые …………..

Правильный ответ: перемещения

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3.	Для получения системы алгебраических уравнений метода конечных элементов наиболее широко используется принцип минимума полной …….. (вариационный принцип Лагранжа).

Правильный ответ: энергии

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Поперечная сила Qz в произвольном сечении балки равна ___________

Правильный ответ: алгебраической сумме всех внешних сил, приложенных к отсеченной части балки, то есть действующих на балку по одну сторону от данного сечения

Критерии оценивания:

- определение поперечной силы;

- формула для определения поперечной силы.

Компетенции (индикаторы): ПК-3