Комплект оценочных материалов по учебной

изыскательной геологической практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Геосинклиналью называют:

А) наиболее подвижные участки земной коры

Б) складки земной коры, обращенные замковой частью вниз

В) складка деформированного пласта необычно большого размера

Г) линейно вытянутые, сильно расчлененные, высокоподвижные участки

земной коры с активным метаморфизмом и магматизмом

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

2. Три самых распространенных в Земной коре химических элемента:

А) железо, кислород, углерод

Б) кислород, кремний, алюминий

В) кислород, водород, азот

Г) кислород, кремний, водород

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

3. Абсолютный возраст горных пород характеризует:

А) возраст пород от начала новой эры

Б) возраст пород в годах от момента их возникновения

В) возраст, отсчитываемый от момента образования Земли

Г) возраст относительной самой древней породы

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. Строение материковой части земной коры:

А) базальтовый, гранитный слои и осадочный чехол

Б) гранитный слой покрыт обломочными породами

В) только осадочные материковые отложения

Г) гранитный слой покрыт базальтовым и осадочным чехлом

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

5. Теория плюмов объясняет динамику вещества в мантии Земли:

А) влиянием поля тяготения Луны

Б) активизацией вулканической деятельности

В) возникновением горячих потоков мантии от поверхности ядра

Г) неравномерным остыванием мантии

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

6. Различие структур интрузивных и эффузивных горных пород:

А) у интрузивных - порфировая структура, у эффузивных-

аморфные, скрытокристаллические и зернистые

Б) у интрузивных - полнокристаллическая структура, у эффузивных-

аморфные, скрытокристаллические и порфировые

В) у интрузивных - полнокристаллическая структура, у эффузивных-

стекловатые, мозаичные и порфировые

Г) у эффузивных только стекловатые структуры

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

7. Примеры пород только эндогенного происхождения

А) порфирит, известковый туф, гипс, гранит, вулканическое стекло

Б) гранит, диорит, кварцит, мрамор, сланец

В) порфирит, габбро, диорит, гранит, вулканическое стекло*

Г) гнейс, вулканический туф, диорит, гранит, вулканическое стекло

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует два элемента правого столбца.

Установить соответствие процесса, происходящего в земной коре и его деятельности:

| Название процесса | Деятельность в земной коре |
| --- | --- |
| 1) эндогенные | А) вулканизм |
|  | Б) колебание температуры |
| 2) экзогенные | В) деятельность льда |
|  | Г) колебательные движения земной коры |

Правильный ответ: 1-А, Г; 2-Б, В

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

2. Привести в соответствие определение отложений и их характеристику:

| 1) элювий | А) отложения, образующиеся на склонах в результате плоскостного стока вод, возникающего периодически |
| --- | --- |
| 2) делювий | Б) топографически не смещенные продукты изменения коренных породически |
| 3) пролювий | В) озерные отложения |
| 4) лимний | Г) отложения, образующиеся путем наземного устьевого выноса различного материала временными потоками и постоянными реками |
| 5) флювигляционные отложения | Д) сформированы осадками турбулентных потоков талых ледниковых вод. |

Правильный ответ: 2-А, 1-Б, 4-В, 3-Г, 5-Д .

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

3. Привести в соответствие название системы и ее цвет на геологической карте:

| Название системы | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| 1) Меловая | А) Желтый |
| 2) Девонская | Б) Зеленый |
| 3) Неогеновая | В) Фиолетовый |
| 4) Триасовая | Г) Серый |
| 5) Каменноугольная | Д) Коричневый |

Правильный ответ: 3-А, 1-Б, 4-В, 5-Г, 2-Д

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Расположите в определенной последовательности стадии инженерно-геологических изысканий:

А) детальных изысканий

Б) рекогносцировочные изыскания

В) предварительные изыскания

Г) дополнительные изыскания

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

2. Расположите в определенной последовательности стадии проектирования сооружений в соответствии с нормами (от I к III):

А) рабочая документация зданий и сооружений

Б) предпроектная документация, включающая технико-экономические расчеты

В) проекты зданий и сооружений

Правильный ответ: Б, В, Б

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Наука о горных породах, их минералогических и химических составах, структурах и текстурах, условиях залегания, закономерностях распространения, происхождения и изменения в земной коре и на поверхности Земли называется ________

Правильный ответ: петрографией

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

2. Весьма совершенную спайность, при которой минерал расщепляется на тонкие листочки, имеет минерал__________

Правильный ответ: слюда

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

3. Выпуклый изгиб последовательно напластованных слоев, при котором внутренняя часть складки (ядро) сложена более древними горными породами, называется ____________ 
Правильный ответ: антиклиналью

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

4. К фитогенным органогенным осадочным породам не относится __________ 
Правильный ответ: (мел)
Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

5. Отношение разности напора к длине пути фильтрации l называют _________________

Правильный ответ: гидравлическим уклоном.

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Горные породы, состоящие из одного или нескольких минералов, называются соответственно ___________  
Правильный ответ: мономинеральными и полиминеральными

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

2. Колебательные тектонические движения земной коры не изменяют________________залегания горных пород.
Правильный ответ: первоначальных условий

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

3. Свободную воду в грунтах принято подразделять на ___________ 
Правильный ответ: капиллярную и гравитационную.
Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

4. Целью инженерно-геологических изысканий является получение необходимых для проектирования объекта ______________ материалов.
Правильный ответ: инженерно-геологических
Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Карты инженерно-геологических условий - определение?

Время выполнения – 6 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат: Графические модели верхней части литосферы, на которых отображены наборы компонентов инженерно-геологических условий или данные результатов их инженерно-геологической оценки. Подразделяются на карты инженерно-геологических условий (отображены свойства геологической среды, которые используются для инженерно-геологической оценки территорий, но оценка на них в явном виде не представлена) и карты инженерно-геологического районирования (территория разделена на части в соответствии с однородностью инженерно-геологических условий).

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Что такое литификация?

Время выполнения – 4 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат: Изменения, происходящие в осадках после их отложения, приводящие к образованию осадочных горных пород и последующему их окаменению (цементации). Литификация сопровождается уплотнением и дегидратацией осадка под давлением вышележащих толщ, кристаллизацией коллоидных и химически осажденных веществ и частичным изменением минерального состава

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

3. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Что такое стратиграфия и стратиграфическая шкала?

Время выполнения – 4 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат: Стратиграфия - геологическая дисциплина, изучающая последовательность формирования геологических тел и их первичные пространственные взаимоотношения. Стратиграфическая шкала - это шкала показывающая последовательность и соподчиненность стратиграфических подразделений горных пород, слагающих земную кору; отражает этапы исторического развития земной коры или ее отдельных участков.

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5

4. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Что такое инженерно-геологическая съемка?

Время выполнения – 4 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Ожидаемый результат: Комплексный метод получения инженерно-геологической информации, необходимой и достаточной для составления схем размещения отраслей народного хозяйства, генпланов районов, вариантного проектирования, разработки проектов (рабочих проектов) предприятий, линейных сооружений, обоснования схем комплексной инженерной защиты городов и охраны геологической среды.

Компетенции (индикаторы): УК-8, ОПК-3, ОПК-5