Комплект оценочных материалов по практике

«Учебная ознакомительная практика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Каковы основные принципы командной работы в проектной организации:

А) индивидуальная ответственность каждого участника

Б) взаимодействие, координация, обмен информацией, распределение задач

В) строгая иерархия и подчинение

Г) минимизация контактов между участниками проекта

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-6

2. Какие требования предъявляются к оформлению архитектурных чертежей:

А) четкость, аккуратность, наличие всех необходимых размеров и обозначений

Б) использование только компьютерной графики

В) применение произвольных масштабов и условных обозначений

Г) использование только одного типа линий и шрифтов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-6

3. Строительные конструкции и основания рассчитываются на нагрузки и воздействия по:

А) допускаемым напряжениям

Б) методу предельных состояний

В) разрушающим нагрузкам

Г) потери устойчивости

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-6

4. Установленная нормами нагрузка, гарантирующая нормальную эксплуатацию конструкции, называется:

А) правильной

Б) нормальной

В) нормативной

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Выберите все правильные варианты ответов

5. Технические регламенты принимаются:

А) международными договорами Российской Федерации, ратифицированными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Б) федеральными законами

В) указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации

Г) профильными министерствами

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

6. Системы нормативных документов в строительстве разрабатывают и применяют на федеральном уровне:

А) строительные нормы и правила Российской Федерации (СНиП)

Б) своды правил по проектированию, строительству, а также эксплуатации зданий и сооружений (СП)

В) территориальные строительные нормы (ТСН) Российской Федерации

Правильный ответ: А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между документом, используемым в архитектурном проектировании, и его основным назначением:

| 1) Техническое задание | A) Комплект чертежей и спецификаций, предназначенный для выполнения строительных работ |
| --- | --- |
| 2) Эскизный проект | Б) Документ, содержащий требования заказчика к проектируемому объекту |
| 3) Проектная документация | В) Предварительная разработка архитектурного облика объекта, отображающая основные идеи и концепции |
| 4) Рабочая документация | Г) Документация, необходимая для получения разрешения на строительство и прохождения экспертизы |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): УК-6

2. Установите соответствие между ролью участника проектной группы и его основными обязанностями:

| 1) ГАП (Главный архитектор проекта) | A) Разработка и расчет конструктивных элементов здания |
| --- | --- |
| 2) Архитектор | Б) Разработка архитектурных решений, планов, фасадов, разрезов |
| 3) Конструктор | В) Руководство проектом, координация работы участников проектной группы, контроль качества документации |
| 4) Инженер по сетям | Г) Проектирование систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | А | Г |

Компетенции (индикаторы): УК-6

3. Установите соответствие между видами работ по подготовке проектной документации и исполнителями:

| 1) Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только | А) Любыми физическими или юридическими лицами |
| --- | --- |
| 2) Виды работ по подготовке проектной документации, которые не оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, могут выполняться | Б) Индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-6

4. Установить соответствие между определениями для уровня ответственности зданий:

| 1) К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся | А) Здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам |
| --- | --- |
| 2) К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся | Б) Все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности |

Правильный ответ: 1 - А; 2 – Б

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

5. Установите соответствие между свойствами материала

| 1) Прочность | А) Свойство материала восстанавливать свою первоначальную форму после снятия внешних нагрузок |
| --- | --- |
| 2) Упругость | Б) Способность материала сопротивляться внешним силовым воздействиям |
| 3) Старение | В) Изменение свойств стали с течением времени |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

6. Установить соответствие между видами хвойных пород:

| 1) Сосна | А) Спелодревесная порода, древесина белого цвета, имеются смоляные ходы различного диаметра, но меньше, чем у сосны, поэтому у ели повышенное загнивание |
| --- | --- |
| 2) Ель | Б) Ядровая порода, имеет ядро красновато-бурого цвета и узкую заболонь белого цвета |
| 3) Лиственница | В) Ядровая порода, ядро буровато-красного цвета, заболонь ‒ желтовато-бурая, широкая, годичные слои хорошо видны, смоляные ходы довольно крупные и многочисленные |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Расположите этапы работы с замечаниями, полученными от экспертной организации при 	проверке проектной документации, в правильной последовательности:

А) анализ замечаний и определение необходимых корректировок в проектной документации

Б) устранение замечаний и внесение изменений в проектную документацию

В) получение экспертного заключения по результатам проверки

Г) подготовка ответа на замечания и направление исправленной документации в экспертную организацию

Д) получение положительного заключения экспертизы

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-6

2. Расположите этапы подготовки комплекта рабочей документации по разделу “Архитектурные решения” в правильной последовательности:

А) разработка узлов и деталей, спецификаций материалов

Б) получение замечаний от смежных разделов и внесение корректировок

В) согласование планов, разрезов, фасадов с ГАПом

Г) разработка планов этажей, фасадов, разрезов

Д) проверка комплектности и соответствия нормативным требованиям

Правильный ответ: Г, В, Б, А, Д

Компетенции (индикаторы): УК-6

3. Расположите этапы процесса согласования проектной документации с заказчиком в правильной последовательности:

А) подготовка презентационных материалов и комплекта проектной документации для предоставления заказчику

Б) внесение изменений в проектную документацию на основе полученных замечаний

В) выявление требований и пожеланий заказчика на начальном этапе проектирования

Г) проведение презентации проекта заказчику и получение обратной связи

Д) повторное согласование измененной документации (при необходимости)

Правильный ответ: В, А, Г, Б, Д

Компетенции (индикаторы): УК-6

4. Расположите этапы осуществления авторского надзора на строительной площадке в правильной последовательности:

А) выдача предписаний подрядчику об устранении выявленных нарушений

Б) принятие решений по вопросам, возникающим в процессе строительства

В) сверка соответствия выполненных работ проектной документации

Г) ведение журнала авторского надзора

Д) участие в приемке выполненных работ

Правильный ответ: В, Г, А, Б, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

5. Указать последовательность сбора нагрузок:

А) рассчитать постоянную нагрузку

Б) рассчитать временные кратковременные нагрузки

В) рассчитать временные длительные нагрузки

Г) определить расчётное сочетание нагрузок

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

6. Указать последовательность определения изгибающего момента:

А) разбиение балки на участки

Б) составление выражений для определения поперечной силы и изгибающего момента

В) определение опорных реакций

Г) построение графиков (эпюр) внутренних сил

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Реализация практики по профилю специальности осуществляется на основании 	___________________ о сотрудничестве с действующими организациями (предприятиями).

Правильный ответ: договоров

Компетенции (индикаторы): УК-6

2. Каждый строящийся объект должен соответствовать требованиям пожаробезопасности с учетом его назначения и применяемых ________________.

Правильный ответ: материалов

Компетенции (индикаторы): УК-6

3. Установленная нормами нагрузка, гарантирующая нормальную эксплуатацию конструкции, называется______________.

Правильный ответ: нормативной

Компетенции (индикаторы): УК-6

4. Способность металла разрушаться при незначительных деформациях называется_______________.

Правильный ответ: хрупкость

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

5. Свойство материала получать остаточные деформации после снятия внешних нагрузок называется ________________________.

Правильный ответ: пластичность

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

6.	Основным недостатком стали является подверженность ________________.

Правильный ответ: коррозии

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Проектная документация является одним из основных документов, с которым приходится работать ________________________на всех стадиях жизненного цикла строительства.

Правильный ответ: строительной организации

Компетенции (индикаторы): УК-6

2. _______________________________представляет собой большой комплект документов, включающий стоимость строительных работ и расчеты всех систем, которые будет включать в себя планируемый объект.

Правильный ответ: проектно-сметная документация

Компетенции (индикаторы): УК-6

3. Работа, затраченная на маятниковом копре для разрушения стандартного образца, называется ________________.

Правильный ответ: ударная вязкость

Компетенции (индикаторы): УК-6

4. Диаграмма растяжения высокопрочной стали и алюминиевых сплавов отличается полным отсутствием __________________.

Правильный ответ: площадки текучести

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

5. По химическому составу стали подразделяются на _________________________.

Правильный ответ: легированные и углеродистые

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

6. Коррозионная стойкость определяет долговечность __________________________.

Правильный ответ: стальных конструкций

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Приведите основные критерии выбора методов и организации монтажа конструкций зданий.

Время выполнения – 3 минуты.

Ожидаемый результат:

1) объем монтажных работ;

2) объемно-планировочное и конструктивное решение;

3) сроки монтажа;

4) парк монтажных механизмов.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух критериев.

Компетенции (индикаторы): УК-6

2. Приведите три раздела проектно-сметной документации.

Время выполнения – 3 минуты.

Ожидаемый результат:

1) Текстовый - включает общие сведения об объекте, сопроводительные таблицы, пояснительную записку и отсылки к актуальным градостроительным актам, СНиП, действующему законодательству.

2) Графический - содержит чертежи, макеты, схемы, модели, планы, отражающие инженерные решения.

3) Расчетный - отдельно на каждый элемент проекта составляют предварительные сметы, которые в конце объединяют в сводный отчет.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух названий разделов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Тема: Защита отчета о прохождении учебной ознакомительной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении учебной ознакомительной практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении учебной ознакомительной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении учебной ознакомительной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7