Комплект оценочных материалов по

«Преддипломной практике»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Для элементов усиления без предварительного напряжения следует применять:

А) рабочую стержневую арматуру классов A240, А300, A400 (А400С), A500 (А500С), А600, а также арматуру классов В500 (В500С) и Вр500

Б) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000

В) канатную 7-проволочную (К-7) классов К1400, К1500, К1600, К1700

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

2. Для предварительно напряженных конструкций усиления (шпренгели, затяжки) следует применять:

А) рабочую стержневую арматуру классов A240, А300, A400 (А400С), A500 (А500С), А600, а также арматуру классов В500 (В500С) и Вр500

Б) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000, канатную 7-проволочную (К-7) классов К1400, К1500, К1600, К1700

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Выберите все правильные варианты ответов

3. По характеру статической работы высотные сооружения могут быть разделены на:

А) башни, работающие как консоли, заделанные в основание

Б) мачты, ствол которых поддерживается оттяжками и работает как балка на упруго податливых опорах

В) балки, шарнирно закрепленные по концам

Правильный ответ: А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Оптимальными являются конструктивные формы, которые:

А) имеют наименьший расход материала и сроки производства

Б) отвечают служебному назначению изделия, позволяют изготовить изделие при минимальных затратах материалов, труда и времени — эти признаки определяют понятие технологичности конструкции

В) обеспечивают надежную работу в пределах заданного ресурса

Правильный ответ: Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между определениями:

| 1) Технологичность конструкции | А) Перечень требований, которые предъявляются к материалам, оборудованию, а также к выполнению технологических и контрольных операций |
| --- | --- |
| 2) Технические условия на изготовление определенного типа конструкций содержат | Б) Выбор такого ее конструктивного оформления, которое обеспечивает удобство и простоту изготовления сварного изделия любыми видами сварки и при различных режимах |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установить соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Оптимальными являются конструктивные формы, которые | А) Отвечают служебному назначению изделия, обеспечивают надежную работу в пределах заданного ресурса, позволяют изготовить изделие при минимальных затратах материалов, труда и времени — эти признаки определяют понятие технологичности конструкции |
| --- | --- |
| 2) На этапе эскизного проектирования выявляют | Б) Принципиальную возможность обеспечения заданных служебных свойств изделия при различных вариантах конструктивного оформления и оценивают их технологическую целесообразность |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите соответствие между определениями:

| 1) Отпускная прочность | А) Нормируемая прочность бетона, отвечающая его классу по прочности на сжатие, установленному при проектировании, на момент отпуска (передачи) сборных конструкций потребителю |
| --- | --- |
| 2) Проектная прочность | Б) Нормируемая прочность бетона, установленная проектом, при достижении которой конструкция может нести регламентируемую проектом нагрузку |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установить соответствие между определениями:

| 1) Экспертиза | А) Квалифицированная оценка проектно-сметной документации, а также условий эксплуатации и причин возникновения дефектов и повреждений |
| --- | --- |
| 2) Переустройство здания | Б) Комплекс организационно-технических работ, осуществляемых в рамках реконструкции или капитального ремонта, для улучшения эксплуатационных качеств объекта недвижимости |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите способы предварительного напряжения металлических конструкций в зависимости от дополнительных затрат труда и материала на дополнительные элементы (начиная от минимальных):

А) снижение перемещений конструкций от заданных нагрузок

Б) создание предварительного напряжения затяжками из высокопрочных материалов

Г) регулирование усилий в конструкции смещением опор

Правильный ответ: А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Указать последовательность работ по усилению ригеля подведением дополнительной упругой опоры:

А) монтируется в проектное положение и закрепляется конструкция усиления

Б) включается в работу конструкция усиления путем забивки стальных клиньев

Г) устраиваются опоры под конструкцию усиления (металлическую балку) в виде отдельных стоек или консолей, привариваемых к стальной обвязке колонн

Д) максимально разгружается перекрытие в зоне усиления

Правильный ответ: Г, Д, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Указать последовательность работ по усилению ригеля подведением промежуточной опоры:

А) максимально разгружается перекрытие в зоне усиления ригеля

Б) заготавливаются детали усиления

В) уплотняется грунт и устраивается фундамент под промежуточную жесткую опору (стойку усиления)

Г) устанавливается опорная стойка усиления

Д) у промежуточной опоры, при необходимости, ригель усиливается стальной обоймой из продольных уголков и поперечных планок (стержней) традиционным методом

Д) включается в работу стойка усиления посредством ее подклинивания

Е) наносится на все металлические детали коррозионное покрытие

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Выбор схемы решетки ферм, в основном, зависит от характера приложения нагрузок, очертания и высоты ____________.

Правильный ответ: ферм

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Под сроком службы конструкции понимается календарное время, в течении которого под воздействием различных факторов они приходят в состояние, когда дальнейшая __________ становится невозможной, а восстановление – экономически нецелесообразным.

Правильный ответ: эксплуатация

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Для предварительно напряженных изделий передачу обжатия на горячий бетон следует осуществлять после достижения им __________ прочности.

Правильный ответ: передаточной

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Испытания могут проводиться для определения свойств стали отдельных (обычно, наиболее __________) элементов либо для установления марки и оценки качества стали, использованной во всех конструкциях того или иного вида.

Правильный ответ: нагруженных

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. В многоэтажных зданиях высотой до 100 м, характерах для массового жилищного строительства, применяются в основном бетонные и железобетонные несущие конструкции. В зданиях с числом этажей 40 и более чаще используются _____________.

Правильный ответ: стальные конструкции / металлические конструкции

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Диаграмма растяжения высокопрочной стали и алюминиевых сплавов отличается полным отсутствием __________________.

Правильный ответ: площадки текучести

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Для несущих систем висячих покрытий применяют арматурную сталь, пучки_________, стальные канаты и тросы, профильную и листовую горячекатаную сталь, и алюминиевые сплавы.

Правильный ответ: высокопрочной проволоки / проволоки

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Более эффективно применение конструкций, в которых обеспечена совместная работа стальных ___________и бетона: трубобетонных и железобетонных конструкций с жесткой арматурой в монолитном исполнении (колонны и ригели в каркасах первых московских высотных зданий, диафрагмы, стволы и внешние стены с включенными в них стальными колоннами) и в виде сборных элементов.

Правильный ответ: жестких профилей / профильной стали / профилей

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тема: Защита отчета о прохождении преддипломной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении преддипломной практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении преддипломной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении преддипломной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1